Приложение 1

к генеральному плану сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области

Генеральный план

сельского поселения Бабушкинское

Бабушкинского муниципального района

Вологодской области

Материалы по обоснованию

Вологда

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	6

2.	Цели и задачи территориального планирования	14

3.	Основные принципы градостроительного развития	15

I.	Анализ современного состояния территории	17

1.1 Местоположение и краткая характеристика территории	17

1.3 Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации	20

1.4 Природные условия и ресурсы территории	20

1.4.1 Климатическая характеристика	20

1.4.2 Гидрология и ресурсы поверхностных вод	23

1.4.3 Рельеф	24

1.4.4 Геологическое строение	24

1.4.5 Гидрогеологические условия	25

1.4.6 Физико-геологические процессы	26

1.4.7 Минерально-сырьевые ресурсы	27

1.4.8 Растительность	32

1.4.9 Животный мир	34

1.5 Современное состояние территории и социально-экономического развития	38

1.5.1 Современное использование территории	38

1.5.2 Мелиорированные земли	42

1.5.3 Информация о лесничествах	42

1.5.4 Экономическая база	44

1.5.5 Население	53

1.5.6 Жилищный фонд	59

1.5.7. Культурно-бытовое обслуживание	63

1.6 Землепользование	73

1.7 Объекты культурного наследия (ОКН)	75

II.	Сведения о планах и программах комплексного социального развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа	79

III.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	80

3.1 Градостроительные решения	80

3.1.1 Обоснование проектного предложения генерального плана сельского поселения	80

3.1.2 Проектные предложения генерального плана по приведению категорий земель в соответствие с положениями Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ	83

3.1.3 Охрана объектов историко-культурного наследия	86

3.1.4 Особенности освоения территорий вблизи водных объектов	87

3.1.5 Рекреационный потенциал	88

3.2 Транспортная инфраструктура	89

3.2.1 Воздушный транспорт	90

3.2.2 Железнодорожный транспорт	90

3.2.3 Водный транспорт	91

3.2.4 Автомобильные дороги и транспортная сеть	91

3.2.5 Улично-дорожная сеть	98

3.2.6 Общественный пассажирский транспорт	98

3.3 Инженерное оборудование территории	99

3.3.1 Водоснабжение	99

3.3.1.1 Существующее положение	99

3.3.1.2 Проектные решения	106

3.3.2 Водоотведение	125

3.3.2.1 Существующее положение	125

3.3.2.2 Проектные решения	126

3.3.3 Теплоснабжение	131

3.3.3.1 Существующее положение	131

3.3.3.2 Проектные решения	135

3.3.4. Газоснабжение	137

3.3.4.1 Существующее положение	137

3.3.4.2 Проектные решения	137

3.3.5. Электроснабжение	142

3.3.5.1. Существующее положение	142

3.3.5.2. Проектные решения	143

3.3.6. Сети связи	153

3.3.6.1 Существующее положение	153

3.3.6.2. Проектные решения	154

3.4 Зоны с особыми условиями использования территории.	155

Характеристики ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям	155

3.4.1 Защитные зоны объектов культурного наследия	158

3.4.2 Охранная зона объектов электроэнергетики  (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	159

3.4.3 Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	160

3.4.4 Охранная зона линий и сооружений связи	161

3.4.5 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений  за состоянием окружающей среды, ее загрязнением	162

3.4.6 Водоохранная зона и прибрежные защитные полосы	164

3.4.7 Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов	166

3.4.8 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	168

3.4.9 Санитарно-защитная зона	170

3.4.10 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной  гравиметрической сети	171

3.4.11 Охранная зона тепловых сетей	173

IV.	Оценка возможного влияния планируемого для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	175

4.1 Численность населения	175

4.2 Жилищный фонд	176

4.3 Перспективы развития экономики и системы культурно-бытового обслуживания	180

V.	Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	189

VI.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	195

VII.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки и целей их планируемого использования	199

VIII. Санитарная очистка территории	205

8.1 Существующее положение	205

8.2 Проектные решения	207

IX. Организация похоронного дела (погребение умерших)	210

9.1 Существующее положение	210

9.2 Проектные решения	210

X. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	210

10.1 Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	213

10.2 Перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории	219

10.3 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории	226

10.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	228

10.4.1 Первичные меры пожарной безопасности	229

10.4.2 Требования к документации при планировке территории сельского поселения	230

10.4.3 Размещение взрывопожароопасных элементов на территории сельского поселения	230

10.4.4 Противопожарное водоснабжение	232

10.4.5 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)	233

10.4.6 Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты	234

10.4.7 Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты	236

10.4.8 Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений	238

10.4.9 Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты	238

10.4.10 Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в сельском поселении	239

10.4.11 Требования пожарной безопасности к пожарным депо	240

XI. Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	241

11.1 Охрана атмосферного воздуха	241

11.1.1 Существующее положение	241

11.1.2 Проектные решения	248

11.2 Поверхностные и подземные воды	252

11.2.1. Существующее положение	252

11.2.2 Проектные решения	260

11.3 Почвы	261

11.3.1 Существующее положение	261

11.3.2 Проектные решения	261

11.4 Акустическое загрязнение	262

11.5 Электромагнитное загрязнение	262

11.6 Радиационная обстановка	263

XII. Основные технико-экономические показатели	265

Приложение 1	268

Приложение 2	272

Приложение 3	273

Приложение 4	274

- Введение

Генеральный план сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области (далее – генеральный план) разработан на основании приказа Комитета градостроительства и архитектуры области от 3 февраля 2020 года № 28 «О подготовке проекта генерального плана сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области» (в редакции приказов Комитета градостроительства и архитектуры области от 18 марта 2021 года № 41, от 21 июня 2021 года № 90), принятого в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ, далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), законами области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области» (в редакции закона Вологодской области от 27 апреля № 5105-ОЗ), от 15 декабря 2017 года № 4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований области и органами государственной власти области» (в редакции закона Вологодской области от 16 декабря 2021 года № 5034-ОЗ), постановлением Правительства области от 1 октября 2018 года № 856 «Об утверждении планов - графиков подготовки генеральных планов муниципальных образований области и правил землепользования и застройки поселений области» (в редакции постановления Правительства Вологодской области от 14 марта 2022 года № 308).

Генеральный план подлежит применению на всей территории муниципального образования в границах, установленных законом области от 6 декабря 2004 года № 1106-ОЗ (в редакции закона Вологодской области от 13 мая 2021 года № 4889-ОЗ) «Об установлении границ Бабушкинского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав».

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

Водным кодексом Российской Федерации;

Лесным кодексом Российской Федерации;

Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ);

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 ноября 2018 года № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 года № 163 и от 4 мая 2018 года № 236» (в редакции приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 860);

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793» (в редакции приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 августа 2018 года № 418);

приказа Минстроя России от 10 июля 2020 года № 374/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)»;

региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 11 апреля 2016 года № 338 (в редакции постановления Правительства Вологодской области от 2 октября 2020 года № 1161);

местных нормативов градостроительного проектирования Бабушкинского муниципального района Вологодской области, утвержденных решением Представительного собрания Бабушкинского муниципального района Вологодской области от 29 июня 2018 года № 186;

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и муниципальных правовых актов муниципального образования.

При подготовке генерального плана были учтены основные положения:

схемы территориального планирования Вологодской области, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 12 мая 2009 года № 750 (в редакции постановления Правительства Вологодской области от 10 марта 2022 года № 289);

схемы территориального планирования Бабушкинского муниципального района, утвержденной решением Представительного собрания Бабушкинского муниципального района Вологодской области от 11 декабря 2011 года № 276;

Мероприятия генерального плана разработаны на основе следующих муниципальных программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования:

стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 № 920 (в редакции постановления Правительства Вологодской области от 16 августа 2021 года № 956);

стратегии социально-экономического развития Бабушкинского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного собрания Бабушкинского муниципального района Вологодской области от 26 декабря 2018 года № 239;

муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Бабушкинское на 2018-2022 года», утвержденной Постановлением администрации сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области от 22 мая 2018 года № 77;

схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденной Постановлением Губернатора Вологодской области от 26 апреля 2018 года № 97 (в редакции Постановления Губернатора Вологодской области от 7 июня 2018 года № 139).

При отмене и (или) изменении действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области, в том числе тех, на которые дается ссылка в положении, следует руководствоваться нормами, не противоречащей федеральному законодательству и нормативным правовым актам Вологодской области.

При подготовке генерального плана использованы данные с графической и семантической информацией о составе земель поселений Вологодской области в масштабе 1:10 000.

Исходный год проектирования – 2020.

Генеральный план разработан на период до 2045 года.

I. Положение о территориальном планировании генерального плана включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон для размещения планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, за исключением линейных объектов;

3) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения

4) карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

5) карту функциональных зон поселения;

6) сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

II. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме, содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения;

9) приложение к пояснительной записке материалов по обоснованию.

III. Материалы по обоснованию генерального плана включают в себя:

карту современного использования территории поселения;

карту границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

карту объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

На данных картах отображены:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

4) особо охраняемые природные территории;

5) зоны с особыми условиями использования территорий;

6) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) границы лесничеств;

8) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

- Цели и задачи территориального планирования

Целью разработки генерального плана сельского поселения Бабушкинское является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, сохранение исторического наследия, качественное улучшение окружающей среды, сохранение демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности сельского поселения и формирования пространства развития человека, заложенное в Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2045 года, в государственных программах муниципального образования и иных документах стратегического планирования.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;

сохранение и развитие зеленого фонда;

охрана объектов культурного наследия, создание условий для развития въездного туризма и отдыха населения;

улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки;

развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

создание условий для миграционной привлекательности территории муниципального образования, увеличение естественного прироста населения;

обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

создание условий для инвестиционной привлекательности территории муниципального образования;

сохранение и развитие ценных сельскохозяйственных угодий.

- Основные принципы градостроительного развития

Принципы, заложенные в основу градостроительного развития, призваны способствовать решению задач и достижению главной цели территориального планирования – обеспечение устойчивого развития территории.

Основными принципами градостроительного развития территории муниципального образования являются:

обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории;

обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;

осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории;

участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;

ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам;

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

единство требований к порядку осуществления взаимодействия субъектов градостроительных отношений, указанных в статье 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности;

возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в полном объеме.

- Анализ современного состояния территории

## 1.1 Местоположение и краткая характеристика территории

Сельское поселение Бабушкинское входит в состав Бабушкинского муниципального района Вологодской области, занимает территорию в северо- западной части района, площадь территории составляет 149 886 га. В состав сельского поселения входит 19 населенных пунктов.

На основании постановления Правительства Вологодской области от 17 августа 2020 года № 971 «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Бабушкинского, Грязовецкого, Харовского районов Вологодской области» упразднены и исключены из учетных данных следующие населенные пункты, расположенные на территории Бабушкинского района Вологодской области: деревня Антоново, деревня Дьяково, деревня Княжево.

Административным центром поселения является село им. Бабушкина, который находится в 249 км от областного центра город Вологда.

Границы сельского поселения Бабушкинское утверждены Законом области от 6 декабря 2004 года № 1106-ОЗ «Об установлении границ Бабушкинского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» (в редакции закона Вологодской области от 13 мая 2021 года № 4889-ОЗ).

Сельское поселение Бабушкинское имеет общие границы со следующими муниципальными образованиями и областями:

на севере, северо-западе – с сельским поселением Пятовское Тотемского муниципального района;

на востоке – с Тимановским сельским поселением Бабушкинского муниципального района и с сельским поселением Миньковское Бабушкинского муниципального района;

на юго-востоке, на юге – с муниципальным образованием «Толшменское» Тотемского муниципального района;

на западе – с муниципальным образованием «Великодворское» Тотемского муниципального района.

Фрагмент карты границ муниципальных образований из

схемы территориального планирования 
Вологодской области

1.2 Историческая справка

В 1999 году был утвержден список населенных пунктов Вологодской области, согласно которому на территории современного сельского поселения Бабушкинского существовали:

Бабушкинский сельсовет, состоящий из одного села имени Бабушкина;

Леденьгский сельсовет с центром в поселке Юрманга, включавший 7 населенных пунктов;

Демьяновский сельсовет с центром в д. Демьяновский Погост, включавший 9 населенных пунктов;

Косиковский сельсовет с центром в д. Косиково, включавший 5 населенных пунктов.

4 декабря 2000 года часть села имени Бабушкина присоединена к поселку Юрманга Леденьгского сельсовета, с сохранением наименования объединенного населенного пункта – поселок Юрманга.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образовано:

Бабушкинское сельское поселение, в его состав вошли Бабушкинский, Леденьгский сельсоветы;

Демьяновское сельское поселение, в его состав вошли Демьяновский, Косиковский сельсоветы.

Законом области № 3889-ОЗ преобразованы, путем объединения, Бабушкинское сельское поселение и Демьяновское сельское поселение в сельское поселение  Бабушкинское с административным центром в селе имени Бабушкина и установлено, что границы территории сельского поселения Бабушкинское совпадают с границами территорий преобразованных Бабушкинского сельского поселения, Демьяновского сельского поселения, исключая их общие границы.

Село имени Бабушкина, названо в честь родившегося в этом селе Ивана Васильевича Бабушкина – ученика и соратника В. И. Ленина. Село первоначально имело название Леденгское, по названию реки в село им. Бабушкина оно переименовано Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 25 марта 1941 года. По сведениям историков, селение возникло на месте соляных источников в XIV в. В древнерусском языке предприятие по добыче соли называлось усолье, «Леденгское Усолье – предприятие по добыче соли и селение при нем на берегу притока Сухоны р. Леденьги».

## 1.3 Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации

На территорию сельского поселения Бабушкинское ранее были разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

схема территориального планирования Бабушкинского муниципального района, утвержденная решением представительного собрания Бабушкинского муниципального района Вологодской области от 11 декабря 2011 года  № 276;

правила землепользования и застройки сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области, утвержденные постановлением Правительства Вологодской области от 7 октября 2019 года № 898, применительно к населенным пунктам: с. им. Бабушкина, п. Юрманга, д. Леденьга, д. Демьяновский Погост, д. Косиково, д. Зеленик, д. Починок, д. Митино, д. Большой Двор, д. Тупаново.

Генеральный план на территорию сельского поселения Бабушкинское ранее не разрабатывался.

## 1.4 Природные условия и ресурсы территории

### 1.4.1 Климатическая характеристика

Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Близость морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов оказывает на климат сельского поселения Бабушкинское существенное влияние.

Средняя годовая температура воздуха составляет 2,5°С. Самый холодный месяц - январь, его средняя температура -12,6°С. В июле, самом теплом месяце, температура достигает +17,4°С градусов. Континентальный воздух, который приходит с востока и юго-востока, обуславливает жаркую погоду летом и морозную зимой.

Характеристика элементов климата приводится по данным ближайшей метеостанции г. Тотьма на основании СП 131.13330.2020 , и представлена в таблицах 1.4.1.1 – 1.4.1.2.

Климатические условия района

Таблица 1.4.1.1

| №№ п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Климатические параметры холодного периода года |  |
| 1. | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -40 -37 |
| 2. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -36 -33 |
| 3. | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 | -18 |
| 4. | Абсолютная минимальная температура, С, | -46 |
| 5. | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С, | 7,4 |
| 6. | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной температурой воздуха 0С, | 163 -7,9 |
|  | 8С, | 230 -4,4 |
|  | 10С, | 249 -3,4 |
| 7. | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8. | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 84 |
| 9. | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 203 |
| 10. | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| 11. | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 3,1 |
| 12. | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8С, | 3,1 |
|  | П. Климатические параметры теплого периода года |  |
| 13. | Барометрическое давление, гПа | 998 |
| 14. | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 21 25 |
| 15. | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 23,5 |
| 16. | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 37 |
| 17. | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 11,3 |
| 18. | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 75 |
| 19. | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 20. | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 415 |
| 21. | Суточный максимум осадков, мм | 79 |
| 22. | Преобладающее направление ветра за июнь-август | С |
| 23. | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2,8 |

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

Таблица 1.4.1.2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,6 | -10,7 | -4,2 | 2,9 | 10,1 | 14,7 | 17,4 | 14,6 | 8,9 | 2,5 | -4,0 | -9,2 | 2,5 |

Выводы:

климатические условия сельского поселения не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства;

климатические условия территории ограниченно благоприятны для развития рекреации;

при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

### 1.4.2 Гидрология и ресурсы поверхностных вод

Гидрология сельского поселения Бабушкинское представлена реками: Сухона, Вотча, Илеза, Кунож, Леденьга и др.

Сухона — река в Вологодской области России, крупнейшая как по длине, так и по полноводности. Левая и основная составляющая Северной Двины (правая — Юг). Длина — 558 км, площадь водосборного бассейна — 50 300 кв.км. Годовой сток составляет 14,3 куб.км.

Характер питания рек и ручьев определяет в свою очередь и закономерность колебаний уровня. Максимальные по высоте уровни наблюдаются весной, причем в реках, течение которых стеснено крутыми и достаточно высокими берегами, весенний уровень превышает летний на 5—6 м. Там же, где берега низкие, вода свободно разливается на обширных пространствах поймы, и реки не имеют такого значительного подъема уровня. Повышение уровня и достижение максимума весной происходит, как правило, довольно резко на протяжении нескольких дней (4 - 6). Спад же идет медленно, он, как говорят, «распластан». Летнее время отличается снижением уровня, реки мелеют, а наиболее мелкие из них местами и вовсе пересыхают. Выпадающие дожди вызывают обычно небольшую и кратковременную прибыль вод. Новое, более продолжительное, повышение уровня наблюдается осенью в связи с общим понижением температуры, ослаблением испарения и более частым проникновением циклонов со стороны Атлантики. Наконец, зимой на протяжении нескольких месяцев под ледяным покровом уровень прогрессивно понижается, достигая минимума в конце зимы, когда даже грунтовой подток истощается.

Сток на реках сравнительно велик. Это объясняется, главным образом, климатическими условиями — относительно прохладным и коротким летом, значительной влажностью воздуха и большими запасами снега зимой. Количество испаряющейся и фильтрующейся в почву воды составляет не более 40—45%. Таким образом, от 50 до 55% воды, получаемой бассейнами рек за счет атмосферных осадков.

Поверхностные воды в сельском поселении служат приемниками хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод.

### 1.4.3 Рельеф

Территория сельского поселения Бабушкинское приурочена к Присухонской низине, а южная часть – к Галичской возвышенности. В геоморфологическом отношении рельеф относится к озерно-ледниковым, озерно-аллювиальным, озерным и биогенным равнинам, а южная часть - к холмисто-моренным грядам с участием моренных и озерно-ледниковых равнин.

### 1.4.4 Геологическое строение

Территория сельского поселения Бабушкинское находится на северо-западном крыле Московской синеклизы и входит в состав Восточно-Европейской платформы. Фундамент платформы, залегающий в пределах сельского поселения на глубинах 1,5–2,5 км, состоит из метаморфических сланцев, гнейсов, амфиболитов, кварцитов и гранитов очень древнего, более 1,65 млрд. лет, возраста и имеет блоковое строение.

Наиболее изученными являются верхнепермские отложения, которые располагаются практически на всей территории сельского поселения, являются коренными и имеют мощность 80 - 200 метров. Нижняя их часть, представленная уфимским ярусом, состоит из доломитов, известняков, песчаников и алевролитов.

Средняя часть верхнепермских отложений (казанский ярус) сложена карбонатными, реже глинистыми породами. Снизу-вверх увеличивается количество известняков и доломитов, уменьшается – мергелей и глин. Последние встречаются в виде прослоев мощностью до 1 метра.

Верхняя часть пермских отложений представлена татарским ярусом, подразделяющимся на нижнеустьинскую и сухонскую свиты.

На всей территории сельского поселения охарактеризованные выше породы перекрываются молодыми отложениями – четвертичными. Они имеют мощность от нескольких метров до 90–100 метров.

Среди голоценовых (возраст пород до 15 тыс. лет) отложений выделяются аллювиальные (речные), озерные и биогенные (болотные) образования. Первые развиты в долинах современных рек, наиболее широко — по реке Сухона, где они слагают пойму и две надпойменные террасы. Мощность аллювиальных пород (пески, галечники, гравийники, супеси, суглинки) составляет 2–5 метров.

Небольшая часть территории сельского поселения, а именно западнее с. им. Бабушкина, находится на нижнетриасовых отложениях.

### 1.4.5 Гидрогеологические условия

Территория Бабушкинского сельского поселения характеризуется развитием слабообильных водоносных комплексов, связанных с терригенными породами верхнепермского возраста уфимского и татарского яруса.

В целом район малообеспеченный пресными подземными водами.

Воды указанного водоносного комплекса большей частью напорные, глубина залегания уровня пресной воды 80-100 м.

Преобладающий дебит скважин составляет 0,5 – 20 л/с, удельный дебит – 0,1 - 0,2 л/сек.

Ниже глубины залегания пресных вод находятся подземные воды повышенной минерализации сульфатно-кальциевые (сухой остаток 4,3 – 7,8 г/л, общая жесткость 27,5 -57,6 г/экв) и хлоридно-натриевые (сухой остаток 18,6 -57 г/л, жесткость 68,5-147 мг/экв).

Хлоридно-натриевые воды используются для лечебных целей.

Лечебные минеральные подземные воды в с. им. Бабушкина используются лечебно-оздоровительными учреждениями на бальнеологические нужды, на лечебно-питьевые и столовые нужды (санаторий «Леденгск»).

### 1.4.6 Физико-геологические процессы

Из физико-геологических процессов и явлений в районе отмечаются эрозионные процессы, связанные с деятельностью дождевых и талых вод, обусловившие образование оврагов и мелких промоин на склонах моренного плато и речных террас. Часть оврагов являются долинами ручьев. Для них характерна малая крутизна склонов и задернованность. Признаки оползания встречаются редко.

Из современных физико-геологических процессов следует отметить торфообразование. Образованию торфяников способствует большое количество атмосферных осадков, небольшая величина испарения, плоский рельеф, слабая водопроницаемость грунтов и высокое стояние уровня грунтовых вод.

Грунты, слагающие территорию, подвержены пучению при промерзании и просадкам при оттаивании. По степени морозной пучинистости суглинки и супеси относятся к сильнопучинистым грунтам, пески пылеватые – к среднепучинистым. Фундаменты зданий, подземные устройства и дорожные покрытия, расположенные в зоне сезонного промерзания грунтов, систематически испытывают воздействие сил пучения при отрицательных температурах. Особенно сильному воздействию подвержены легкие сооружения, имеющие мелкое заглубление фундаментов.

При вскрытии котлованами водонасыщенных песчаных линз возможны суффозионные явления – вынос песков из стенок котлована и их оплывание.

### 1.4.7 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения Бабушкинское находятся месторождения песка, песчано-гравийные материалы (далее ПГМ), суглинка, глины и торфа.

Месторождения песка и ПГМ:

Месторождение песка Пригорки 3 (1) располагается в 10 км на восток, юго-восток от с. им. Бабушкина. Утвержденные запасы песка категории С1+С2 составляют 222 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года - 71 тыс.куб.м.

Месторождение ПГМ Нижняя Становая (2) располагается в 15 км на северо-запад от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы ПГМ категории С1+С2 составляют 8061 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года - 8048 тыс.куб.м.

Месторождение песка Большедворский (11) располагается в 22 км на северо-запад от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы песка категории Р2 составляют 5600 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– 5600 тыс.куб.м.

Месторождение ПГМ и песка Ямная (13) располагается в 10-14 км на восток, северо-востоке от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы ПГМ и песка категории Р1 составляют 17500 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года- 17500 тыс.куб.м.

Месторождение песка и ПГМ Юрманга (14) располагается в 9-10 км на востоке от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы песка и ПГМ категории Р1 составляют 16900 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– 16900 тыс.куб.м. На площади участка расположены 2 карьера «Толица» и «Юранга» с запасами песка 140 тыс.куб.м и 474 тыс.куб.м соответственно.

Месторождение ПГМ Сенная (17) располагается в 18-22 км на юго-запад от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы ПГМ категории Р2 составляют 11200 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– 11200 тыс.куб.м.

Месторождение ПГМ Леденьга (21) располагается в 20 км на северо-запад от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы ПГМ категории С2 составляют 102 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– нет сведений.

Месторождение ПГМ Подгорная (22) располагается в 22 км на север, северо-запад от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы ПГМ категории С2 составляют 13,1 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– нет сведений.

Месторождение песка Митино (23) располагается в 12 км на северо-запад от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы песка категории С2 составляют 51 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– нет сведений.

Месторождение песка и ПГМ Придорожное (24) располагается в 12 км на северо-запад от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы песка и ПГМ категории С2 составляют 224 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– нет сведений.

Месторождение ПГМ Ямная (25) располагается в 12 км на северо-запад от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы ПГМ категории С2 составляют 333 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– 291 тыс.куб.м.

Месторождение ПГМ и песка Рудинка (26) располагается в 10 км на юге, юго-запад от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы ПГМ и песка категории С2 составляют 236 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– нет сведений.

Месторождение ПГМ Карьер в кв. 72 (27) располагается в 11,5 км на юге, юго-запад от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы ПГМ категории С2 составляют 167 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– нет сведений.

Месторождение ПГМ Карьер в кв. 73 (28) располагается в 11 км на юге, юго-запад от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы ПГМ категории С2 составляют 145 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– нет сведений.

Месторождение песка Карьер «Пригорки I и II» (29) располагается в 8 км на юго-запад от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы песка категории С2 составляют 312 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– нет сведений.

Месторождение ПГМ Княжево (б/н) располагается в 32 км на юго-восток от с. им. Бабушкина. Утвержденные запасы ПГМ категории С1 составляют 778 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– 299 тыс.куб.м.

На территории располагаются пять участков недр песка и ПГМ: Нижняя Становая-2, Путь 10, Пригорки-4, Пригорки-3 и Ямная.

Месторождения глины и суглинка:

Месторождение глины и суглинка Медведка (45) располагается в 5,5 км на северо-восток от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы суглинка В+С1 составляют 114 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– 87 тыс.куб.м.

Перспективные месторождение глины и суглинка Осиновка (46) располагается в 24,5-25,5 км на юг, юго-восток от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы суглинка Р1 составляют 2500 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– 2500 тыс.куб.м.

Перспективные месторождение глины и суглинка Дъяковский (47) располагается в 29-33,5 км на юг, юго-восток от с. им. Бабушкина. Оцененные запасы суглинка Р1 составляют 135000 тыс.куб.м, запасы на 1 января 2020 года– 135000 тыс.куб.м.

Месторождения торфа:

Резервное торфяное месторождение Махоня (2437) категории А: площадь в пром. границе – 20 га, средняя глубина – 1,86 м, утвержденные запасы торфа – 77 тыс.т., запасы торфа на 01.01.2020 – 77 тыс.т.

Резервное торфяное месторождение Пендус (2438) категории А: площадь в пром. границе – 11 га, средняя глубина – 1,98 м, утвержденные запасы торфа – 46 тыс.т., запасы торфа на 01.01.18 – 46 тыс.т.

Резервное торфяное месторождение Пажуга (2485) категории А: площадь в пром. границе – 31 га, средняя глубина – 1,64 м, утвержденные запасы торфа – 106 тыс.т., запасы торфа на 01.01.18 – 106 тыс.т.

Резервное торфяное месторождение Жерновское (2491) (часть) категории А: площадь в пром. границе – 89 га, средняя глубина – 2,62 м, утвержденные запасы торфа – 306 тыс.т., запасы торфа на 01.01.18 – 306 тыс.т.

Перспективные торфяное месторождение Зеленик (1504) категории С1: площадь в пром. границе – 33 га, средняя глубина – 1,75 м, геологические запасы торфа – 85 тыс.т.

Перспективные торфяное месторождение Чертово (2509) категории С2: площадь в пром. границе – 158 га, средняя глубина – 3,11 м, геологические запасы торфа – 703 тыс.т.

Сохраняемое торфяное месторождение Камчугское (1469) (часть) категории Р1: площадь в пром. границе – 3264 га, средняя глубина – 1,99 м, геологические запасы торфа – 8313 тыс.т.

Неперспективное торфяное месторождение Нагавицкое (1503) категории А: площадь в пром. границе - 111 га, средняя глубина - 1,40 м, запасы торфа – 326 тыс.т.

Неперспективное торфяное месторождение Пендус (1513) категории С1: площадь в пром. границе – 13 га, средняя глубина – 1,08 м, запасы торфа – 24 тыс.т.

Неперспективное торфяное месторождение Пендусье (1527) категории С1: площадь в пром. границе – 17 га, средняя глубина – 0,92 м, запасы торфа – 28 тыс.т.

Неперспективное торфяное месторождение Бухолка (2436) категории А: площадь в пром. границе - 11 га, средняя глубина - 1,00 м, запасы торфа – 23 тыс.т.

Неперспективное торфяное месторождение Пажуга I (2486) категории С2: площадь в пром. границе - 18 га, средняя глубина - 1,28 м, запасы торфа – 50 тыс.т.

Неперспективное торфяное месторождение Пустое (2505) категории С2: площадь в пром. границе - 11 га, средняя глубина – 1,48 м, запасы торфа – 28 тыс.т.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

На участки предстоящей застройки (земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов; земельные участки, предлагаемые проектом для размещения инвестиционных площадок) получены заключения Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) об отсутствии полезных ископаемых в недрах под данными участками от 9 июня 2020 года № 1676 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1677 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1678 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1679 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1680 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1681 ВОЛ,  от 9 июня 2020 года № 1682 ВОЛ,  от 9 июня 2020 года № 1683 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1684 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1685 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1686 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1687 ВОЛ,   от 9 июня 2020 года № 1688 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1689 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1690 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1691 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1692 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1693 ВОЛ, от 9 июня 2020 года № 1694 ВОЛ.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй настоящей статьи, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

### 1.4.8 Растительность

Существующее положение:

Флора сельского поселения богата и своеобразна. Она насчитывает свыше 500 видов растений, среди них 173 редких. Наиболее редки среди них зеленчук желтый, гипсолюбка пучковатая, золототысячник зонтичный. Необычно присутствие относительно большого количества степных "гостей": тонконога сизого, змееголовника Рюйша, коровяка горного и холмового, марьянника гребенчатого, подмаренника настоящего, тимофеевки степной. К исчезающим видам относятся ландыш, валериана, толокнянка, душица.

Леса сельского поселения Бабушкинское, согласно геоботаническому районированию, относятся к Евроазиатской хвойно-лесной области, точнее к средней и южной подзонам тайги.

Территория сельского поселения покрыта лесом, площадью 135456 га (это около 90,38 % от территории сельского поселения).

Луга распространены преимущественно суходольные мелкозлаковые. Очень характерны пустошные луга и пустоши – белоусовые, овсяницевые и сухотравные, нередко с куртинами вереска и подростом сосны. Заболачивающиеся луга имеют в травостое влажное разнотравье, мелкие осоки и щучки. На плоских водоразделах и в поймах рек и других значительные площади занимают низинные влажно-разнотравные и мелкоосоковые луга.

На территории сельского поселения Бабушкинское произрастает 25-50% редких видов растения, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации.

Проектные решения:

В связи с тем, что на территории сельского поселения Бабушкинское произрастают редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Вологодской области и Российской Федерации, то необходимо принимать определенные меры по их сохранению и защите. На территории необходим контроль состояния существующих популяций, создание охраняемых территорий (микрозаказников) в местах произрастания некоторых видов, запрет сбора.

Так как территория сельского поселения испытывает сильные антропогенные нагрузки в связи с тем, что на территории располагаются предприятия: несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, ферма и пилорамы, таким образом, улучшение состояния антропогенной среды, ее санитарно-гигиенических условий, является одной из важнейших задач градостроительства.

Большое значение для формирования благоприятной экологической обстановки и улучшения микроклимата имеет организация зеленых насаждений в жилых зонах.

При озеленении населенных пунктов, имеющих сильное загрязнение окружающей среды промышленными выбросами, необходимо учитывать газо-, пыле-, дымоустойчивость высаживаемых растений.

Зеленые насаждения в условиях загрязненной атмосферы обладают хорошими свойствами, очищают воздух от вредных примесей. Защитную и фильтрующую функции успешнее выполняют устойчивые, высокопродуктивные виды деревьев.

С учетом состава загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, предлагается к посадке следующий ассортимент растений, представленный в таблице 1.4.9.1.

Ассортимент древесно-кустарниковых растений

Таблица 1.4.9.1

| Газоустойчивые | Среднегазоустой-чивые | Особо пылеустойчивые | Бактерицидные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Боярышник обыкновенный, бузина красная, ель, клен ясенелистный, туя западная | Береза повислая, вяз обыкновенный, лиственница сибирская, можжевельник казацкий, дуб черешчатый, ива плакучая, клен остролистный, тополь пирамидальный, черемуха обыкновенная, яблоня лесная | Вяз гладкий, ель колючая, клен остролистный, представители рода тополь, черемуха обыкновенная, сирень обыкновенная | Береза бородавчатая, липа мелколистная, дуб черешчатый, тополь бальзамический, можжевельник обыкновенный, осина, черемуха обыкновенная, сосна обыкновенная, пихта сибирская |

### 1.4.9 Животный мир

Существующее положение:

Фауна сельского поселения Бабушкинское имеет типичный облик для биома тайги, в то же время достаточно разнообразна в связи с особенностями географического положения. Важными природными факторами, влияющими на фауну области, являются рельеф, климат, растительность, гидрологическая сеть. К настоящему времени точное количество видов животных, встречающихся на территории сельского поселения, не известно.

Сельское поселение обладает рыбными запасами. Промысловое значение имеют 11 видов рыб: лещ, щука, судак, нельмушка, налим, язь, плотва, окунь, ерш, густера, жерех. За последние годы наблюдается сокращение рыбных запасов, вероятно, сказывается обмеление водоемов.

На территории встречаются подкаменщик обыкновенный, черный аполлон, выхухоль русский, внесенные в Красную книгу Российской Федерации.

На территории сельского поселения Бабушкинское встречается менее 20% видов животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации.

Проектные решения:

Фауна сельского поселения Бабушкинское очень разнообразна, большая часть из них относится к беспозвоночным и, прежде всего к насекомым. К наиболее изученной группе относятся хордовые (миноги, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие), которые по числу видов многократно уступают беспозвоночным. Животные – в основном типичные обитатели таежной зоны, но своеобразие природы, исторические причины и антропогенное влияние объясняют наличие в ней редких форм.

Среди стратегических задач природоохранных организаций является сохранение биологического разнообразия на территории, в первую очередь, видов, внесенных в Красные книги.

При проектировании строительства и эксплуатации необходимо выполнять следующие требования законодательно-нормативной базы:

- проект должен включать в себя: мероприятия по сохранению природных гидрохимических режимов водотоков, водоемов, болот; местообитаний краснокнижных видов растений и животных; биотопов околоводных животных (бобр, ондатра, выдра, нутрия, норка и др.), колоний барсука.

Строительство не должно затрагивать леса первой группы (коренные леса), защитные лесные полосы, особо охраняемые природные территории, а именно:

истоки водотоков должны иметь защитные лесные полосы шириной 100 м;

глухариные тока должны иметь защитные лесные полосы шириной 300 м;

бобровые и лососевые речки должны иметь защитные лесные полосы шириной 100 м по каждому берегу;

леса на рекультивированных карьерах и отвалах выделяют в особо защитные лесные участки;

опушки леса, примыкающие к автомобильным дорогам (федерального и областного значения), выделяются в особо защитные участки шириной 100 м;

участки леса вокруг санаториев, детских лагерей, пансионатов, турбаз и других лечебных и оздоровительных учреждений выделяются в особо защитные зоны шириной до 1000 м;

участки леса вокруг сельских населенных пунктов и садовых обществ выделяют в особо защитные зоны шириной 1000 м;

леса вокруг карстовых образований выделяются в особо защитные лесные участки шириной 100 м;

полосы леса вдоль утвержденных постоянных туристических маршрутов выделяются в особо защитные зоны шириной до 100 м в каждую сторону от трассы.

Особенно остро стоит проблема сохранения животного и растительного мира в местах прохождения, строительства трубопроводов, линий связи и электрических сетей.

Так, в целях предотвращения гибели объектов животного мира предусматривается:

запрет на выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для животных и среды их обитания материалов без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели животных, ухудшения среды их обитания;

запрет на установление сплошных, не имеющих специальных проходов, заграждений и сооружений на путях миграций животных;

запрет на расчистку просек (технологический коридор) вдоль трасс от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных;

требование информировать Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области о случаях гибели животных при эксплуатации трубопроводов, линий связи и электрических сетей;

трубопроводы не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы;

оснащение трубопроводов в местах пересечения водных объектов техустройствами, которые обеспечивают отключение поврежденного участка трубопровода;

запрещение оставлять неубранные конструкции, оборудование и незасыпанные участки траншей после завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода;

- обеспечение при проектировании и строительстве трубопровода мер защиты животных, включая ограничение работ в периоды их массовых миграций, в местах размножения и линьки, нереста, нагула и ската молоди рыб.

Кроме того, следует:

1) Организовать сбор, хранение и утилизацию (сдачу) отработанного топлива, масла и промасленной ветоши в местах дислокации техники. В процессе строительства трубопроводов и автомобильных дорог исключить негативное влияние (загрязнение) на состояние гидрологического и гидрохимического режима болот.

2) Не допускать на отдельных участках вторичного заболачивания, связанного с нарушением естественного стока поверхностных и почвенно-грунтовых вод при прокладке труб и последующем обваловании.

3) Согласовывать в установленном порядке места забора воды для гидравлических испытаний, а также условия и места сброса воды после гидроиспытаний.

4) Места депонирования воды после испытаний нужно располагать вне водоохранных зон и согласовать в установленном порядке места выпуска на рельеф очищенных хозбытовых сточных вод.

5) Провести рекультивацию нарушенных земель (рубки леса, последующее раскорчевывание и вывоз лесоматериалов вызывают нарушение поверхности почв, сдирание напочвенного покрова, абрадирование верхних горизонтов).

6) Укреплять опасные эрозийные участки в районах водотоков и болот.

7) Календарный план проведения гидротехнических работ согласовывать с областной рыбинспекцией, строительных работ на суше - с Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области.

## 1.5 Современное состояние территории и социально-экономического развития

### 1.5.1 Современное использование территории

Сельское поселение расположено в восточной части Вологодской области, северо-западной части Бабушкинского района и граничит: на севере, северо-западе  с сельским поселением Пятовское Тотемского муниципального района; на востоке с Тимановским сельским поселением Бабушкинского муниципального района, на востоке и юго-востоке с сельским поселением Миньковское Бабушкинского муниципального района; на юге с муниципальным образованием «Толшменское» Тотемского муниципального района; на западе с муниципальным образованием «Великодворское» Тотемского муниципального района.

Административным центром поселения является село им. Бабушкина, которое находится в 249 км от областного центра г. Вологда.

В настоящее время планировочная структура сельского поселения сформирована 19 населенными пунктами, землями сельскохозяйственных предприятий, производственными зонами, сетью инженерно-транспортной инфраструктуры, землями лесного фонда.

Планировочная организация территории

Расположение населенных пунктов в сельском поселении обусловлено прохождением по его территории участка автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Тотьма-Никольск. Данная автомобильная дорога служит центральной осью, на которую нанизывается второстепенная дорожная сеть (автомобильные дороги регионального или муниципального и местного значения).

В целом планировочная организация территории сельского поселения представляет собой кустовой тип расселения с неравномерным распределением демографической и производственной нагрузки.

Общая численность населения сельского поселения Бабушкинское на 1 января 2020 года составила 5396 человек постоянных жителей и 20 сезонно проживающих.

На территории сельского поселения расположено 19 населенных пункта, из которых в 9 населенных пунктах отсутствуют постоянно проживающее население, в остальных населенных пунктах количество населения в пределах от 1 до 44591. Центры расселения сосредоточены в крупных населенных пунктах: с. им. Бабушкина - 4459 человека; п. Юрманга – 450 человек; д. Демьяновский Погост – 225 человек; д. Косиково – 168 человек; д. Большой Двор - 30 человек. В деревнях Коровенская, Королиха, Лодочная, Митино и Стари постоянно проживающее население отсутствует, их доля от общего количества составляет 40.9%.  Доля населенных пунктов с численностью населения от 1 до 16 человек составляет 22,7%, это говорит о серьезной территориальной рассредоточенности жителей.

В сельском поселении численность сезонно проживающих составляет 20 человек1. Наиболее многочисленным населенным пунктом по содержанию временно проживающих являются: с. им. Бабушкина - 7 чел. и п. Юрманга – 5 человек, в остальных населенных пунктах – от 2 до 4 чел.

Площади населенных пунктов представлены в таблице 1.5.1.1

Таблица 1.5.1.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующая площадь населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | село им. Бабушкина | 934,30 |
| 2. | деревня Аксеново | 20,00 |
| 3. | деревня Большой Двор | 22,17 |
| 4. | деревня Демьяновский Погост | 84,23 |
| 5. | деревня Зеленик | 23,32 |
| 6. | деревня Климовская | 7,17 |
| 7. | деревня Ковшево | 8,47 |
| 8. | деревня Коровенская | 8,10 |
| 9. | деревня Королиха | границы не определены |
| 10. | деревня Косиково | 74,56 |
| 11. | поселок Леденьга | 46,78 |
| 12. | деревня Лодочная | 9,00 |
| 13. | деревня Митино | 19,18 |
| 14. | деревня Подгорная | 4,66 |
| 15. | деревня Починок | 22,98 |
| 16. | деревня Стари | 7,99 |
| 17. | деревня Тарабукино | 15,45 |
| 18. | деревня Тупаново | 20,31 |
| 19. | поселок Юрманга | 358,58 |

Общая оценка планировочной структуры территории сельского поселения Бабушкинское позволяет сделать следующие выводы:

- Основой дорожной сети являются автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Тотьма-Никольск, с. им. Бабушкина – Тупаново, с. им. Бабушкина – Михайловка, с. им. Бабушкина – Ида, подъезд к п. Юрманга, подъезд к д. Митино, подъезд к д. Аксёново, Косиково – Демьяновский Погост, Демьяновский Погост – Большой Двор с подъездом к д. Подгорная.

- Наличие большого количества лесных угодий определяет градообразующий сектор предприятий лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей;

- Наличие достаточного количества земель сельскохозяйственного назначения и размещение сельхозпредприятий в непосредственной близости от населенных пунктов требует рационального перераспределения территориального потенциала;

- Территория сельского поселения Бабушкинское имеет уникальное рекреационное значение. В ее границах расположены ООПТ регионального значения, в том числе, туристические объекты, базы отдыха.

- Большое количество планировочных ограничений накладывает отпечаток на формирование общей градостроительной структуры (схемы) развития территории.

- Наличие трудовых ресурсов провоцирует формирование градообразующих функций на территории сельского поселения.

В целом социально-экономическое состояние сельского поселения Бабушкинское достаточно стабильное, что позволяет рассматривать сельское поселение как перспективное для частных инвестиций, что обосновывается ростом экономики, средним уровнем доходов населения и удобной транспортной доступностью.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Перечень существующих особо охраняемых природных территорий на территории сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области

Таблица 1.5.1.2

| N | Наименование ООПТ | Площадь, га | Категория и профиль | Статус | Местонахождение | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Чучкин бор | 1890 | Государственный природный заказник | Региональный | Вологодская область, Бабушкинский район, левобережье верхнего течения реки Старая Тотьма, в 18 км севернее села имени Бабушкина и в 7 км западнее деревни Демьяновский Погост. Бабушкинское государственное лесничество, Леденгское участковое лесничество, кварталы 165, 166; Харинское участковое лесничество, кварталы 104, 105 | Решение Вологодского облисполкома от 11.03.1993 № 83, Постановление Правительства от 06.06.2011 № 649 |
| 2 | Сысоевский бор | 2435,18 | Государственный природный заказник | Региональный | Вологодская область, Бабушкинский район, в 5 км юго-восточнее с. имени Бабушкина. Бабушкинское лесничество, Леденгское участковое лесничество, кварталы 47, 48, 51, 60, 68 | Решение Вологодского облисполкома от 11.03.1993 № 83, Постановление Правительства от 26.03.2012 № 255 |
| 3 | Верховинский лес | 959 | Государственный природный заказник | Региональный | Вологодская область, Бабушкинский район, в 38 км к югу от села имени Бабушкина. Кварталы 109, 110, 116, 117, 118 Бабушкинского сельского участкового лесничества (совхоз "Бабушкинский") Бабушкинского лесничества (далее - Бабушкинское сельское участковое лесничество). | Решение Вологодского облисполкома от 05.08.1985 № 375, Постановление Правительства от 06.06.2011 № 649, Постановление Правительства от 06.12.2011 № 1525. |
| 4 | Бабушкинский | 21700 | Государственный природный заказник | Региональный | Вологодская область, северо-западная часть Бабушкинского района | Постановление Губернатора от 08.07.1997 № 736 |

### 1.5.2 Мелиорированные земли

Согласно информации, изложенной в письме ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Вологодской области» от 28 января 2020 года № 6-з/72, на территории сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского района мелиоративных земель нет.

### 1.5.3 Информация о лесничествах

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Бабушкинского лесничества Вологодской области -  Бабушкинское лесничество Вологодской области расположено в юго-восточной части области на территории Бабушкинского муниципального района, центром которого является с. им. Бабушкина. Протяженность территории лесничества с севера на юг 100 км, с запада на восток 110 км. На севере лесничество граничит с Нюксенским и Тотемским лесничествами, на западе с Тотемским лесничеством, на востоке Никольским лесничеством, на юге – с Костромской областью.

На территории сельского поселения Бабушкинское расположены следующие участковые лесничества: Леденгское, Харинское, Талицкое, Бабушкинское (колхоз «Рассвет», колхоз «Маяк», совхоз «Бабушкинский»).

Границы лесничеств отображены на картах в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Структура лесничества:

Таблица 1.5.3.1

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Леденгское | Бабушкинский муниципальный район | 81700 |
| 2 | Харинское |  | 52134 |
| 3 | Шоноровское |  | 78449 |
| 4 | Талицкое |  | 64211 |
| 5 | Юзское |  | 57244 |
| 6 | Идское |  | 80521 |
| 7 | Унженское |  | 67993 |
| 8 | Брусенецкое |  | 25901 |
| 9 | Илезское |  | 19224 |
| 10 | Бабушкинское |  | 52362 |
| 10.1 | Колхоз «Россия» |  | 15159 |
| 10.2 | Колхоз «Рассвет» |  | 6306 |
| 10.3 | Колхоз «Маяк» |  | 7583 |
| 10.4 | Совхоз «Бабушкинский» |  | 23314 |
| 11 | Миньковское |  | 73389 |
| 11.1 | Колхоз «Победа» |  | 14489 |
| 11.2 | Колхоз «Красная звезда» |  | 10434 |
| 11.3 | Колхоз «Север» |  | 8224 |
| 11.4 | Колхоз «Восход» |  | 7414 |
| 11.5 | Совхоз «Смена» |  | 15138 |
| 11.6 | Совхоз «Васильевский» |  | 17687 |
| 12 | Рослятинское |  | 38238 |
| 12.1 | Колхоз «Логдуз» |  | 1978 |
| 12.2 | Колхоз «Знамя Ленина» |  | 5700 |
| 12.3 | Колхоз «Строитель» |  | 2571 |
| 12.4 | Колхоз им. Калинина |  | 2053 |
| 12.5 | Колхоз «Нива» |  | 6480 |
| 12.6 | Колхоз «Правда» |  | 4745 |
| 12.7 | Совхоз «Жубринский» |  | 6556 |
| 12.8 | Совхоз им. Беляева |  | 8155 |
|  | Всего по Бабушкинскому лесничеству |  | 691363 |

По лесорастительному районированию территория Бабушкинского лесничества относится к таежной лесорастительной зоне и южно – таежному лесному району европейской части в соответствии с Перечнем лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации, утвержденным приказом Минприроды России от 18 августа 2014 года № 367 (в редакции приказа Минприроды России от  19 февраля 2019  года № 105).

Территория лесничества находится в пределах Русской равнины Скандинавско-Русской провинции Евро-Азиатской области лесов умеренного пояса (по С.Ф. Курнаеву, 1973 г.).  Рекомендации по ведению лесного хозяйства на зонально-типологической основе для этого района разработаны ВНИИЛМом (1983 г.) и АИЛиЛХом (1984 г.).

На момент разработки генерального плана сведения о границе Бабушкинского лесничества в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

### 1.5.4 Экономическая база

Сельское поселение расположено в северо-западной части Бабушкинского муниципального района с административным центром в с. им. Бабушкина. В административно-территориальный состав сельской территории входит 19 населенных пункта.

Экономика сельского поселения Бабушкинское основана на использовании местного ресурса - леса. Население, в основном, занято на предприятиях деревообработки,  в социальной сфере. От результатов производственной деятельности предприятий во многом зависит и доходность бюджета, и материальное положение значительной части населения.

В таблице 1.5.4.1 представлен перечень производственных предприятий (объектов), значимо влияющих на развитие экономики по информации представленной администрацией сельского поселения Бабушкинское от 20 февраля 2020 года № 565 по состоянию на 1 января 2020 года.

Характеристика производственных предприятий

Таблица 1.5.4.1

| №№ п/п | Наименование предприятия | Вид (род) деятельности Основные виды продукции. Объем производства | Численность работающих, человек |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия |  |  |  |
| 1. | ООО «Леденьга», с. им. Бабушкина | Растениеводство. Заготовка сена – 49,0 тонн (2019 г.). Занимаемая территория - 70,0 га | 4 |
| 2. | КФХ, д. Аксеново | Мясное животноводство. КРС – 13 голов Занимаемая территории - 100,0 га | 3 |
| Лесозаготовительные и деревоперерабатывающие предприятия |  |  |  |
| 1. | ООО «Идалеспром» | Завод по переработке древесины. Изготовление березового шпона | 100 |
| 2. | Пилорама 35:15:0101002 | Лесозаготовка и переработка древесины | - |
| 3. | Пилорама, п. Юрманга | Лесозаготовка и переработка древесины | - |
| 4. | Пилорама 35:15:0201001:25 35:15:0201001:23 35:15:0201001:44 35:15:0201001:538 | Лесозаготовка и переработка древесины | - |
| 5. | Пилорама 35:15:0201001:305 35:15:0201001:317 | Лесозаготовка и переработка древесины | - |
| 6. | Цех переработки 35:15:0102010:258 | Переработка древесины | - |
| 7. | Пилорама 35:15:0102013:53 | Лесозаготовка и переработка древесины |  |
| 8. | Пилорама 35:15:0202001:38 | Лесозаготовка и переработка древесины | - |
| 9. | Пилорама 35:15:0201006:34 35:15:0201006:47 35:15:0201006:46 | Лесозаготовка и переработка древесины | - |
| 10. | Пилорама 35:15:0204006:279 | Лесозаготовка и переработка древесины | - |
| 11. | Цех деревообработки 35:15:0201007:115 | Переработка древесины | - |
| 12. | Пилорама, д. Починок | Лесозаготовка и переработка древесины | - |
| 13. | Пилорама, д. Демьяновский Погост | Лесозаготовка и переработка древесины | - |
| 14. | Пилорама, п. Леденьга | Лесозаготовка и переработка древесины | - |
| 15. | Пилорама, с. им. Бабушкина – 5 объектов | Лесозаготовка и переработка древесины | - |
| 16. | База леспромхоза, с. им. Бабушкина | Лесозаготовка и переработка древесины | - |
| Предприятия по производству пищевых продуктов |  |  |  |
| 1. | Пекарня, с. им. Бабушкина, ул. Садовая, 47а | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 1 |
| 2. | Пекарня ПК «Бабушкинский», с.им. Бабушкина, ул.Бабушкина, 59 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | - |
| 3. | Пекарня ПК «Бабушкинский», п. Юрманга, 58б | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 1 |
| 4. | СППК «Родник» - цех по переработке молока | Производство молочной продукции. Объем производства молочной продукции (2019 г.): 1. молоко различной степени жирности – 249,6 тонн; 2. кефир – 20,3 тонны; 3. сливки – 11,4 тонны; 4. сметана – 13,3 тонны; 5. творог – 19,7 тонн; 6. масло сливочное – 2,2 тонны; 7. масло топленое – 1,3 тонны; 8. йогурт – 6,7 тонн | - |
| Предприятия транспорта и дорожного хозяйства |  |  |  |
| 1. | ДРСУ ПАО «Вологодавтодор», с. им. Бабушкина, ул. Садовая, 41 | Строительство и ремонт дорог | - |
| Предприятия нефтепродуктообеспечения |  |  |  |
| 1. | АЗС № 32, с. им. Бабушкина | Хранение и реализация нефтепродуктов | - |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 1. | МУП «Леденгск», с. им. Бабушкина, ул. Мелиоративная, 2а | Предоставление жилищно-коммунальных услуг | - |
| Объекты связи |  |  |  |
| 1. | ПАО «Ростелеком» Вологодский филиал Линейно-технический участок, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 31 |  | - |
| Предприятия по производству и распределению электроэнергии, водо-, газо-, теплоснабжения |  |  |  |
| 1. | Вологодский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» с. им. Бабушкина, ул. Садовая, 64 | Производство и распределение электроэнергии | - |
| 2. | ООО «Единство», с. им. Бабушкина, ул. Мелиоративная, 2а | Услуги по водоснабжению | - |
| 3. | МУП «Бабушкинская теплосеть», с. им. Бабушкина, ул. Садовая, 12 | Теплоснабжение | - |
| Предприятия по ремонту транспорта |  |  |  |
| 1 | Ремонт транспортных средств, п. Юрманга, 128 | Ремонт транспортных средств | 1 |
| 2. | Ремонт транспортных средств, с. им. Бабушкина, ул. Садовая | Ремонт транспортных средств | 1 |
| 3. | Ремонт транспортных средств, с. им. Бабушкина, ул. Беляева | Ремонт транспортных средств | 1 |
| 4. | Ремонт транспортных средств, с. им. Бабушкина, ул. Садовая | Ремонт транспортных средств | 1 |
| 5. | Ремонт транспортных средств, д. Демьяновский Погост | Ремонт транспортных средств | 1 |

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство — это отрасль хозяйства страны, производящая сельскохозяйственную продукцию. Включает растениеводство и животноводство; обеспечивает потребности в большинстве продуктов питания и в сырье для текстильной, обувной, парфюмерной, пищевой промышленности.

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ регулирует отношения, возникающие между гражданами и юридическими лицами, признанными на основании настоящего Федерального закона сельскохозяйственными товаропроизводителями, иными гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти в сфере развития сельского хозяйства.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (в редакции Федерального закона от 28 июня 2021 года № 226-ФЗ);

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (в редакции Федерального закона от 6 декабря 2021 года № 407-ФЗ);

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (в редакции Федерального закона от 6 декабря 2021 года № 407-ФЗ).

На территории сельского поселения сельскохозяйственным производством занимаются: ООО «Леденьга» и крестьянско - фермерское хозяйство в д. Аксёново.

ООО «Леденьга» с 2014 года занимается развитием растениеводства.  В 2019 году было заготовлено 49 тонн сена. Ежегодно наблюдается увеличение объемов заготовки сена, так как оно пользуется большим спросом у населения поселения (для нужд личных подсобных хозяйств), также заготовленную продукцию продают в Тотемский район.

Основная задача в отрасли растениеводства направлена на обеспечение животноводства кормами. Для полноценного обеспечения скота питательными кормами необходима большая работа с многолетними травами.

Основной отраслью КФХ является животноводство, основное направление работы – производство молока и мяса.

Крестьянско – фермерское хозяйство по государственной программе «Агростартап начинающему фермеру» получило грант в размере трех миллионов рублей на его развитие. Было закуплено 13 нетелей абердино-ангусской породы и 1 бычок.

Одной из форм развития сельского хозяйства на селе являются личные подсобные хозяйства граждан. Это не только производство продукции для личного потребления и для реализации, это образ жизни селян.

В 2019 году на территории поселения насчитывается 2048 личных подсобных хозяйств. За последние три года количество хозяйств увеличивается, наблюдается рост пчелосемей и содержания птицы всех видов и возрастов, но уменьшается поголовье крупного и мелкого рогатого скота.

Численность работников, занятых в сельском хозяйстве за последние пять лет сократилась на 50%.

Перспектива развития сельского хозяйства в значительной мере зависит сегодня от уровня государственной политики и ее направленности на создание условий устойчивого развития сельскохозяйственного производства, укрепления материальной базы села, внедрения новых технологий в производство и использование достижений научно-технического прогресса.

Закон области от 8 мая 2013 года № 3047-ОЗ «О развитии сельского хозяйства в Вологодской области» (в редакции закона области от 11 мая 2021 года № 4884-ОЗ) регулирует отношения, возникающие между сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями, занимающимися сельскохозяйственным производством, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, научными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку, и иными гражданами и юридическими лицами, органами государственной власти Вологодской области, органами местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства, государственной поддержки производителей органической продукции.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

Использование лесов осуществляется в соответствии с главой 2 Лесного кодекса Российской Федерации.

Охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено указанным кодексом, другими федеральными законами.

Охраной и воспроизводством леса занимается Бабушкинский лесхоз – филиал САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз». Лесоводами посажены десятки гектаров саженцев, проводятся прочистки лесных насаждений, рубки ухода.

Правовое регулирование в сфере промышленной политики осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом от 31 декабря 2014 года  № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 20 июля 2020 года № 225-ФЗ)  и другими федеральными законами, регулирующими отношения в сфере промышленной политики в отдельных отраслях экономики, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере промышленной политики.

Промышленность представлена деревообрабатывающей отраслью, где в основном сконцентрировано экономически активное население.

В 2019 году введен в эксплуатацию завод ООО «Идалеспром» по изготовлению березового шпона с количеством рабочих мест 120.

На территории сельского поселения осуществляют свою деятельность несколько предприятий индивидуальных предпринимателей. Предприятия специализируются на заготовке деловой древесины, производству пиломатериалов и изготовлению срубов.

В целом деревообрабатывающая отрасль – основополагающая в экономическом развитии сельского поселения. Именно на развитие предприятий этой отрасли необходимо делать акцент при формировании социально-экономической политики.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 312-р утверждена Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, которая направления на достижение устойчивого лесоуправления, инновационного и эффективного развития использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечивающих опережающий рост лесного сектора экономики, повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности и увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие России.

Постановлением Правительства области от 1 апреля 2019 года № 315 утверждена государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021 - 2025 годы» (в редакции постановления Правительства области от 16 августа 2021 года № 942).

Пищевая промышленность

Важной для поселения отраслью промышленности является пищевая промышленность. Основными направлениями в пищевой промышленности являются производство молочной продукции и производство хлеба и хлебобулочных изделий.

С 2011 года на территории сельского поселения функционирует   СППК «Родник», который выпускает молочную продукцию с маркой «Настоящий вологодский продукт». Предприятием вырабатываются следующие виды молочной продукции: молоко разной степени жирности, кефир, сливки, сметана, творог, масло сливочное, масло топленое, йогурт.

Производством хлеба и хлебобулочных изделий в сельском поселении занимаются два предприятия: пекарня в с. им. Бабушкина на ул. Садовая, 47а и ПК «Бабушкинский».

Малое предпринимательство, малое предприятие, фирма (малый бизнес).

Малое предпринимательство - предпринимательская деятельность в небольших масштабах; под субъектами малого предпринимательства понимаются физические лица, занятые предпринимательством без образования юридического лица, а также небольшие коммерческие организации. См. также малое предприятие.

Малое предприятие, фирма - небольшое предприятие любой формы собственности, характеризуемое прежде всего ограниченным числом работников (от 50 человек в торговле до 100 - в промышленности) и занимающее небольшую долю в общем по стране, региону объеме деятельности, являющейся профильной для предприятия.

Малый бизнес выполняет ряд важнейших экономических задач. Помимо налоговых отчислений в бюджеты всех уровней малый бизнес развивает сектор экономики, создаёт рабочие места, способствует развитию конкуренции. По мере своего становления и развития малый бизнес оказывает влияние на состоянии экономики, в том числе на насыщение рынка товарами, услугами, на социальную обстановку.

Представители малого бизнеса занимаются заготовкой древесины, производством пиломатериалов, производством молока и мяса, торгово-закупочной деятельностью и являются работодателями.

На территории сельского поселения зарегистрировано 46 малых предприятий и 126 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. По сравнению с 2014 годом прослеживается рост численности малых предприятий и уменьшение количества индивидуальных предпринимателей, прежде всего занятых в сфере лесного бизнеса.  В 2019 году   численность индивидуальных предпринимателей осталась на прежнем уровне, как и в 2018 году, но значительно сократилась по сравнению с предыдущими годами. Причинами прекращения деятельности в лесной промышленности явилось возникновение арендных отношений, а также активизация работы по легализации лесного бизнеса.

В отраслевой структуре оборота малых предприятий наиболее существенна доля розничной торговли, лесозаготовок, обработки древесины. Остальные отрасли в структуре оборота представлены незначительно.

### 1.5.5 Население

Анализ изменения численности населения выполнен по данным администрации сельского поселения Бабушкинское, изложенных в письме от  20 февраля 2020 года № 565.

Данные о численности населения за последние 5 лет

Таблица 1.5.5.1

| № п/п | Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Численность постоянного населения, чел. | 4386 | 4637 | 4883 | 5151 | 5396 |
| 2. | Количество семей | 1744 | 1796 | 1754 | 1969 | 1969 |
| 3. | Средний состав семьи, чел. | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,7 |
| 4. | Численность жителей сезонного пребывания, чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Численность постоянного населения по населенным пунктам представлена в таблице 1.5.5.2 по данным администрации сельского поселения Бабушкинское по состоянию на 1 января 2020 года.

Данные о численности населения

Таблица 1.5.5.2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |  |  | Количество семей | Средний состав семьи, чел | Численность жителей сезонного пребывания, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Мужчин | Женщин |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | село им. Бабушкина | 4459 | 2125 | 2334 | 1607 | 2,7 | 7 |
| 2. | деревня Аксеново | 1 | - | 1 | 1 | 1,0 | 4 |
| 3. | деревня Большой Двор | 30 | 17 | 13 | 17 | 1,7 | - |
| 4. | деревня Демьяновский Погост | 225 | 121 | 104 | 74 | 3,0 | - |
| 5. | деревня Зеленик | 7 | 3 | 4 | 3 | 2,3 | - |
| 6. | деревня Климовская | 5 | 4 | 1 | 3 | 1,6 | - |
| 7. | деревня Ковшево | - | - | - | - | - | - |
| 8. | деревня Коровенская | - | - | - | - | - | - |
| 9. | деревня Королиха | - | - | - | - | - | - |
| 10. | деревня Косиково | 168 | 82 | 86 | 58 | 2,9 | 2 |
| 11. | поселок Леденьга | 14 | 8 | 6 | 9 | 1,5 | 2 |
| 12. | деревня Лодочная | - | - | - | - | - | - |
| 13. | деревня Митино | - | - | - | - | - | - |
| 14. | деревня Подгорная | 4 | 2 | 2 | 3 | 1,3 | - |
| 15. | деревня Починок | 15 | 9 | 6 | 6 | 2,5 | - |
| 16. | деревня Стари | - | - | - | - | - | - |
| 17. | деревня Тарабукино | 16 | 7 | 9 | 8 | 2,0 | - |
| 18. | деревня Тупаново | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | - |
| 19. | поселок Юрманга | 450 | 222 | 228 | 179 | 2,5 | 5 |
|  | Всего: | 5396 | 2601 | 2795 | 1969 | 2,7 | 20 |

Общая численность постоянного населения на территории сельского поселения Бабушкинское по состоянию на 1 января 2020 года составила 5396 человек. Общее количество семей – 1969, средний состав семьи – 2,7. В административно-территориальный состав сельской территории входит 19 населенных пункта, в том числе 1 село, 2 поселка и 16 деревень. 13 из них имеют постоянное население от 1 до 4459 человек. Центры расселения сосредоточены в административном центре селе имени Бабушкина (4459 чел.), п. Юрманга (450 чел.), д. Демьяновский Погост (225 чел.) и д. Косиково (168 чел.). В деревнях Ковшево, Коровенская, Королиха, Лодочная, Митино и Стари постоянно проживающее население отсутствует, их доля от общего количества составляет 40,9%. Доля населенных пунктов с численностью населения от 1 до 16 человек составляет 22,7%.

Социально-демографические группы населения

Основные социально-демографические группы населения это трудоспособное население, пенсионеры, дети.

Возрастная структура населения – это распределение населения по возрастным группам и возрастным контингентам в целях изучения демографических и социально-экономических процессов.

Информация о возрастных группах представлена в таблице 1.5.5.3 по данным администрации  сельского поселения Бабушкинское по состоянию на 1 января 2020 года.

Возрастная структура населения

Таблица 1.5.5.3

| Возраст | Численность, чел. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчин | женщин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 – 2 лет | 92 | 49 | 43 |
| 2 – 6 лет | 288 | 131 | 157 |
| 7 – 15 лет | 616 | 337 | 279 |
| 16 – 17 лет | 52 | 26 | 26 |
| 18 – 55 лет (Ж) | 2814 | - | 1275 |
| 18 – 60 лет (М) |  | 1539 | - |
| Старше 55 лет (Ж) | 1534 | - | 1015 |
| Старше 60 лет (М) |  | 519 | - |
| Всего: | 5396 | 2601 | 2795 |

Данная таблица показывает, что положительным моментом на современном этапе является большой процент людей трудоспособного возраста – 52,2% (2814 чел.). Процент молодого населения до 17 лет мал – 12,4% (668 чел.) от общего числа. Дети дошкольного возраста до 6 лет составляют – 7,0% (380 чел.). Граждане, старше трудоспособного возраста составляют 28,4% (1534 чел.).

Отношение числа лиц старше трудоспособного возраста к численности лиц моложе трудоспособного возраста перевешивает почти в 1,5 раза.

При снижении доли населения в возрасте моложе трудоспособного свидетельствует о недолговечности роста доли трудоспособных возрастов в общей численности населения. С выходом на пенсию многочисленных возрастных групп и грядущим вступлением в трудоспособный возраст малочисленных поколений в ближайшие годы будет снижаться и доля населения в трудоспособном возрасте.

Половая структура населения остается относительно стабильной. Средние показатели половой структуры населения:

женщин 51,8% (2795 чел.);

мужчин 48,2% (2601 чел.).

В возрасте старше трудоспособного в структуре населения доминируют женщины, средняя продолжительность жизни которых выше, чем у мужчин. На 1000 мужчин в старших возрастах приходится 1113 женщин.

Результаты анализа изменения численности и состава населения позволяют сделать вывод, что одной из основных проблем, препятствующим в долгосрочной перспективе поступательному развитию экономики, является сокращение населения. При сохранении существующих тенденций развития демографических процессов на территории сельского поселения уже в ближайшей перспективе возникнет нехватка трудовых ресурсов, необходимых для функционирования социально-экономического комплекса.

Естественное движение населения

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности.

За последние годы в сельском поселении Бабушкинское основной социальной проблемой является нестабильная демографическая ситуация - превышение смертности над рождаемостью.

Естественное движение населения

Естественное движение населения представлено в таблице 1.5.5.4 по данным администрации сельского поселения Бабушкинское.

Данные естественного движения населения

Таблица 1.5.5.4

| Годы | Число родившихся |  | Число умерших |  | Естественное движение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | на 1000 жителей | человек | на 1000 жителей | человек | на 1000 жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | 62 | 14,1 | 81 | 18,4 | -19 | -4,3 |
| 2016 | 58 | 12,5 | 85 | 18,3 | -27 | -5,8 |
| 2017 | 53 | 10,8 | 59 | 12,0 | -6 | -1,2 |
| 2018 | 35 | 6,8 | 65 | 12,6 | -30 | -5,8 |
| 2019 | 39 | 7,2 | 69* | 12,7 | -30 | -5,5 |

Примечание: * - цифра взята из Публичного доклада о результатах деятельности Главы сельского поселения Бабушкинское за 2019 год.

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет естественная убыль населения составила 112 человек: родилось - 247 человек, умерло – 359 человек. Смертность превысила рождаемость почти в 1,4 раза.

Рождаемость

Средний уровень рождаемости за последние 5 лет составил 10,3 человек на 1000 жителей.

В целом в сельском поселении Бабушкинское показатели рождаемости ниже аналогичных среднестатистических показателей по стране и области. Так, по данным Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) коэффициент рождаемости за январь-декабрь 2019 года по Российской Федерации составил 10,1 человек на 1000 жителей, по Вологодской области – 9,7, а в сельском поселении – 7,2 человека.

На естественный прирост населения оказывают влияние многие социально-экономические, биологические и другие факторы: материальный и культурный уровень, положение женщин в обществе, особенности половой и возрастной структуры, государственная политика в области народонаселения и др.

Смертность

Одной из самых болевых медико-демографических проблем социального развития современной России остается высокий уровень смертности населения.

Уровень смертности зависит от социально-экономического развития страны, благосостояния населения, развития системы здравоохранения, доступности медицинской помощи и т.д.

За последние 5 лет средний уровень смертности составил 14,8 человек на 1000 жителей.

По данным Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) коэффициент смертности за январь-декабрь 2019 года по Российской Федерации составил 12,3 человек на 1000 жителей, по Вологодской области – 14,1. Для сельского поселения Бабушкинское этот показатель составляет – 12,7 человек на 1000 жителей (таблица I.5.5.4). Таким образом, число умерших на 1000 жителей за январь-декабрь 2019 года в сельском поселении выше по сравнению с аналогичными показателями для страны и ниже, чем по области.

Основными причинами смертности в России являются болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, а также болезни органов дыхания и пищеварения. Это вызвано, прежде всего, нездоровым образом жизни, хроническим стрессом, экономической нестабильностью, некачественным и несбалансированным питанием.

В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) за 2015 год средняя продолжительность жизни в Российской Федерации была зафиксирована на уровне всего 71,4 года. Мужчины в среднем доживали до 67,8 лет, женщины – до 77,8. В 2019 году средняя продолжительность жизни в России по данным пресс-службы Минздрава России составила 73,6 года. Средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 лет, у мужчин – до 68,5. Если сравнить эти показатели, то можно сделать вывод о заметном росте продолжительности жизни россиян – на 2,2 года.

### 1.5.6 Жилищный фонд

Характеристика жилищного фонда сельского поселения Бабушкинское представлена в таблице 1.5.6.1. Данные предоставлены администрацией сельского поселения Бабушкинское.

Характеристика жилищного фонда

Таблица 1.5.6.1

| № п/п | Населенный пункт | Тип домов | Этажность, количество квартир, материал стен | Количество домов / квартир |  |  | Общая площадь жилищного фонда, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жилых | сезон-ного прожи-вания | необи- таемых | жилого | сезонного прожива-ния | необи- таемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | село им. Бабушкина | Секц. | 3эт.35кв.кирп | 1 / 35 | - | - | 10500,00 | - | - |
|  |  | Секц. | 2эт.10кв.кирп | 4 / 40 | - | - | 1450,00 | - | - |
|  |  | Секц. | 3эт.12кв.блоки | 1 / 12 | - | - | 410,00 | - | - |
|  |  | Секц. | 2эт.8кв.блоки | 1 / 8 | - | - | 320,00 | - | - |
|  |  | Секц. | 1эт.2кв. дерево | 417/834 | - | 15 / 30 | 37000,00 | - | 1700,00 |
|  |  | Инд. | 2эт.1кв.дерево | 100/100 | - | - | 10000,00 | - | - |
|  |  | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 624/ 624 | 3 / 3 | 20 / 20 | 52900,0 | 200,00 | 800,00 |
|  |  | Инд. | 1эт.1кв.монолит | 10 /10 | - | - | 800,00 | - | - |
|  | Итого: | - | - | 1158 / 1663 | 3 / 3 | 35 / 50 | 103930.0 | 200,00 | 2500,00 |
| 2. | д. Аксеново | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 1 / 1 | 2 / 2 | 8 / 8 | 60,00 | 80,00 | 450,00 |
| 3. | д.Большой Двор | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 14 / 14 | - | 3 / 3 | 850,00 | - | 150,00 |
| 4. | д. Демьяновский Погост | Секц. | 1эт.2кв.дерево | 16 / 32 | - | 1 / 2 | 1600,00 | - | 150,00 |
|  |  | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 160/160 | 3 / 3 | 17 / 17 | 9000,00 | 160,00 | 765,00 |
| 5. | д. Зеленик | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 1 / 1 | - | 2 / 2 | 70,00 | - | 130,00 |
| 6. | д. Климовская | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 3 / 3 | - | - | 145,00 | - | - |
| 7. | д. Ковшево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | д. Коровенская | Инд. | 1эт.1кв.дерево | - | - | 1 / 1 | - | - | 42,00 |
| 9. | д. Королиха | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 10. | д. Косиково | Секц. | 1эт.2кв.дерево | 15 / 30 | - | 2 / 4 | 1520,00 | - | 150,00 |
|  |  | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 32 / 32 | - | 2 / 2 | 1810,00 | - | 60,00 |
| 11. | пос. Леденьга | Секц. | 1эт.2кв.дерево | 2 / 4 | 1 / 2 | 2 / 4 | 200,00 | 78,00 | 180,00 |
|  |  | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 3 / 3 | 20 / 20 | 27 / 27 | 150,00 | 1100,00 | 1350,00 |
| 12. | д. Лодочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | д. Митино | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 1 / 1 | - | 3 / 3 | 70,00 | - | 150,00 |
| 14. | д. Подгорная | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 3 / 3 | - | 1 / 1 | 150,00 | - | 35,00 |
| 15. | д. Починок | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 6 / 6 | - | - | 420,00 | - | - |
| 16. | д. Стари | Инд. | 1эт.1кв.дерево |  |  |  |  |  |  |
| 17. | д. Тарабукино | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 7 / 7 | - | 1 / 1 | 340,00 | - | 70,00 |
| 18. | д. Тупаново | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 3 / 3 | 6 / 6 | 4 / 4 | 150,00 | 420,00 | 200,00 |
| 19. | пос. Юрманга | Секц. | 1эт.4кв.дерево | 2 / 8 | - | 2 / 8 | 310,00 | - | 320,00 |
|  |  | Секц. | 1эт.3кв.дерево | 10 / 30 | - | 2 / 6 | 1200,00 | - | 270,00 |
|  |  | Секц. | 1эт.2кв.дерево | 20 / 40 | - | 8 / 16 | 1800,00 | - | 640,00 |
|  |  | Инд. | 1эт.1кв.дерево | 71 / 71 | 5 / 5 | 15 / 15 | 4900,00 | 250,00 | 850,00 |
|  | Итого: | - | - | 103 /149 | 5 / 5 | 27 / 45 | 8210,00 | 250,00 | 2080,00 |
|  | Всего по СП Бабушкинское: |  |  | 1528 / 2112 | 40 / 41 | 136/174 | 138125,0 | 2288,00 | 8462,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная жилая застройка |  |  | 489/1073 | 1 / 2 | 32 / 70 | 56310,00 | 78,00 | 3410,00 |
|  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | 1039 / 1039 | 39 / 39 | 104/104 | 81815,00 | 2210,00 | 5052,00 |

В жилищном фонде сельского поселения Бабушкинское насчитывается 1528 жилых домов с постоянным населением, из них: 489 многоквартирных (секционных) жилых домов (1073 квартиры) и 1039 индивидуальных жилых домов. Суммарная площадь действующего жилищного фонда на 01.01.2020 составляет 138125,00 кв. м, в том числе: в многоквартирных (секционных) жилых домах 56310,00 кв. м (40%); в индивидуальных жилых домах – 81815,00 кв. м (60%). Общее число постоянного населения – 5396 человек. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 25,6 кв. м на 1 человека.

Можно сделать вывод, что жилищный фонд сельского поселения Бабушкинское характеризуется достаточно высокими показателями по количеству кв. м общей площади на человека.

Амортизация существующего жилищного фонда

Таблица 1.5.6.2

| № п/п | Населенный пункт | Материал стен и этажность | Физический износ жилищного фонда, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 – 30% | 30 – 60% | Свыше 60% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | село им. Бабушкина | Кирпичные 3-этажные | - | - | 1050,00 |
|  |  | Кирпичные 2-этажные | - | - | 1450,00 |
|  |  | Блочные 3-этажные | - | - | 410,00 |
|  |  | Блочные 2-этажные | - | - | 320,00 |
|  |  | Деревянные 2-этажные | - | - | 10000,00 |
|  |  | Деревянные 1-этажные | 23000,00 | 53190,00 | 16410,00 |
|  |  | Монолитные 1-этажные | - | - | 800,00 |
| 2. | д. Аксеново | Деревянные 1-этажные | 450,00 | 140,00 | - |
| 3. | д. Большой Двор | Деревянные 1-этажные | 150,00 | 850,00 | - |
| 4. | д. Демьяновский Погост | Деревянные 1-этажные | 5640,00 | 5875,00 | 160,00 |
| 5. | д. Зеленик | Деревянные 1-этажные | 130,00 | 70,00 | - |
| 6. | д. Климовская | Деревянные 1-этажные | - | 145,00 | - |
| 7. | д. Ковшево | Деревянные 1-этажные | - | - | - |
| 8. | д. Коровенская | Деревянные 1-этажные | - | 42,00 | - |
| 9. | д. Королиха | Деревянные 1-этажные | - | - | - |
| 10. | д. Косиково | Деревянные 1-этажные | 540,00 | 3000,00 | - |
| 11. | пос. Леденьга | Деревянные 1-этажные | 578,00 | 1380,00 | 1100,00 |
| 12. | д. Лодочная | Деревянные 1-этажные | - | - | - |
| 13. | д. Митино | Деревянные 1-этажные | 70,00 | 150,00 | - |
| 14. | д. Подгорная | Деревянные 1-этажные | - | 185,00 | - |
| 15. | д. Починок | Деревянные 1-этажные | - | 420,00 | - |
| 16. | д. Стари | Деревянные 1-этажные | - | - | - |
| 17. | д. Тарабукино | Деревянные 1-этажные | 70,00 | 340,00 | - |
| 18. | д. Тупаново | Деревянные 1-этажные | 200,00 | 420,00 | 150,00 |
| 19. | пос. Юрманга | Деревянные 1-этажные | 2640,00 | 4900,00 | 3000,00 |
|  | Итого: |  | 33468,00 | 71107,00 | 34850,00 |
|  |  |  | 139425,00 |  |  |

По материалу стен – большая часть общего жилищного фонда имеет деревянные стены – 97,11%. К этой категории относится одноэтажная жилая застройка – 89,94% и двухэтажная – 7,17%. Жилищный фонд с кирпичными стенами составляет 1,8%, со стенами из блоков – 0,52%. Это трехэтажные и двухэтажные жилые дома. На одноэтажную жилую застройку с монолитными стенами приходится 0,57%.

По степени износа – общий жилищный фонд находится в удовлетворительном состоянии – 24,0% (33468,00 кв. м) его имеет износ до 30%. Жилищный фонд с износом 30-60% составляет 51,0% (71077,00 кв. м) от общего жилищного фонда.  Ветхий жилищный фонд с износом свыше 60% составляет 25,0% (34850,00 кв. м).

Сведения об индивидуальном строительстве за последние 5 лет представлены в таблице 1.5.6.3 по данным администрации сельского поселения Бабушкинское.

Сведения об индивидуальном строительстве

Таблица 1.5.6.3

| Годы | Населенный пункт | Отведено участков, шт | Кол-во, га | Число выстроенных домов | Общая площадь, выстроенных домов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | д. Климовская | 1 | 0,35 | - | - |
|  | пос. Юрманга | 2 | 0,23 | - | - |
|  | село им. Бабушкина | 15 | 1,69 | - | - |
| 2016 | пос. Юрманга | 2 | 0,59 | - | - |
|  | село им. Бабушкина | 57 | 6,22 | - | - |
| 2017 | д. Починок | 1 | 0,17 | - | - |
|  | д. Тупаново | 1 | 0,11 | - | - |
|  | пос. Юрманга | 3 | 0,31 | - | - |
|  | село им. Бабушкина | 26 | 3,07 | - | - |
| 2018 | д. Демьяновский Погост | 1 | 0,06 | - | - |
|  | д. Косиково | 3 | 0,034 | - | - |
|  | д. Тупаново | 2 | 0,68 | - | - |
|  | пос. Леденьга | 1 | 0,07 | - | - |
|  | пос. Юрманга | 4 | 1,37 | - | - |
|  | село им. Бабушкина | 85 | 13,80 | - | - |
| 2019 | село им. Бабушкина | 53 | 4,77 | 15 | 1848,6 |

В настоящее время приоритетным направлением развития сельского поселения является предоставление земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, которое позволяет увеличить темпы жилищного строительства.

Строительство индивидуального жилья ведётся в основном силами населения за счёт собственных средств и с привлечением механизмов субсидирования, ипотечного кредитования. Всего за период с 2015 по 2019 годы отведено под индивидуальное строительство 257 земельных участков общей площадью 33,524 га.

В 2019 году введено в эксплуатацию 15 индивидуальных жилых домов общей площадью 1848,6 кв. м (данные из Публичного доклада о результатах  деятельности Главы сельского поселения Бабушкинское за 2019 год).

### 1.5.7. Культурно-бытовое обслуживание

По номенклатуре и емкостям объекты обслуживания, в основном, соответствуют нормативным требованиям.

В таблице 1.5.7.1 представлены данные, характеризующие обеспеченность населения объектами обслуживания. Исходные данные предоставлены администрацией сельского поселения Бабушкинское по состоянию на 1 января 2020 года.

Объекты обслуживания

Таблица 1.5.7.1

| №№ п/п | Наименование учреждения | Эксплуатационные показатели |  |  | Факти- ческая вмести- мость на 1000 жителей | Региональ-ные норма-тивы градо-строитель-ного проек-тирования на 1000 человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Норма- тивная вмести- мость | Факти- ческая вмести- мость |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка», с.им. Бабушкина, ул. Советская, 1а | 1 место | 125 | 135 | 25 | При охвате 85% - 68 мест | 1 спец., 31 раб.мест |
| 2. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка», с.им. Бабушкина, ул. Советская, 2 | 1 место | 30 | 29 | 5,4 | При охвате 85% - 68 мест | 1 присп., 5 раб.мест |
| 3. | МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко», с. им. Бабушкина, ул. Полевая, 2А | 1 место | 55 | 54 | 10 | При охвате 85% - 68 мест | 1 спец., 14 раб.мест |
| 4. | МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко», с. им. Бабушкина, ул Мелиоративная, 16 | 1 место | 80 | 71 | 13,1 | При охвате 85% - 68 мест | 1 спец., 17 раб.мест |
| 5. | МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко», п. Юрманга, 124 | 1 место | 45 | 12 | 2,2 | При охвате 85% - 68 мест | 1 спец., 4 раб.мест |
| 6. | МБОУ «Бабушкинская СШ» структурное подразделение «Группа дошкольного образования», д.Демьяновский Погост,64 | 1 место | 15 | 8 | 1,5 | При охвате 85% - 68 мест | 1 спец., 4 раб.мест |
|  | Итого: | 1 место | 350 | 309 | 57,2 |  |  |
| Общеобразовательные организации: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБОУ «Бабушкинская средняя школа», с.им. Бабушкина, ул. Мира, 17 | 1 место | 500 | 656 | 121,5 | 80 мест | 1 спец., 61 раб.мест |
| 2. | Структурное подразделение «Начальные и основные классы в д. Демьяновский Погост» | 1 место | 120 | 34 | 6,3 | 80 мест | 1 спец., 10 раб.мест |
|  | Итого: | 1 место | 620 | 690 | 127,8 | 80 мест |  |
| Образовательные организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБОУ ДО «Бабушкинский центр дополнительного образования», с.им. Бабушкина, ул.Бабушкина, 65 | 1 место | 50 | 48 | 8,9 | 10% общего числа школьников | 1 присп., 9 раб.мест |
| 2. | МБОУ ДОД «Бабушкинская детская музыкальная школа», с.им.Бабушкина | 1 место | 50 | 50 | 9,2 | 10% общего числа школьников | В здании ДК |
|  | Итого: | 1 место | 100 | 98 | 18,1 |  |  |
| Объекты культуры и искусства: |  |  |  |  |  |  |  |
| Культурно-досуговые учреждения клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУК «Районный Дом культуры» Бабушкинского муниципального района, с.им.Бабушкина, ул. Бабушкина, 63 | 1 зрительское место | 225 | 225 | 41,7 | с населением 5,0 и более тыс. чел.- 70 зрительских мест | 1 спец., 18 раб.мест |
| Общедоступные универсальные библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В структуре МБУК «Бабушкинская МЦБС»: Бабушкинская центральная районная библиотека, с. им. Бабушкина, ул. Беляева, 10 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | с числом жителей более 1000 – 1 объект | 1 спец., 11 раб.мест, чит. мест - 40, 27593 экз. |
| Музеи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУК «Бабушкинский районный исторический музей», с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 46 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 объект на поселение | 1 присп., 3 раб.мест, 25 пос.мест, 0,935 тыс.ед. хранения |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ», с. им. Бабушкина |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Административный корпус, ул. Пролетарская, 5 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. | 1 спец., 38 раб.мест, требуется капремонт |
| 1.2 | Амбулатория, детское отделение (8 коек), ул. Пролетарская, 6 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. | 1 спец., 27 раб.мест, |
| 1.3 | Лечебный корпус, (стационар-42 койки, дневной стационар-6 коек) ул. Первомайская, 9 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. | 1 спец., 65 раб.мест |
| 1.4 | Родильное отделение, ул. Н-Надречная, 1б | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. | 1 спец., 7 раб.мест |
| 2. | Юрмангский ФАП, п. Юрманга | 1 объект | 1 | - | - | По заданию на проектир. | временно не используется, требуется капремонт |
| 3. | Демьяновский ФАП, д. Демьяновский Погост | 1 объект | 1 | - | - | По заданию на проектир. | не используется |
| 4. | Косиковсктй ФАП, д. Косиково, 21 | 1 объект | 1 | - | - | По заданию на проектир. | не используется |
| Санатории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГП ВО Санаторий «Леденгск» корпус № 1, с. им. Бабушкина, ул. Садовая, 42 а | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. |  |
| 2. | ГП ВО Санаторий «Леденгск» корпус № 2, с. им. Бабушкина, ул. Луговая, 2А | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. |  |
| 3. | ГП ВО Санаторий «Леденгск» корпус № 3, с. им. Бабушкина, ул. Садовая, 42 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. |  |
|  | Итого: | 1 объект | 3 | 3 | 3 |  | 98 раб.мест |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аптека ГП ВО ГПТП «Фармация», с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 36 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 объект на 6,2 тыс.чел. |  |
| 2. | Аптечный пункт ООО «Здоровье», с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 53 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 3 раб.мест |
| 3. | Аптека «На Красной», с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 53Б | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 объект на 6,2 тыс.чел. |  |
| 4. | Аптечный пункт ООО «Антей», с. им. Бабушкина, ул. Беляева, 2 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 объект на 6,2 тыс.чел. |  |
|  | Итого: | 1 объект | 4 | 4 | 4 |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школьный стадион, с. им. Бабушкина | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. |  |
| Административно-управленческие и административно-деловые объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация сельского поселения Бабушкинское, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 54 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. | 1 спец., 10 раб.мест |
| 2. | Администрация Бабушкинского МР, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 54 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. |  |
| 3. | КУ МФЦ Бабушкинского муниципального района, с.им.Бабушкина, ул. Садовая, 7 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. |  |
| 4. | ОМВД России по Бабушкинскому району, с.им.Бабушкина, ул. Садовая, 21 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. | 50 раб. мест |
| 5. | Тотемский районный суд, с.им.Бабушкина, ул. Садовая, 8 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. | 10 раб. мест |
| 6. | Редакция газеты «Знамя», с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 60 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектир. | 6 раб. мест |
| Отделение, филиал банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПАО Сбербанк России Доп.офис №8638/0138, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина 48 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 окно на 1-2 тыс. жит. |  |
| Отделение почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСП ФГУП «Почта России»: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отделение почтовой связи, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина 31 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 объект на 1,7 тыс. чел., но не менее 1 объекта на поселение |  |
| 2. | Отделение почтовой связи, пос. Юрманга | 1 объект | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого: | 1 объект | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» ПЧ-144, с.им. Бабушкина, ул. Садовая, 44А | 1 пожарный автомобиль | 4 | 4 | 0,7 | 0,4 пожарных автомобиля | 1 спец., 28 раб.мест |
| Торговые объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Магазины продтоваров с. им. Бабушкина | кв. м торг. площади | 766,5 | 766,5 | 142,0 | 300 кв. м торг. площ. | 15 объектов, 43 раб.мест |
| 2. | Магазины непродтоваров с. им. Бабушкина | кв. м торг. площади | 1994,7 | 1994,7 | 369,6 | 300 кв. м торг. площ. | 47 объектов, 80 раб.мест |
| 3. | Магазины смешанных товаров с. им. Бабушкина | кв. м торг. площади | 1358,5 | 1358,5 | 251,8 | 300 кв. м торг. площ. | 14 объектов, 56 раб.мест |
| 4. | Магазины продтоваров п. Юрманга | кв. м торг. площади | 62,5 | 62,5 | 11,6 | 300 кв. м торг. площ. | 1 объект, 5 раб.мест |
| 5. | Магазины смешанных товаров п. Юрманга | кв. м торг. площади | 200,0 | 200,0 | 37,1 | 300 кв. м торг. площ. | 2 объекта, 5 раб.мест |
| 6. | Магазины смешанных товаров д. Косиково | кв. м торг. площади | 82,0 | 82,0 | 15,2 | 300 кв. м торг. площ. | 2 объекта, 5 раб.мест |
| 7. | Магазины продтоваров д. Демьяновский Погост | кв. м торг. площади | 42,0 | 42,0 | 7,8 | 300 кв. м торг. площ. | 1 объект, 2 раб.мест |
|  | Итого: | кв. м торг. площади | 4506,2 | 4506,2 | 835,1 | 300 кв. м торг. площ. | 82 объекта, 196 раб.мест |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Столовая Райпотребсоюза с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 59 | 1 пос. место | 40 | 40 | 7,4 | 40 посадоч-ных мест |  |
| 2. | Кафе «Летучий голландец», с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 59-а | 1 пос. место | 40 | 40 | 7,4 | 40 посадоч-ных мест |  |
| 3. | Кафе «Меридиан», с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 64 | 1 пос. место | 40 | 40 | 7,4 | 40 посадоч-ных мест |  |
|  | Итого: | 1 пос. место | 120 | 120 | 22,2 | 40 пос.мест |  |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Парикмахерские, с. им. Бабушкина | 1 рабочее место | 5 | 5 | 0,9 | 7 рабочих мест | 5 объектов |
| 2. | Мастерские по ремонту одежды, парикмахерская с. им. Бабушкина | 1 рабочее место | 2 | 2 | 0,4 | 7 рабочих мест | 2 объекта |
| 3. | Мастерские по ремонту бытовой техники, с. им. Бабушкина | 1 рабочее место | 3 | 3 | 0,5 | 7 рабочих мест | 3 объекта |
| 4. | Фотоателье, с. им. Бабушкина | 1 рабочее место | 2 | 2 | 0,4 | 7 рабочих мест | 2 объекта |
|  | Итого: | 1 рабочее место | 12 | 12 | 2,2 |  |  |
| Гостиницы, гостевые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гостевой дом «Уют», с. им. Бабушкина | 1 место | 15 | 15 | 2,8 | 6 мест |  |
| 2. | Гостевой дом «Усолье», с. им. Бабушкина, ул. Первомайская, 4 | 1 место | 9 | 9 | 1,7 | 6 мест |  |
| 3. | Гостевой дом «Виктория» для охотников и рыболовов (в Сысоевском бору) | 1 место | 10 | 10 | 1,8 | 6 мест |  |
| 4. | Гостевой дом «В гостях у бабушки», с. им. Бабушкина | 1 место | 5 | 5 | 0,9 | 6 мест |  |
| 5. | Охотничий домик на реке Вотча | 1 место | 3 | 3 | 0,2 | 6 мест |  |
|  | Итого: | 1 место | 42 | 42 | 7,4 | 6 мест |  |

Объекты образования

Образовательная система сельского поселения Бабушкинское – совокупность образовательных и воспитательных учреждений, призванных удовлетворить запросы сельского населения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

дошкольных образовательных организаций;

общеобразовательных организаций;

образовательных организаций дополнительного образования детей.

Дошкольные образовательные организации

В настоящее время в сельском поселении работают четыре детских сада в селе имени Бабушкина, один детский сад в поселке Юрманга и группа дошкольного образования в деревне Демьяновский Погост. Общая проектная емкость дошкольных образовательных учреждений – 350 мест, фактическая посещаемость – 309 детей. Свободных мест на данное время – 41. Дошкольные образовательные учреждения недогружены на 11,7%.

Общеобразовательные организации

В селе имени Бабушкина обучение детей ведется в МБОУ «Бабушкинская средняя школа». Проектная емкость школы - 500 мест, фактическая посещаемость - 656 учащихся. Средняя школа перегружена на 131,2%.

В деревне Демьяновский Погост дети учатся в структурном подразделении «Начальные и основные классы». Проектная емкость школы - 120 мест, фактическая посещаемость - 34 учащихся. Свободных мест на данное время - 86. Школа недогружена на 71,6%.

Общая проектная емкость школ – 620 мест, общая фактическая посещаемость – 690 учащихся. Школы перегружены на 111,3%.

Образовательные организации дополнительного образования детей

Одной из важнейших задач работы образовательных организаций дополнительного образования детей является создание благоприятных условий для творческого развития личности ребенка, самореализация и социализация подростков. В современных условиях важнейшей задачей является так же предпрофильная подготовка воспитанников.

МБОУ ДО «Бабушкинский центр дополнительного образования» на 50 мест - это территория творчества, является единственной организацией в районе, вошедшей в областной реестр организаций, предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования.

В МБОУ ДОД «Бабушкинская детская музыкальная школа» обучается 50 человек.

Сельское поселение в настоящее время обеспечено образовательными организациями дополнительного образования детей.

Объекты здравоохранения

Медицинские услуги в сельском поселении оказывает БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ», в составе которой входят 4 корпуса:

Административный корпус;

Амбулатория, детское отделение;

Лечебный корпус;

Родильное отделение.

В больнице функционирует 50 коек круглосуточного пребывания пациентов и 6 коек дневного стационара.

В настоящее время не используются Юрмангский ФАП, Демьяновский ФАП и Косиковсктй ФАП.

Требуется капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта в поселке Юрманга и административного корпуса ЦРБ.

Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения достаточна, по нормативным рекомендациям.

Объекты физической культуры и массового спорта

Для развития сельского поселения важную роль играют состав, емкость и размещение объектов спорта, которые способствуют поддержке высокого имиджа в «большом» спорте и подготовке молодых спортсменов.

В сельском поселении в настоящее время отсутствуют условия для развития физической культуры и спорта.  Несмотря на это культивируется несколько видов спорта. Проводятся спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия по лыжным гонкам, по волейболу, по мини-футболу. Спортсмены добиваются значительных успехов на областном и межрегиональном уровне.

В состав МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО» входит Бабушкинская детско-юношеская спортивная школа.

В 2019 году начался этап подготовки к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе имени Бабушкина. В 2020 году планируется подготовка участка к стройке и заливка фундамента будущего ФОКа. Строительство ФОКа позволит жителям заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

В настоящее время население не обеспечено спортивными площадками и спортивными залами общего пользования для занятий физкультурой в целях укрепления здоровья.

Объекты культуры

Основная роль сельских домов культуры - повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщения к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству.

В сельском поселении Бабушкинское работниками культуры сформирована культурная среда, способная обеспечить разнообразный досуг для всех возрастных категорий граждан, организуя кружки, коллективы художественной самодеятельности и прикладного народного творчества.

Объекты культуры сельского поселения включают в себя учреждения культурно-досугового типа - МБУК «Районный Дом культуры» и МБУК «Бабушкинский районный исторический музей».

В Доме культуры находится 225 зрительских мест на общее количество постоянно проживающего населения, что составляет 41,7 зрительских мест на тысячу жителей (норма 70 мест на 1000 жителей). Существующая обеспеченность населения культурно-досуговыми учреждениями клубного типа, не достаточна, согласно расчетного норматива.

Общедоступные библиотеки работают по патриотическому, правовому, экологическому и другим направлениям, проводят много массовых культурно-познавательных, информационно-просветительских мероприятий. Особенности работы библиотек - это тесный контакт с учащимися школы, жителями, который позволяет полнее учитывать запросы читателей.

В структуру МБУК «Бабушкинская МЦБС» входит Бабушкинская центральная районная библиотека.

По нормативным рекомендациям фактическая обеспеченность сельского населения общедоступными библиотеками не достаточна.

Объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания.

В условиях формирования рыночных отношений в стране существенно возрастает роль торговли, общественного питания и бытовых услуг как сектора экономики, играющего важную роль в вопросах занятости и жизнеобеспечения населения.

Объекты торговли

Торговля становится наиболее устойчивой сферой в развитии рыночных отношений.

Инфраструктура потребительского рынка представлена достаточно разветвленной сетью организаций розничной торговли. Магазины обеспечивают население товарами различного назначения. Отдаленные населенные пункты с малой численностью населения обеспечиваются товарами первой необходимости через выездную торговлю.

По магазинам продовольственной, непродовольственной и смешанной торговли приходится 4506,2 кв. м торговой площади на общее количество постоянно проживающего населения, что составляет 835,1 кв. м торговой площади на 1000 человек. Существующее количество торговых площадей на данное время, достаточно, сверх расчетного норматива.

Объекты бытового обслуживания

В 90-х годах разрушились крупные структурные составляющие сферы бытового обслуживания. Мелкие приватизированные и вновь созданные частные предприятия в период экономического кризиса оказались в сложном положении. Однако с 1997 года начался рост сферы бытового обслуживания.

В настоящее время на территории сельского поселения в селе имени Бабушкина осуществляют свою деятельность пять парикмахерских, две мастерские по ремонту одежды, три мастерские по ремонту бытовой техники, два фотоателье.

По объектам бытового обслуживания приходится 12 рабочих мест на общее количество постоянно проживающего населения, что составляет 2,2 рабочих места на 1000 человек. Существующее количество рабочих мест на данное время, не достаточно, согласно расчетного норматива.

Объекты общественного питания

Основную массу предприятий общепита составляли столовые. В процессе экономических изменений был ликвидирован ряд производств, организаций и учреждений, вследствие чего в ходе приватизации многие предприятия общественного питания изменили свой профиль – произошло изменение функции.

На территории сельского поселения в селе имени Бабушкина находится три объекта общественного питания: столовая Райпотребсоюза, кафе «Летучий голландец» и кафе «Меридиан» по 40 посадочных мест.

По объектам общественного питания приходится 120 посадочных мест на общее количество постоянно проживающего населения, что составляет 22,2 посадочных места на 1000 человек. Существующее количество посадочных мест на данное время, не достаточно, согласно расчетного норматива.

Административно-управленческие объекты

Администрация сельского поселения Бабушкинское находится в селе имени Бабушкина.

Туризм

Наличие уникальных соляных источников определяет основное направление туризма - лечебно-оздоровительный туризм. Санаторий «Леденгск» - это единственное учреждение на востоке Вологодской области, имеющее возможность для проведения санаторно-курортной реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения и травм. Санаторий «Леденгск» единственный в области, имеющий собственную полную лечебную базу: минеральную воду для ванн, лечебные грязи и минеральную питьевую воду. Ежегодно здесь проходит лечение более двух тысяч человек.

Санаторий «Леденгск» принимает не только вологжан, но и жителей других регионов страны. Его специалисты занимаются санаторно-курортной реабилитацией, активно развивают сферу лечебно-оздоровительного туризма. Именно санаторий «Леденгск» занимает особое место в сфере туризма, отдыхающие больше всего посещают туристические маршруты.

Санаторий - это градообразующее предприятие села и района, которое предоставляет местным жителям 98 рабочих мест, занимает ведущую позицию среди плательщиков по объему отчислений во внебюджетные фонды и налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

Наличие значительного историко-культурного потенциала в сочетании с возрастающим интересом к национальным традициям, духовному наследию и ростом платежеспособности населения позволяет развивать культурно-познавательный, усадебный, паломнический и событийный туризм.

Кроме этого работает туристический маршрут: «Развитие солеварения в Леденгском крае». В 2019 году начали работу два новых туристических маршрута в с. им. Бабушкина «История первого курорта Вологодчины» и «История района: прошлое и настоящее», разработанные и реализуемые Бабушкинским историческим музеем.

Для приёма туристов функционирует Гостевой дом «Усолье», для туристических услуг для охотников и рыболовов существует гостевой дом «Виктория», расположенный в Сысоевском бору, охотничий домик на реке Вотча. В 2020 году индивидуальный предприниматель планирует открыть Гостевой Дом «Береста» на 30 мест, питание - 40 мест и банкетный зал - 50 мест.

## 1.6 Землепользование

Распределение территорий по категориям земель отображено на чертеже «Карта современного использования территории поселения» с учетом данных единого государственного реестра недвижимости.

Границы земель лесного фонда нанесены на основе материалов лесоустройства Бабушкинского лесничества, с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Общая площадь земель сельского поселения Бабушкинское – 149886,06 га.

Анализ земельного фонда сделан на основании данных обособленного подразделения территориального отдела Управления Роснедвижимость по Бабушкинскому муниципальному району Вологодской области.

## 1.7 Объекты культурного наследия (ОКН)

Охрана объектов историко-культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ подразделяются на следующие виды: памятники, ансамбли, достопримечательные места.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ). Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия установлены  приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 года № 1745.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон установлены, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1792).

Границы защитной зоны объекта культурного наследия установлены статьей 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

В случае проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории сельского поселения в соответствии со статьями 28, 30, пунктом 3 статьи 31, пунктом 2 статьи 32, статьями 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ необходимо организовать историко-культурную экспертизу земельных участков на предмет определения наличия либо отсутствия объектов археологического наследия.

Сельское поселение Бабушкинское не входит в перечень исторических поселений федерального значения, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 июля 2010 года № 418, Минрегиона Российской Федерации от 29 июля 2010 года № 339 «Об утверждении перечня исторических поселений».

Сельское поселение Бабушкинское не входит в перечень исторических поселений регионального значения, утвержденный постановлением Администрации Вологодской области от 18 июля 1994 года № 409 «О совершенствовании работы по охране и использованию памятников истории и культуры Вологодской области» (в редакции постановления Администрации Вологодской области от 9 сентября 1994 года № 527).

Согласно информации, изложенной в письме Комитета по охране объектов культурного наследия области от 27 января 2020 года № ИХ.53-0353/20, на территории сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского района находятся объекты культурного наследия:

1. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 1873 г. по 1878 г. жил Бабушкин Иван Васильевич», расположенный по адресу: село им. Бабушкина, ул. Трудовая, 32.

2. Объект культурного наследия федерального значения «Бюст И.В. Бабушкина, 1956 г. Ск. И.И. Козловский, арх. Смирнов, бронза, гранит», расположенный по адресу: село им. Бабушкина.

Перечень выявленных объектов археологического наследия

Таблица 1.7.1

| № | Название памятника | Местоположение | Датировка | Паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Королиха. Стоянка | Правый берег р. Старая Тотьма, ниже д. Королиха, прирусловый участок пойменного луга | Ранний металл | 1989-Иванищева М.В. |

Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области (приложение 1) от 25 декабря 2019 года № 13-0/01-07 утверждена граница защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 1873 г. по 1878 г. жил Бабушкин Иван Васильевич», расположенный по адресу: село им. Бабушкина, ул. Трудовая, 32.

На основании статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ в границе защитной зоны объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 22 июня 2021 года № 27-0/01-08 утвержден предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Бюст И.В.Бабушкина», 1956 г., расположенного по адресу: Вологодская область, Бабушкинский район, село им. Бабушкина.

Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 8 мая 2020 года № 9-0/01-12 в перечень выявленных объектов культурного наследия включены объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия:

- «Соляной склад в селе им. Бабушкина Вологодской области», распложенный по адресу: Вологодская область, Бабушкинский район, село им. Бабушкина, ул. Советская;

- «Мариинская башня в селе им. Бабушкина Вологодской области», распложенный по адресу: Вологодская область, Бабушкинский район, село им. Бабушкина, ул. Школьная;

- «Спасская рассолоподьемная скважина в селе им. Бабушкина Вологодской области», распложенный по адресу: Вологодская область, Бабушкинский район, село им. Бабушкина.

- Сведения о планах и программах комплексного социального развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа

Постановление совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 443-СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Вологодской области».

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года  № 920 (в редакции постановления Правительства Вологодской области от 20 декабря 2021 года № 1440).

Стратегия социально-экономического развития Бабушкинского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утвержденная решением Представительного собрания Бабушкинского муниципального района Вологодской области от 26 декабря 2018 года № 239.

Программа развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением Губернатора Вологодской области от 26 апреля 2018 года № 97.

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области на 2017 - 2021 годы, утвержденная Постановлением Губернатора области от 31 мая 2017 года № 158.

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Бабушкинское на 2018-2022 года», утвержденная Постановлением администрации сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области от 22 мая 2018 года № 77.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

## 3.1 Градостроительные решения

### 3.1.1 Обоснование проектного предложения генерального плана сельского поселения

Схема территориального планирования Бабушкинского муниципального района по максимальному варианту демографического прогноза для сельского поселения Бабушкинское и Демьяновское предусматривает изменение численность постоянного населения на 2030 год – 5618 человек, на начало 2020 года (фактическое значение) – 5396 человек, следовательно, увеличение за указанный период составит 222 человека постоянно проживающего населения.

Расчет обоснования проектируемой площади

Проектным предложением генерального плана сельского поселения Бабушкинское предусматривается увеличение площадей населенных пунктов в целях урегулирования формального землепользования по данным единого государственного кадастра недвижимости.

Организация и выбор территории под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития населенных пунктов поселения:

- Намечается увеличение численности постоянно проживающего населения с 5416 человек на расчетный срок (2045 года) до 5554 человек.

- Увеличение жилищной обеспеченности с 25,6  до 44,4 на расчетный срок.

- Существующий жилой фонд составляет 138125/8462/2288,0 кв.м, обеспеченность жилым фондом – 25,6/114,4, ветхий и аварийный фонд составляет – 34850 кв.м, что составляет 23,4 % от общей площади жилого фонда.

Показатели по жилому фонду сведены в таблицу 3.1.1.1.

Таблица 3.1.1.1

| № п/п | Показатели | Площадь, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Существующий жилой фонд | 146,587/2,288 |
| 2. | Убыль существующего жилого фонда на расчетный срок (37,5 % при норме 1,5 % в год) | 27,914 |
| 3. | Сохраняемый жилой фонд | 86,111 |
| 4. | Потребность в жилом фонде (при обеспеченности 44,4 кв.м/чел) на расчетный срок | 246,598 |
| 5. | Объем нового жилищного строительства, в том числе требующего реконструкции или компенсационного строительства | 160,487 |

/данные по сезонно проживающим

В настоящее время процентное соотношение существующего (без учета неиспользуемого) жилого фонда по видам застройки представлено в таблице 3.1.1.2.

Таблица 3.1.1.2

| № п/п | Типы домов | Общая площадь жилого фонда, тыс.кв.м | % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | 89,077 | 60 |
| 2. | Многоквартирная застройка | 59,798 | 40 |

В сельском поселении не значительно преобладает индивидуальная жилая застройка. Новое жилищное строительство в последние годы ведется достаточно активно.

Проектом предлагается строительство нового жилья усадебного и секционного типа.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам сведены в таблицу 3.1.1.3.

Таблица 3.1.1.3

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Исходный год - 2020 | Расчетный срок – 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность населения | чел. | 5396/20 | 5532/22 |
| 2. | Средняя жилая беспеченность |  | 25,6/114,4 | 44,4 |
| 3. | Жилой фонд | тыс. кв.м | 146,587/2,288 | 245,62/0,977 |

/сезонно проживающие

Средний состав семьи по поселению равен – 2,7 человека.

Квартира на среднестатистическую семью к концу расчетного срока составит 119,88 кв.м.

Таким образом, потребуется строительство 1339 новых квартир, с учетом замены ветхого аварийного фонда.

Для проектирования принимаем:

площадь участка для индивидуальной жилой застройки ≈ 0,23 га с учетом инфраструктуры,

На расчетный срок: 801 квартира – 184,23 га.

площадь квартиры секционной застройки ≈ 0,04 га с учетом инфраструктуры,

На расчетный срок: 538 квартир – 21,52 га.

Так как населенные пункты окружены лесами, то необходимо предусмотреть пожарные разрывы от границ застройки сельских поселений до лесных насаждений в лесничествах в 30 м в соответствии с п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

### 3.1.2 Проектные предложения генерального плана по приведению категорий земель в соответствие с положениями Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ

Предложения генерального плана по уточнению (изменению) границ населенных пунктов сельского поселения формировались с учетом:

Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ;

данных о границах земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (далее-ЕГРН);

данных государственного лесного реестра (далее-ГЛР) о наличии в границах населенных пунктов земель лесного фонда.

В процессе подготовки генерального плана были выявлены факты противоречия сведений ГЛР и ЕГРН, в части определения границ земель лесного фонда и земель иных категорий. Данные противоречия в материалах генерального плана учтены в соответствии с положениями Федерального закона № 280-ФЗ.

Так, на основании ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ в случаях, если в соответствии со сведениями, содержащимися в ГЛР, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определена в генеральном плане в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, либо в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные участки, при отсутствии таких сведений в ЕГРН в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

Согласно Федеральному закону № 280-ФЗ при разработке генерального плана бюджетным учреждением проведена работа по приведению сведений  государственного лесного реестра (далее – ГЛР) в соответствие со сведениями Единого государственного реестра недвижимости.

Кадастровые номера земельных участков, исключенные из ГЛР: 35:15:0102025:109, 35:15:0102025:110, 35:15:0102010:306, 35:15:0102025:210, 35:15:0102025:114, 35:15:0102025:179, 35:15:0102025:111, 35:15:0102025:205, 35:15:0102025:186, 35:15:0102025:107, 35:15:0102025:113, 35:15:0102025:112, 35:15:0102025:117, 35:15:0102025:120, 35:15:0102025:108, 35:15:0201001:21, 35:15:0201001:296, 35:15:0201001:3, 35:15:0102010:182, 35:15:0101002:13, 35:15:0102010:184, 35:15:0102025:123, 35:15:0102025:212, 35:15:0102004:156, 35:15:0201001:315, 35:15:0102010:190, 35:15:0102025:211,  35:15:0102025:115, 35:15:0102002:3, 35:15:0201001:262, 35:15:0101001:24, 35:15:0102002:160, 35:15:0101017:314,  35:15:0102010:183, о чем Бабушкинским территориальным отделом государственного лесничества составлены акты:

№ Б-8 от 27 июля 2020 года «Об изменении документированной информации государственного лесного реестра», (приложение 1);

№ Б-6 от 15 июня 2021 года «Об изменении документированной информации государственного лесного реестра по Бабушкинскому лесничеству», (приложение 2);

№ Б-11 от 25 октября 2021 года «Об изменении документированной информации государственного лесного реестра по Бабушкинскому лесничеству», (приложение 3).

Согласно письму Департамента лесного комплекса Вологодской области от 27 октября 2021 года № ИХ.03-7627/21 выявлено пересечение границы населенного пункта с им. Бабушкина сельского поселения Бабушкинское с землями лесного фонда Бабушкинского лесничества – Бабушкинское участковое лесничество, совхоз «Бабушкинский», квартал № 21 выделы №№ 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16 (приложение 4).  Выявленные земельные участки лесного фонда являются смежными с земельными участками, расположенными в границах населенного пункта с. им. Бабушкина.

В соответствии с пунктом 19 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке в составе проекта генерального плана поселения карты границ населенных пунктов в границы населенного пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, расположенными в границах населенного пункта (с учетом сохранения в отношении таких земельных участков ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством).

При формировании границ населенных пунктов учитывалось требование пункта 4, части 2, статьи 34 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в редакции Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ). Границы населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Площади населенных пунктов, установленные генеральным планом

Таблица 3.1.2

| № п/п | Название населенного пункта2 | код ОКАТО | Общая площадь населенного пункта, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на дату разработки | проектируемая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | село им. Бабушкина | 19208804001 | 934,30 | 798,87 |
| 2. | деревня Аксеново | 19208820003 | 20,00 | 20,15 |
| 3. | деревня Большой Двор | 19208824002 | 22,17 | 22,17 |
| 4. | деревня Демьяновский Погост | 19208824001 | 84,23 | 80,20 |
| 5. | деревня Зеленик | 19208832002 | 23,32 | 23,32 |
| 6. | деревня Климовская | 19208824003 | 7,17 | 7,23 |
| 7. | деревня Ковшево | 19208832003 | 8,47 | 8,47 |
| 8. | деревня Коровенская | 19208824004 | 8,10 | 8,10 |
| 9. | деревня Королиха | 19208824005 | Границы не определены |  |
| 10. | деревня Косиково | 19208832001 | 74,56 | 74,56 |
| 11. | поселок Леденьга | 19208820006 | 46,78 | 47,00 |
| 12. | деревня Лодочная | 19208824006 | 9,0 | 8,5 |
| 13. | деревня Митино | 19208832004 | 19,18 | 19,20 |
| 14. | деревня Подгорная | 19208824007 | 4,66 | 4,78 |
| 15. | деревня Починок | 19208832005 | 22,98 | 22,98 |
| 16. | деревня Стари | 19208824008 | 7,99 | 8,05 |
| 17. | деревня Тарабукино | 19208824009 | 15,45 | 15,51 |
| 18. | деревня Тупаново | 19208820007 | 20,31 | 22,25 |
| 19. | поселок Юрманга | 19208820001 | 358,58 | 246,33 |

### 3.1.3 Охрана объектов историко-культурного наследия

Историко-культурный каркас формируется из элементов историко-культурного наследия и исторических путей сообщения.

На территории сельского поселения Бабушкинское имеются данные о наличии на указанных землях выявленного объекта археологического наследия и объектов культурного наследия регионального и федерального значения.

Проектом предлагается Спасскую Леденьгскую церковь 1793 года, Троицкую Демьяновскую церковь XIX век отнести к объектам, предлагаемым на постановку в качестве объекта культурного наследия.

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения относятся к компетенции Комитета по охране объектов культурного наследия области.

Положение об историко-культурной экспертизе устанавливает порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы, требования к определению физических и юридических лиц, которые могут привлекаться в качестве экспертов, перечень представляемых экспертам документов, порядок их рассмотрения, порядок проведения иных исследований в рамках экспертизы, порядок определения размера оплаты экспертизы, касающейся объектов культурного наследия федерального значения, а также порядок назначения повторной экспертизы. При этом необходимо уточнение силами специализированных организаций современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

Необходимо исследование неучтенных объектов культурного наследия по заявке местных органов самоуправления (в Комитете по охране объектов культурного наследия области) для включения их в категорию выявленных и постановления на учет в качестве памятников культурного наследия местного или регионального значения.

Необходимо продолжить выявление и постановку на учет в органах государственной охраны памятников истории и культуры исторических поселений и других элементов историко-культурного каркаса территории.

Необходимо определить проектом охранных зон и проектом межевания границы земель историко-культурного назначения на территории сельского поселения, провести противоаварийные и консервационные работы по памятникам, расположенным в удаленных местностях. Провести учет памятников археологии, установленных решением областных властей, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения, а также организовать археологические исследования, опережающие раскопки на участках предполагаемого строительства.

### 3.1.4 Особенности освоения территорий вблизи водных объектов

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации территории вблизи водных объектов, используемые для строительства и эксплуатации, а также планируемые для последующего освоения, должны быть защищены от затопления и подтопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтоплением грунтовыми водами.

Перед освоением данных территорий требуется выполнение проектов инженерно-гидрологических изысканий на каждый участок для определения 1% и 10% уровня затопления.

По результатам данных проектов, по необходимости разрабатывается комплекс мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон подтопления или затопления.

На участках развития и на существующей территории в зоне подтопления 1% обеспеченности строительство объектов капитального строительства возможно только при выполнении специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления в соответствии с частью 2 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.

### 3.1.5 Рекреационный потенциал

Бабушкинский муниципальный район располагает туристическим и рекреационным потенциалом.

Для территории сельского поселения Бабушкинское можно выделить направление лечебно - оздоровительного туризма.

Наличие уникальных соляных источников определяет развитие этого вида туризма. Санаторий «Леденгск» - это единственное учреждение на востоке Вологодской области, имеющее возможность для проведения санаторно-курортной реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения и травм. Санаторий «Леденгск» единственный в области, имеющий собственную полную лечебную базу: минеральную воду для ванн, лечебные грязи и минеральную питьевую воду. Ежегодно здесь проходит лечение более двух тысяч человек.

В 2005 году обнаружены запасы минеральной питьевой воды в районе действующего санатория «Леденгск». По результатам исследования вода является минеральной питьевой лечебно-столовой и относится к XVI группе Ижевскому -1 типу.

Санаторий «Леденгск» принимает не только вологжан, но и жителей других регионов страны. Его специалисты занимаются санаторно-курортной реабилитацией, активно развивают сферу лечебно-оздоровительного туризма.

Наличие значительного историко-культурного потенциала в сочетании с возрастающим интересом к национальным традициям, духовному наследию и ростом платежеспособности населения позволяет развивать культурно-познавательный, усадебный, паломнический и этнографический туризм.

Кроме этого работает туристический маршрут: «Развитие солеварения в Леденгском крае». В 2019 году начали работу два новых туристических маршрута в с. им. Бабушкина «История первого курорта Вологодчины» и «История района: прошлое и настоящее», разработанные и реализуемые Бабушкинским историческим музеем.

Для приёма туристов предлагает свои услуги Гостевой дом «Усолье», для охотников и рыболовов открыт гостевой дом «Виктория», расположенный в живописном месте Сысоевского бора, охотничий домик на реке Вотча.

Рекреационный потенциал района позволяет сделать вывод о возможности организации новых объектов массового отдыха и туризма, ориентированных на потребности населения самого района, Вологодской области, Северо-Запада и Центральной России. Наличие предпосылок для развития этнографического направления в туризме также создает условия для увеличения потока внутренних и иностранных туристов.

Туристская деятельность должна стать частью экономической деятельности Бабушкинского муниципального район, что позволит создать новые рабочие места для жителей и привлечь дополнительные доходы в бюджет района. Развитие туризма способствует росту занятости, прежде всего в сфере малого и среднего бизнеса.

# 3.2 Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы сельского поселения Бабушкинское. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающей связи между населенными пунктами, во многом зависят устойчивое экономическое развитие, улучшение условий трудовой деятельности и повышение уровня жизни населения.  Дорожная сеть в настоящее время не в полной мере соответствует социальным и экономическим потребностям общества. Малая плотность сети автомобильных дорог с круглогодично проезжаемыми участками, ее недостаточная развитость и сильная изношенность покрытий, недостаточная прочность дорожных одежд приводят к росту транспортных издержек, снижению конкурентоспособности произведенной продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики поселения.

Транспортная инфраструктура сельского поселения Бабушкинское представлена автомобильным и воздушным транспортом. Перевозка грузов по территории поселения осуществляется автомобильным транспортом.

Сеть автомобильных дорог связывает поселение с районным центром с. им. Бабушкина, ближайшими сельскими поселениями Бабушкинского, Тотемского и Никольского муниципальных районов.

### 3.2.1 Воздушный транспорт

На территории сельского поселения Бабушкинское, на западе села им. Бабушкина расположена вертолётная площадка.

В соответствии c п. 2.9 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения, что справедливо обусловлено наличием разнообразных типов специфичных источников оценки - воздушных судов (ВС), совершающие наземные и взлетно-посадочные операции.

### 3.2.2 Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения Бабушкинское железнодорожное сообщение отсутствует.

### 3.2.3 Водный транспорт

На территории сельского поселения Бабушкинское водный транспорт отсутствует.

### 3.2.4 Автомобильные дороги и транспортная сеть

Сеть автомобильных дорог сельского поселения Бабушкинское включает автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значений и приведены в таблице 3.2.4.1.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения или межмуниципального значения предоставлен казенным учреждением Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» от 21 января 2020 года № 09-08/315 в соответствии с  Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Бабушкинского муниципального района.

По территории сельского поселения Бабушкинское проходит автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Тотьма - Никольск.

Протяженность участка дороги составляет 38,3 км с асфальтобетонным покрытием проезжей части, соединяющий районные центры Тотемского, Бабушкинского и Никольского района.

Автомобильные дороги общего пользования на территории  сельского поселения Бабушкинское

Таблица 3.2.4.1

| № | Наименование автомобильных дорог | Протяженность дорог, км | Категория дороги | Усредненная ширина полосы отвода, м | Ширина проезжей части, м | Ширина зем. полотна поверху, м | Материал покрытия | Классификация автомобильных дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демьяновский Погост-Большой Двор с подъездом к д. Подгорная | 4,6 | V | 21/12 | 6,0 | 8,0 | ПГС | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения |
| 2 | Косиково - Демьяновский Погост | 4,7 | V | 20/20 | 6,0 | 8,0 | асфальтобетон | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения |
| 3 | Подъезд к д. Аксеново | 2,2 | V | 26 | 6,0 | 8,0 | ПГС | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения |
| 4 | Подъезд к д. Митино | 1,1 | V | 21 | 6,0 | 8,0 | ПГС, асфальтобетон | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения |
| 5 | Подъезд к пос. Юрманга | 2,7 | IV | 10/10 | 6,0 | 8,0 | асфальтобетон | Автомобильная дорога местного значения |
| 6 | с. им. Бабушкина- Михайловка | 24,0 | IV | 30/10 | 6,0 | 8,0 | Асфальтобетон,ПГС | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения |
| 7 | с. им. Бабушкина -Тупаново | 10,0 | IV | 25/13 | 6,0 | 8,0 | ПГС | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения |
| 8 | С. им. Бабушкина - Ида | 9,0 | IV | 25/13 | 6,0 | 8,0 | ПГС | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения |
| 9 | Тотьма - Никольск | 38,3 | III | От 8 м до 60 м | 7,0 | 8,0 | асфальтобетон | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения |
| 10 | Демьяновский Погост - Тарабукино | 1,9 | V | - | 4.5 | - | грунт | Автомобильная дорога местного значения |
| 11 | Подъезд к д. Починок | 1,3 | V | - | 4.5 | - | ПГС | Автомобильная дорога местного значения |
| 12 | Косиково-Зеленик | 5,4 | V |  | 4.5 |  | грунт | Автомобильная дорога местного значения |
|  | Итого | 105,2 |  |  |  |  |  |  |

Автомобильные дороги местного значения дополняют опорную автодорожную сеть и обеспечивают возможность проезда к населенным пунктам сельского поселения. Все они являются тупиковыми подъездами к населенным пунктам сельского поселения Бабушкинское. Покрытия проезжих частей на автомобильных дорогах местного значения в основном грунтовые.

В связи с отсутствием межевания данных по полосам отвода автомобильных дорог местного значения нет. По данным собственников, для большей части дорог сельского поселения не выполнено межевание, не установлены технические категории, не рассчитана ширина полос отвода. К таким относятся все автомобильные дороги местного значения.

Данные по видам покрытий автомобильных дорог сельского поселения приведены в таблице 3.2.4.2. Дороги с твердыми усовершенствованными асфальтобетонными покрытиями составляют 70,8 км, с грунтовыми низшими  покрытиями – 34,4 км.

Сеть автомобильных дорог по видам покрытий

Таблица 3.2.4.2

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность дорог с материалами покрытий, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | асфальтобетон, твердые усовершенствованные | гравий, переходные | грунт, низшие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демьяновский Погост-Большой Двор с подъездом к д. Подгорная | - | - | 4,6 |
| 2 | Косиково - Демьяновский Погост | 4,7 | - | - |
| 3 | Подъезд к д. Аксеново | - | - | 2,2 |
| 4 | Подъезд к д. Митино | 1,1 | - | - |
| 5 | Подъезд к пос. Юрманга | 2,7 | - | - |
| 6 | с. им. Бабушкина- Михайловка | 24,0 | - | - |
| 7 | с. им. Бабушкина -Тупаново | - | - | 10,0 |
| 8 | С. им. Бабушкина - Ида | - | - | 9,0 |
| 9 | Тотьма - Никольск | 38,3 | - | - |
| 10 | Демьяновский Погост - Тарабукино | - | - | 1,9 |
| 11 | Подъезд к д. Починок | - | - | 1,3 |
| 12 | Косиково-Зеленик | - | - | 5,4 |
|  | ВСЕГО протяженность, км | 70,8 | - | 34,4 |

Общая протяженность автодорожной сети сельского поселения Бабушкинское составляет 105,2 км. Основной автомобильной дорогой в сельском поселении является участок автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Тотьма-Никольск. Данная дорога является транзитной для сельского поселения и соединяет Никольский муниципальный район и Тотемский муниципальный район, а также выходит на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-123 Чекшино – Тотьма – Котлас - Куратово.

Остальные автомобильные дороги дополняют опорную сеть и обеспечивают подъезды к населенным пунктам сельского поселения.

В то же время слабо развита сеть местных автомобильных дорог, представляющих собою в большинстве небольшие по протяжению дороги и подъезды к населенным пунктам и производственным предприятиям. Проблемой, которых является отсутствие на них усовершенствованных твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Все автомобильные дороги местного значения, не имеющие твёрдого покрытия, в осенне-весенний период становятся непроезжими, что приводит к целому ряду негативных последствий. Вследствие этого актуальной задачей в поселении является развитие благоустроенной сети дорог местного значения.

Состояние мостов на автомобильных дорогах поселения удовлетворительное, материал конструкций мостовых сооружений железобетон. Общая протяженность 282,35 м.

В таблице 3.2.4.3 представлен расчет плотности автодорожной сети сельского поселения Бабушкинское. Для расчетов плотности принята общая площадь сельского поселения, которая составляет 1498,86 км2. Плотность автодорожной сети сельского поселения составляет – 0,070 км/км2. Плотность автомобильных дорог  регионального или межмуниципального значения – 0,064 км/км2. По покрытиям минимальную плотность (0,023 км/км2) имеют дороги с низшими покрытиями, максимальную (0,047 км/км2) – дороги с усовершенствованными твердыми покрытиями.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования

Таблица 3.2.4.3

| Автомобильные дороги | Протяженность, км | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| По значению: |  |  |
| - регионального или межмуниципального | 96,6 | 0,064 |
| - местного | 8,6 | 0,006 |
| По материалам покрытий проезжих частей: |  |  |
| - усовершенствованными твердыми (асфальтобетон); | 70,8 | 0,047 |
| - переходными (гравийными) | - | - |
| - низшим (грунтовым) | 34,4 | 0,023 |
| Всего |  |  |

Протяженность дорог с усовершенствованным асфальтобетонным  типом покрытия на территории сельского поселения составляет 70,8 км (67,3%), дорог с низшим типом покрытия  – 34,4 км (32,7%).

Проблемой автомобильных дорог местного значения является отсутствие на них усовершенствованных твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Вследствие этого актуальной задачей в поселении является развитие благоустроенной сети местных дорог.

Необходимо предусмотреть комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги:

устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий;

восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием;

профилировка грунтовых дорог;

подсыпка, срезка, планирование и уплотнение неукрепленных обочин;

ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах, устройство и профилирование летних тракторных путей;

- прочистка и профилирование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений.

Схемой территориального планирования Вологодской области на перспективу предложены варианты строительства автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского района:

строительство участка соединяющего автомобильные дороги «С. им. Бабушкина-Тупаново» и «С. им. Бабушкина-Ида» по 4-ой технической категории;

строительство на участке от Княжево до Иды по 4-ой технической категории;

строительство автомобильной дороги «Обход с. им. Бабушкина». Северный обход с. им. Бабушкина включая мосты через р. Леденьгу, через р. Юрмангу.

Данные предложения существенно сократят время автотранспортной связи с отдаленными населенными пунктами поселения и обеспечат автотранспортную связь с Костромской областью.  Автомобильная дорога «Обход с. им. Бабушкина» предлагается для вывода транзитного потока автотранспорта из районного центра, что даст повышение безопасности дорожного движения в населенном пункте, улучшение экологической обстановки.

При разработке генерального плана программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,  разрабатываемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 не учитываются. В настоящее время данная  программа не разработана для Бабушкинского сельского поселения Бабушкинского района. Рекомендовано разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

Генеральным планом сельского поселения Бабушкинское предусматриваются, работы по усовершенствованию транспортной автодорожной сети, которые направлены на:

поддержание существующей сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии;

выполнение межевания и технической классификации дорог местного значения, обеспечение поверхностного водоотвода на отдельных участках дорог;

капитальный ремонт дорог с низшими покрытиями, с устройством на них усовершенствованных (асфальтобетонных) покрытий.

### 3.2.5 Улично-дорожная сеть

В сельском поселении Бабушкинское не выделена структура улично-дорожных сетей населенных пунктов. Частично автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значений включены в улично-дорожную сеть населенных пунктов сельского поселения. В некоторых населенных пунктах они формируют главные улицы.

Дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии.

Работы по усовершенствованию улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения должны быть направлены на:

выделение улично-дорожной сети из опорной сети дорог сельского поселения;

разработку рациональных улично-дорожных схем сетей для каждого населенного пункта;

обеспечение твердых покрытий на главных, а далее и на всех улицах населенных пунктов;

благоустройство улиц (в том числе обеспечение поверхностного водоотвода) и обеспечение их своевременного ремонта и высокого уровня содержания.

### 3.2.6 Общественный пассажирский транспорт

На территории сельского поселения Бабушкинское перевозка пассажиров осуществляется личным и общественным пассажирским автотранспортом. По территории сельского поселения проходят транзитные маршруты. Количество рейсов в обратном направлении равно количеству рейсов прямого направления.

Маршруты проходят по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Тотьма – Никольск и с. им. Бабушкина-Михайловка. Схема маршрутов общественного транспорта, не разветвленная, но обеспечивает связь большей части населенных пунктов сельского поселения между собой, а также с районным центром.

Состояние автомобильных дорог на маршрутах общественного транспорта удовлетворительное.

В сельском поселении Бабушкинское отсутствуют местные маршруты общественного транспорта, которые осуществляли бы связь населенных пунктов только внутри сельского поселения.

По направлению совершенствования общественного транспорта работы должны быть направлены:

на поддержание существующих маршрутов общественного транспорта в хорошем состоянии;

на поддержание исправного технического состояния всех видов транспорта используемых на маршрутах общественного транспорта;

на повышение качества транспортного обслуживания населения общественным транспортом;

на обеспечение доступности общественным автотранспортом путем создания новых автобусных маршрутов или продления существующих маршрутов.

Сервис на автомобильных дорогах сельского поселения развит недостаточно хорошо. В части развития инфраструктуры обслуживания автотранспорта предлагается возможность появления «комплексов» обслуживания автотранспорта на интервалах автомобильных дорог, имеющих наибольшие показатели интенсивности. Главным образом, речь идет об основных автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

# 3.3 Инженерное оборудование территории

## 3.3.1 Водоснабжение

### 3.3.1.1 Существующее положение

По сельскому поселению Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области на 2020 год, существующий расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели, составит 1726,68 куб. м/сут. (расчет приведен ниже).

В разделе использованы материалы, предоставленные администрацией сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского района Вологодской  с письмом от 20 февраля 2020 года № 565 и приведены в таблице 3.3.1.1.1.

В состав сельского поселения Бабушкинское входит 19 населенных пункта, административный центр – с. им. Бабушкина.

В сельском поселении Бабушкинское централизованное водоснабжение от скважин организовано в с. им. Бабушкина, д. Юрманга и частично в д. Демьяновский Погост, д. Большой Двор, д. Климовская, д. Подгорная, д. Косиково, д. Починок.

Данные по существующим инженерным сетям и сооружениям водопровода в сельском поселении представлены в таблицах 3.3.1.1.1 и 3.3.1.1.2.

Таблица 3.3.1.1.1

| № п/п | Наименование водозабора, адрес | Водоподача, дебит, куб. м/час | Характеристики, насоса, станции подкачки, подача | Характеристики водонапорной башни, резервуара | Характеристики воды по СанПиН 1.2.3685-21 | Балансо- держатель | Очистка воды | Резерв воды, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина № 1267, с. им. Бабушкина | 8,0 | ЭЦВ 6-6,3-85, 4,6 куб. м/час | нет данных | соответствует | ООО «Единство» | нет |  |  |
| 2 | Артезианская скважина № 2834, с. им. Бабушкина | 7,0 | ЭЦВ 6-10-80, 4,8 куб. м/час | 50 куб. м | не соответствует | ООО «Единство» | нет |  |  |
| 3 | Артезианская скважина № 505, с. им. Бабушкина | 7,9 | ЭЦВ 6-7,2-75, 6,0 куб. м/час | нет данных | соответствует | ООО «Единство» | нет |  | сведения о поясах ЗСО с реестровыми номерами 35:15-6.568, 35:15-6.567 содержатся в ЕГРН |
| 4 | Артезианская скважина № 2679, с. им. Бабушкина | 7,2 | ЭЦВ 5-6,5-80, 6,2 куб. м/час | 50 куб. м | нет данных | ООО «Единство» | нет |  |  |
| 5 | Артезианская скважина № 541, с. им. Бабушкина | 7,0 | ЭЦВ 6-7,2-75, 6,2 куб. м/час | 50 куб. м | соответствует | ООО «Единство» | нет |  |  |
| 6 | Артезианская скважина № 3518, с. им. Бабушкина | 7,0 | ЭЦВ 6-6,3-80, 6,2 куб. м/час | 50 куб. м | не соответствует | ООО «Единство» | нет |  |  |
| 7 | Артезианская скважина № 743, п. Юрманга | 4,0 | ЭЦВ 6-6,3-80, 0,8 куб. м/час | нет данных | нет данных | ООО «Единство» | нет |  |  |
| 8 | Артезианская скважина № 2867А, п. Юрманга | 6,0 | ЭЦВ 6-6,3-80, 6,3 куб. м/час | нет данных | не соответствует | ООО «Единство» | нет |  |  |
| 9 | Артезианская скважина № 2867, п. Юрманга | 6,0 | ЭЦВ 6-6,3-80, 4,8 куб. м/час | 10 куб. м | не соответствует | ООО «Единство» | нет |  |  |
| 10 | Артезианская скважина № 3517, п. Юрманга | 5,0 | ЭЦВ 6-6,3-80, 6,2 куб. м/час | нет данных | не соответствует | ООО «Единство» | нет |  | резервная |
| 11 | Артезианская скважина № 2631, д. Демьяновский Погост | 6,0 | ЭЦВ6-6,3-80, 6,3 куб. м/час | нет данных | нет данных | ООО «Единство» | нет |  |  |
| 12 | Артезианская скважина № 1005, д. Косиково | 6,0 | ЭЦВ6-10-80, 6,3 куб. м/час | нет данных | нет данных | ООО «Единство» | нет |  |  |
| 13 | Артезианская скважина № 1051, д. Починок | 6,0 | ЭЦВ6-6,3-85, 3,6 куб. м/час | нет данных | нет данных | ООО «Единство» | нет |  |  |
| 14 | Артезианская скважина № 1918, д. Большой Двор, д. Климовская, д. Подгорная | 6,0 | ЭЦВ6-10-80, 10,0 куб. м/час | 60 куб. м | нет данных | ООО «Единство» | нет |  | сведения о поясах ЗСО с реестровыми номерами 35:15-6.554, 35:15-6.552 содержатся в ЕГРН |
| 15 | Артезианская скважина № 1-рэ, с. им. Бабушкина | 10,4 | нет данных | нет данных | нет данных | ООО «Единство» | нет |  | разведочно-эксплуатационная |
| 16 | Артезианская скважина № 2-рэ, с. им. Бабушкина | 9,6 | нет данных | нет данных | не соответствует | ООО «Единство» | нет |  | разведочно-эксплуатационная, сведения о поясах ЗСО с реестровыми номерами 35:15-6.553, 35:15-6.554 содержатся в ЕГРН |

Таблица 3.3.1.1.2

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность, Материал, Диаметр | Водоразборные колонки | Пожарные гидранты, резервуары | Износ, % | Балансо-держатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. им. Бабушкина | 23,0 км, полиэтилен, чугун, сталь, Ду 50-200 мм | нет | 62 | 55 | ООО «Единство» |  |
| 2 | п. Юрманга | 2,8 км, полиэтилен, Ду 50 мм | нет | нет |  | ООО «Единство» |  |
| 3 | д. Демьяновский Погост | 13,3 км, полиэтилен, Ду 50-100 мм | 1 | нет | нет данных | ООО «Единство» |  |
| 4 | д. Косиково |  | 1 | нет | нет данных | ООО «Единство» |  |
| 5 | д. Починок |  | 2 | нет | нет данных | ООО «Единство» |  |
| 6 | д. Большой Двор, д. Климовская, д. Подгорная |  | 2 | нет | нет данных | ООО «Единство» |  |

Источником водоснабжения являются также и шахтные колодцы.

Для остальных населенных пунктов в сельском поселении Бабушкинское источником водоснабжения являются шахтные колодцы.

Вода в колодцах – пресная, питьевая, анализов ее не имеется. Дефицита в питьевой воде в населенных пунктах нет. Качество воды в скважинах регулярно исследуется. Вода, из эксплуатируемых на хозяйственно-питьевые нужды, артезианских скважин не соответствует установленным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателю бор. Необходимо предусмотреть систему очистки воды до нормативных показателей.

По информации, предоставленной администрацией сельского поселения Бабушкинское с письмом от 20 февраля 2020 года № 565 и администрацией Бабушкинского муниципального района в письме от 24 апреля 2020 года № 1760 на территории сельского поселения, имеются проекты зон санитарной охраны (далее – ЗСО) артезианских скважин. Данные представлены в таблице 3.3.1.1.3.

Таблица 3.3.1.1.3

| № п/п | Месторасположение | №№ скважин | Размеры границ поясов ЗСО |  |  |  |  |  |  | Организация, выполнившая проект ЗСО | Дата утверждения проекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й пояс, м | 2-й пояс |  |  | 3-й пояс |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вверх по потоку, м | вниз по потоку, м | ширина потока в одну сторону, м | вверх по потоку, м | вниз по потоку, м | ширина потока в одну сторону, м |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. им. Бабушкина | 1267 | 30х30 | 37 | 31 | 66 | 632 | 131 | 552 |  | 2017 г |  |
| 2 | с. им. Бабушкина | 2834 | 48х54 | 37 | 31 | 66 | 632 | 131 | 552 |  |  |  |
| 3 | с. им. Бабушкина | 505 | 48х54 | 37 | 31 | 66 | 632 | 131 | 552 |  |  |  |
| 4 | с. им. Бабушкина | 2679 | 48х56 | 37 | 31 | 66 | 632 | 131 | 552 |  |  |  |
| 5 | с. им. Бабушкина | 541 | 35х35 | 37 | 31 | 66 | 632 | 131 | 552 |  |  |  |
| 6 | с. им. Бабушкина | 3518 | 48х54 | 37 | 31 | 66 | 412 | 122 | 436 |  |  |  |
| 7 | п. Юрманга | 743 | 36х30 | 30 | 30 | 30 | * | * | * |  |  |  |
| 8 | п. Юрманга | 3517 | 30х30 | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| 9 | п. Юрманга | 2867 | 30х30 | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| 10 | п. Юрманга | 2867А | 30х30 | 30 | 30 | 30 | * | * | * |  |  |  |

* - нет данных

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяются определяются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Расходы воды по сельскому поселению Бабушкинское приведены ниже, в таблице 3.3.1.2.1 (раздел 3.3.1.2. «Водоснабжение. Проектные решения»).

Так, видно из таблицы 3.3.1.2.1, среднесуточный расход воды с учетом сезонно проживающих и на полив по сельскому поселению Бабушкинское, составляет:

существующее положение – 1569,713 куб. м/сут.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср (СП 31.13330.2021), где Ксут.max = 1,1 составят:

существующее - Qсут.max = 1,1 х 1569,713 = 1726,68 куб. м/сут.

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена, в основном, значительными потерями в неканализованной зоне и на полив зеленых насаждений и дорог.

Полив насаждений осуществляется водой из открытых водоёмов и шахтных колодцев.

Противопожарные мероприятия

Расчётное количество одновременных пожаров – 1 на всё поселение.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 15 л/с  в жилой зоне (СП 8.13130);

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м. куб (табл. № 7.1 СП 10.13130).

Пожарная безопасность в поселении обеспечена пожарными водоемами и прудами, список приведен в таблице 3.3.1.1.4.

Места забора воды для устранения пожара

Таблица 3.3.1.1.4

| Источник забора | Место забора воды |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Пожарные гидранты, 62 шт. | с. им. Бабушкина, водопроводная сеть |
| Пожарные водоемы, 51 шт | с. им. Бабушкина |
| Пирс на р. Леденьга | с. им. Бабушкина, кафе «Летучий Голландец» |
| Пирс на р. Леденьга | с. им. Бабушкина, плотина за магазином «Умелец» |
| Подъезд к р. Леденьга, 9 шт | с. им. Бабушкина |
| Водонапорные башни, 4 шт | с. им. Бабушкина |
| Водонапорная башня | п. Юрманга |
| Подъезд к р. Леденьга | п. Леденьга |
| Пожарные пруды, 2 шт | п. Леденьга |
| Пожарные пруды, 2 шт | д. Тупаново |
| Пожарный пруд | п.Аксёново |
| Подъезд к реке | д. Большой Двор |
| Водонапорная башня | д. Большой Двор |
| Колодец | д. Климовская |
| Пожарные пруды, 2 шт | д. Демьяновский погост |
| Подъезд к реке | д. Демьяновский погост |
| Пожарный водоем | д. Демьяновский погост |
| Пожарный водоем | д. Косиково |
| Колодец | д. Косиково |
| Подъезд к реке | д. Косиково |
| Пожарный водоем | д. Подгорная |
| Пожарный водоем | д. Починок |
| Колодец | д. Тарабукино |
| Подъезд к реке | д. Тарабукино |
| Пожарный пруд | д. Зеленик |

### 3.3.1.2 Проектные решения

В целом, по сельскому поселению Бабушкинское на 2045 год, расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит 2172,50 куб. м/сут.

Согласно действующей СТП Бабушкинского муниципального района Вологодской области, в сельском поселении Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- Реконструкция и строительство артезианских скважин (бурение резервных артезианских скважин), водонапорных башен, пожарных резервуаров и водоемов;

- Строительство новых водопроводных сетей, а также реконструкция и замена ветхих существующих сетей водопровода;

- Тампонаж неиспользуемых артезианских скважин;

- Установка зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время;

- Обустройство общественных колодцев из сборных ж/б колец, (также и в качестве резервных источников водоснабжения) в населенных пунктах;

- Устройство наружного пожаротушения из специальных резервуаров или открытых водоемов во всех населенных пунктах из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

при наличии автонасосов – 200 м;

при наличии мотопомп – 100 - 150 м в зависимости от типа мотопомп.

7) В д. Демьяновский Погост выполнить бурение общественных артезианских скважин (из них 1 – резервная).

8) Устройство общественных колодцев из сборных ж/б колец в населенных пунктах – п. Леденьга, д. Тупаново, д. Аксеново.

Согласно действующей СТП Вологодской области, в сельском поселении Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- Реконструкция системы водоснабжения с установкой системы доочистки;

- В с. им. Бабушкина - реконструкция и строительство водопроводных сетей, водонапорной башни с установкой станции доочистки воды;

- Разработка проектно-сметной документации на выполнение поисковых и оценочных работ на подземные рассолы бальнеологического назначения для «Санаторий «Леденгск»;

- Тампонаж 13 артезианских скважин;

- Разработка ПСД на проведение поисковых и оценочных работ на питьевые подземные воды для водоснабжения левобережной части с. им. Бабушкина Бабушкинского муниципального района Вологодской области;

- Поисковые и оценочные работы на питьевые подземные воды для водоснабжения левобережной части с. им. Бабушкина Бабушкинского муниципального района Вологодской области.

Водоснабжение каждого населенного пункта предлагается от существующих водозаборных сооружений, с увеличением их производительности до проектных потребностей.  В расчетах расходы по обеспечению водой  дачного (периодического)  населения  учтены.

Нормы проектирования. Расчетные расходы воды

Нормы водопотребления приняты в соответствии с приложением 3 местных нормативов градостроительного проектирования Бабушкинского района Вологодской области:

160 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

50 л/сут. на одного человека в существующей застройке частными домами с водопользованием из шахтных колодцев, водоразборных колонок и септиками.

Расходы воды по сельскому поселению Бабушкинское приведены ниже, в таблице 3.3.1.2.1.

Расчётные показатели водопотребления и водоотведения по сельскому поселению Бабушкинское

Таблица 3.3.1.2.1

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Существующее положение |  |  |  |  |  |  | На проект |  |  |  |  |  |  | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во/ сезонно-прожив. | Водопотребле-ние |  | Водоотведение |  | Безвоз-врат-ные потери куб.м/ сут | В септик, жиже- сборник куб.м/ сут | Кол-во/ сезонно-прожив | Водопотребле-ние |  | Водоотведение |  | Безвоз-врат-ные потери куб.м/ сут | В септик, жиже- сборник куб.м/сут |  |
|  |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. расход куб.м/ сут | Норма отвед. л/сут | Суточн. расход куб.м/ сут |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. расход куб.м/ сут | Норма отвед. л/сут | Суточн. расход куб.м/ сут. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население по сельскому поселению Бабушкинское, в т.ч.: | чел. | 5396/ 20 |  |  |  |  |  |  | 5532/ 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. им. Бабушкина | чел. | 4459/ 7 |  |  |  |  |  |  | 4575/ 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах, с централизованным водоснабжением, водонагревателями и канализацией | чел. | 4459/ 7 | 160 | 713,440/ 1,120 | 160 | 713,440/ 1,120 | - | - | 4575/ 9 | 200 | 915,000/ 1,800 | 200 | 915,000/ 1,800 | - | - |  |
|  | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка» | мест раб. | 135 31 | 80 15 | 10,800 0,465 | 80 15 | 10,800 0,465 | - | - | 135 31 | 80 15 | 10,800 0,465 | 80 15 | 10,800 0,465 | - | - |  |
|  | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка» | мест раб. | 30 5 | 80 15 | 2,400 0,075 | 80 15 | 2,400 0,075 | - | - | 30 5 | 80 15 | 2,400 0,075 | 80 15 | 2,400 0,075 | - | - |  |
|  | МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» | мест раб. | 55 14 | 80 15 | 4,400 0,210 | 80 15 | 4,400 0,210 | - | - | 55 14 | 80 15 | 4,400 0,210 | 80 15 | 4,400 0,210 | - | - |  |
|  | МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» | мест раб. | 80 17 | 80 15 | 6,400 0,255 | 80 15 | 6,400 0,255 | - | - | 80 17 | 80 15 | 6,400 0,255 | 80 15 | 6,400 0,255 | - | - |  |
|  | МБОУ «Бабушкинская средняя школа» | мест | 656 | 20 | 13,120 | 20 | 13,120 | - | - | 656 | 20 | 13,120 | 20 | 13,120 | - | - |  |
|  | Школьный стадион | кв.м | 16103 | 0,5 | 8,052 | - | - | 8,052 | - | 16103 | 0,5 | 8,052 | - | - | 8,052 | - |  |
|  | Стадионы | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | 21000 | 0,5 | 10,500 | - | - | 10,500 | - | 3 шт, проект |
|  | МБОУ «Бабушкинская средняя школа» | мест | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 20 | 3,000 | 20 | 3,000 | - | - | проект |
|  | МБОУ ДО «Бабушкинский центр дополнительного образования» | мест | 50 | 20 | 1,000 | 20 | 1,000 | - | - | 50 | 20 | 1,000 | 20 | 1,000 | - | - |  |
|  | МБОУ ДОД «Бабушкинская детская музыкальная школа» | мест | 50 | 20 | 1,000 | 20 | 1,000 | - | - | 50 | 20 | 1,000 | 20 | 1,000 | - | - |  |
|  | БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ» | мест | 50 | 120 | 6,000 | 120 | 6,000 | - | - | 50 | 120 | 6,000 | 120 | 6,000 | - | - |  |
|  | МБУК «Районный Дом культуры» Бабушкинского муниципального района | мест раб. | 225 18 | 8 15 | 1,800 0,270 | 8 15 | 1,800 0,270 | - | - | 225 18 | 8 15 | 1,800 0,270 | 8 15 | 1,800 0,270 | - | - |  |
|  | МБУК «Районный Дом культуры» Бабушкинского муниципального района | мест раб | - | - | - | - | - | - | - | 100 7 | 8 15 | 0,800 0,105 | 8 15 | 0,800 0,105 | - | - | реконструкция |
|  | МБУК Бабушкинская МЦБС: Бабушкинская центральная районная библиотека | раб. | 11 | 15 | 0,165 | 15 | 0,165 | - | - | 11 | 15 | 0,165 | 15 | 0,165 | - | - |  |
|  | МБУК «Бабушкинский районный исторический музей» | раб. | 3 | 15 | 0,045 | 15 | 0,045 | - | - | 3 | 15 | 0,045 | 15 | 0,045 | - | - |  |
|  | ФОК | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | 1540 | 50,0 | 12,850 | 50,0 | 12,850 | - | - | проект, норма 6 м.кв на 1 человека |
|  | Аптека ГП ВО ГПТП «Фармация» | раб. | 1 | 30 | 0,03 | 30 | 0,03 | - | - | 1 | 30 | 0,03 | 30 | 0,03 | - | - |  |
|  | Аптечный пункт ООО «Здоровье» | раб. | 1 | 30 | 0,03 | 30 | 0,03 | - | - | 1 | 30 | 0,03 | 30 | 0,03 | - | - |  |
|  | Аптека «На Красной» | раб. | 1 | 30 | 0,03 | 30 | 0,03 | - | - | 1 | 30 | 0,03 | 30 | 0,03 | - | - |  |
|  | Аптечный пункт ООО «Антей» | раб. | 1 | 30 | 0,03 | 30 | 0,03 | - | - | 1 | 30 | 0,03 | 30 | 0,03 | - | - |  |
|  | Парикмахерские | мест | 5 | 15 | 0,075 | 15 | 0,075 | - | - | 5 | 15 | 0,075 | 15 | 0,075 | - | - |  |
|  | Мастерские по ремонту | мест | 5 | 15 | 0,075 | 15 | 0,075 | - | - | 5 | 15 | 0,075 | 15 | 0,075 | - | - |  |
|  | Фотоателье | мест | 2 | 15 | 0,030 | 15 | 0,030 | - | - | 2 | 15 | 0,030 | 15 | 0,030 | - | - |  |
|  | Объект бытового обслуживания | мест | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 0,150 | 15 | 0,150 | - | - | проект |
|  | Банный комплекс | чел | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 180 | 3,600 | 180 | 3,600 | - | - | проект |
|  | КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» ПЧ-144 | раб. маш. | 28 4 | 100,0 600,0 | 2,800 2,400 | 100,0 | 2,800 - | - 2,400 | - - | 28 4 | 100,0 600,0 | 2,800 2,400 | 100,0 | 2,800 - | - 2,400 | - - |  |
|  | Магазины | кв.м. | 763,4 | 1,5 | 1,145 | 1,5 | 1,145 | - | - | 763,4 | 1,5 | 1,145 | 1,5 | 1,145 | - | - |  |
|  | ОСП ФГУП «Почта России» | раб. | 5 | 15 | 0,075 | 15 | 0,075 | - | - | 5 | 15 | 0,075 | 15 | 0,075 | - | - |  |
|  | Администрация Бабушкинского муниципального района | раб. | 10 | 15 | 0,15 | 15 | 0,15 | - | - | 10 | 15 | 0,15 | 15 | 0,15 | - | - |  |
|  | Администрация сельского поселения Бабушкинское | раб. | 5 | 15 | 0,075 | 15 | 0,075 | - | - | 5 | 15 | 0,075 | 15 | 0,075 | - | - |  |
|  | КУ МФЦ Бабушкинского муниципального района | раб. | 5 | 15 | 0,075 | 15 | 0,075 | - | - | 5 | 15 | 0,075 | 15 | 0,075 | - | - |  |
|  | ОМВД России по Бабушкинскому району | раб. | 50 | 15 | 0,750 | 15 | 0,750 | - | - | 50 | 15 | 0,750 | 15 | 0,750 | - | - |  |
|  | Тотемский районный суд | раб. | 10 | 15 | 0,150 | 15 | 0,150 | - | - | 10 | 15 | 0,150 | 15 | 0,150 | - | - |  |
|  | Редакция газеты «Знамя» | раб. | 6 | 15 | 0,090 | 15 | 0,090 | - | - | 6 | 15 | 0,090 | 15 | 0,090 | - | - |  |
|  | ПАО Сбербанк России доп. офис № 8638/0138 | раб. | 2 | 15 | 0,030 | 15 | 0,030 | - | - | 2 | 15 | 0,030 | 15 | 0,030 | - | - |  |
|  | Столовая Райпотребсоюза | блюд | 792 | 12 | 9,504 | 12 | 9,504 | - | - | 792 | 12 | 9,504 | 12 | 9,504 | - | - | 40 п. мест |
|  | Кафе «Летучий голландец» ИП Мазина О.В. | блюд | 792 | 12 | 9,504 | 12 | 9,504 | - | - | 792 | 12 | 9,504 | 12 | 9,504 | - | - | 40 п. мест |
|  | Кафе «Меридиан» ИП Харина М.И. | блюд | 792 | 12 | 9,504 | 12 | 9,504 | - | - | 792 | 12 | 9,504 | 12 | 9,504 | - | - | 40 п. мест |
|  | Кафе | блюд | - | - | - | - | - | - | - | 396 | 12 | 4,752 | 12 | 4,752 | - | - | проект, 20 п. мест, инв. пл. |
|  | СТО | раб. | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 25 | 0,150 | 25 | 0,150 | - | - | инв. пл. |
|  | Гостевой дом «Уют» | мест | 15 | 230 | 3,450 | 230 | 3,450 | - | - | 15 | 230 | 3,450 | 230 | 3,450 | - | - |  |
|  | Гостевой дом «Усолье» | мест | 9 | 230 | 2,070 | 230 | 2,070 | - | - | 9 | 230 | 2,070 | 230 | 2,070 | - | - |  |
|  | Гостевой дом «В гостях у бабушки» | мест | 5 | 230 | 1,150 | 230 | 1,150 | - | - | 5 | 230 | 1,150 | 230 | 1,150 | - | - |  |
|  | База семейного отдыха Рождественская | мест | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 230 | 2,300 | 230 | 2,300 | - | - | проект инв. пл-ка |
|  | ГП ВО Санаторий «Леденгск» | мест | 111 | 150 | 16,650 | 150 | 16,650 | - | - | 111 | 150 | 16,650 | 150 | 16,650 | - | - |  |
|  | Пекарня ИП Немеш Е.С. |  | - | - | 6,900 | - | 6,900 | - | - | - | - | 6,900 | - | 6,900 | - | - | ТП 414-1-42.89 |
|  | Пекарня ПК «Бабушкинский» |  | - | - | 6,900 | - | 6,900 | - | - | - | - | 6,900 | - | 6,900 | - | - | ТП 414-1-42.89 |
|  | СППК «Родник» | тн тн тн тн тн тн тн | 0,684 0,056 0,031 0,036 0,054 0,010 0,018 | 4000 9000 29000 23000 48000 53000 12000 | 2,736 0,504 0,899 0,828 2,592 0,530 0,216 | 3200 7200 23200 18400 38400 42400 9600 | 2,189 0,403 0,719 0,662 2,074 0,424 0,173 | 0,547 0,101 0,180 0,166 0,518 0,106 0,043 | - - - - - - - | 0,684 0,056 0,031 0,036 0,054 0,010 0,018 | 4000 9000 29000 23000 48000 53000 12000 | 2,736 0,504 0,899 0,828 2,592 0,530 0,216 | 3200 7200 23200 18400 38400 42400 9600 | 2,189 0,403 0,719 0,662 2,074 0,424 0,173 | 0,547 0,101 0,180 0,166 0,518 0,106 0,043 | - - - - - - - | молоко кефир сливки сметана творог масло слив. йогурт |
|  | ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» | чел | 41 | 25 | 1,025 | 25 | 1,025 | - | - | 41 | 25 | 1,025 | 25 | 1,025 | - | - |  |
|  | АЗС № 32 | чел | 8 | 25 | 0,200 | 25 | 0,200 | - | - | 8 | 25 | 0,200 | 25 | 0,200 | - | - |  |
|  | МУП «Леденгск» | чел | 19 | 25 | 0,475 | 25 | 0,475 | - | - | 19 | 25 | 0,475 | 25 | 0,475 | - | - |  |
|  | ООО «Единство» | чел | 20 | 25 | 0,500 | 25 | 0,500 | - | - | 20 | 25 | 0,500 | 25 | 0,500 | - | - |  |
|  | ДРСУ | чел | 41 | 25 | 1,025 | 25 | 1,025 | - | - | 41 | 25 | 1,025 | 25 | 1,025 | - | - |  |
|  | Помывка в бане | чел. | 4459/ 7 | 8,7 | 38,793/ 0,061 | - | - | 38,793/ 0,061 | - | 4575/ 9 | 8,7 | 39,803/ 0,078 | - | - | 39,803/ 0,078 |  |  |
|  | ИТОГО по с. им. Бабушкина |  |  |  | 888,692/ 1,181 |  | 840,186/ 1,120 | 50,906/ 0,061 | - |  |  | 1134,669/ 1,878 |  | 1072,253/ 1,800 | 62,416/ 0,078 | - |  |
| 2 | д. Демьяновский Погост | чел. | 225 |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах, с водоснабжением, водонагревателями и автономной канализацией | чел. | 105 | 160 | 16,800 | 80 | - | 8,400 | 8,400 | 226 | 200 | 45,200 | 200 | 45,200 | - | - |  |
|  | Жители в домах с водоснабжением из шахтных колодцев и ВРК с выгребными ямами | чел. | 120 | 50 | 6,000 | 25 | - | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | МБОУ «Бабушкинская СШ» структурное подразделение «Группа дошкольного образования» | мест раб. | 15 4 | 80 15 | 1,200 0,060 | 40 7,5 | - - | 0,600 0,030 | 0,600 0,030 | 15 4 | 80 15 | 1,200 0,060 | 80 15 | 1,200 0,060 | - | - |  |
|  | Структурное подразделение «Начальные и основные классы» | мест | 34 | 20 | 0,680 | 10 | - | 0,340 | 0,340 | 120 | 20 | 2,400 | 20 | 2,400 | - | - |  |
|  | Дом культуры | мест | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 8 | 0,520 | 8 | 0,520 | - | - | проект |
|  | Библиотека | раб. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 0,015 | 15 | 0,015 | - | - | проект |
|  | Спортивная площадка | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 0,5 | 0,500 | 0,5 | 0,500 | - | - | проект |
|  | Демьяновский ФАП | раб. мест | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 | 30 10 | 0,03 0,01 | 30 10 | 0,03 0,01 | - | - | кап. ремонт |
|  | Объект бытового обслуживания | мест | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | 0,120 | 15 | 0,120 | - | - | проект |
|  | Банный комплекс | чел | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 180 | 1,620 | 180 | 1,620 | - | - | проект |
|  | Отделение почтовой связи | раб. |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 | 0,015 | 15 | 0,015 | - | - | проект |
|  | Кафе | блюд | - | - | - | - | - | - | - | 436 | 12 | 5,232 | 12 | 5,232 | - | - | проект, 22 посадочных места |
|  | Магазины | кв.м | 42,0 | 1,5 | 0,063 | 7,5 | - | 0,032 | 0,032 | 42,0 | 1,5 | 0,063 | 1,5 | 0,063 | - | - |  |
|  | Помывка в бане | чел. | 225 | 8,7 | 1,958 | - | - | 1,958 | - | 226 | 8,7 | 1,966 | - | - | 1,966 | - |  |
|  | ИТОГО по д. Демьяновский Погост |  |  |  | 26,761 |  | - | 14,360 | 14,402 |  |  | 58,951 |  | 56,985 | 1,966 | - |  |
| 3 | д. Климовская | чел. | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с водоснабжением из шахтных колодцев и ВРК с выгребными ямами | чел. | 5 | 50 | 0,250 | 25 | - | 0,125 | 0,125 | 6 | 50 | 0,300 | 25 | - | 0,150 | 0,150 |  |
|  | Помывка в бане | чел. | 5 | 8,7 | 0,044 | - | - | 0,044 | - | 6 | 8,7 | 0,052 | - | - | 0,052 | - |  |
|  | ИТОГО по д. Климовская |  |  |  | 0,294 |  | - | 0,169 | 0,125 |  |  | 0,352 |  |  | 0,202 | 0,150 |  |
| 4 | д. Косиково | чел. | 168/ 2 |  |  |  |  |  |  | 170/ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах, с водоснабжением, водонагревателями и автономной канализацией | чел. | 100 | 160 | 16,000 | 80 | - | 8,000 | 8,000 | 102 | 160 | 16,320 | 80 | - | 8,160 | 8,160 |  |
|  | Жители в домах с водоснабжением из шахтных колодцев и с выгребными ямами | чел. | 68/ 2 | 50 | 3,400/ 0,100 | 25 | - | 1,700/ 0,050 | 1,700/ 0,050 | 68/ 2 | 50 | 3,400/ 0,100 | 25 | - | 1,700/ 0,050 | 1,700/ 0,050 |  |
|  | Косиковский ФАП | раб. мест | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 | 30 10 | 0,03 0,01 | 15 5 | - | 0,015 0,005 | 0,015 0,005 | кап. ремонт |
|  | Магазины | кв.м | 82,0 | 1,5 | 0,123 | 0,75 | - | 0,062 | 0,062 | 82,0 | 1,5 | 0,123 | 0,75 | - | 0,062 | 0,062 |  |
|  | Помывка в бане | чел. | 168/ 2 | 8,7 | 1,462/ 0,017 | - | - | 1,462/ 0,017 | - | 170/ 2 | 8,7 | 1,479/ 0,017 | - | - | 1,479/ 0,017 | - |  |
|  | ИТОГО по д. Косиково |  |  |  | 20,985/ 0,117 |  |  | 11,224/ 0,067 | 9,762/ 0,050 |  |  | 21,362/ 0,117 |  |  | 11,359/ 0,067 | 9,942/ 0,050 |  |
| 5 | п. Леденьга | чел. | 14/ 2 |  |  |  |  |  |  | 15/ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с водоснабжением из шахтных колодцев и ВРК с выгребными ямами | чел. | 14/ 2 | 50 | 0,700/ 0,100 | 25 | - | 0,350/ 0,050 | 0,350/ 0,050 | 15/ 2 | 50 | 0,750/ 0,100 | 25 | - | 0,375/ 0,050 | 0,375/ 0,050 |  |
|  | Библиотека | раб. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 0,015 | 7,5 | - | 0,008 | 0,008 | проект |
|  | Кафе | блюд | - | - | - | - | - | - | - | 792 | 12 | 9,504 | 6 | - | 4,752 | 4,752 | проект, 40 п. мест |
|  | Помывка в бане | чел. | 14/ 2 | 8,7 | 0,122/ 0,017 | - | - | 0,122/ 0,017 | - | 15/ 2 | 8,7 | 0,131/ 0,017 | - | - | 0,131/ 0,017 | - |  |
|  | ИТОГО по п. Леденьга |  |  |  | 0,822/ 0,117 |  |  | 0,472/ 0,067 | 0,350/ 0,050 |  |  | 10,400/ 0,117 |  |  | 5,266/ 0,067 | 5,135/ 0,050 |  |
| 6 | д. Починок | чел. | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с водоснабжением из шахтных колодцев и ВРК с выгребными ямами | чел. | 15 | 50 | 0,750 | 25 | - | 0,375 | 0,375 | 16 | 50 | 0,800 | 25 | - | 0,400 | 0,400 |  |
|  | Помывка в бане | чел. | 15 | 8,7 | 0,131 | - | - | 0,131 | - | 16 | 8,7 | 0,139 | - | - | 0,139 | - |  |
|  | ИТОГО по д. Починок |  |  |  | 0,881 |  | - | 0,506 | 0,375 |  |  | 0,939 |  |  | 0,539 | 0,400 |  |
| 7 | д. Тупаново | чел. | 2 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с водоснабжением из шахтных колодцев и ВРК с выгребными ямами | чел. | 2 | 50 | 0,100 | 25 | - | 0,050 | 0,050 | 10 | 50 | 0,500 | 25 | - | 0,250 | 0,250 |  |
|  | Библиотека | раб. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 0,015 | 7,5 | - | 0,008 | 0,008 | проект |
|  | Помывка в бане | чел. | 2 | 8,7 | 0,017 | - | - | 0,017 | - | 10 | 8,7 | 0,087 | - | - | 0,087 | - |  |
|  | ИТОГО по д. Тупаново |  |  |  | 0,117 |  | - | 0,067 | 0,050 |  |  | 0,602 |  | - | 0,345 | 0,258 |  |
| 8 | п. Юрманга | чел. | 450/ 5 |  |  |  |  |  |  | 456/ 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с водоснабжением из шахтных колодцев и ВРК с выгребными ямами | чел. | 450/ 5 | 160 | 72,000/ 0,800 | 160 | 72,000/ 0,800 | - | - | 456/ 5 | 200 | 91,200/ 1,000 | 200 | 91,200/ 1,000 | - | - |  |
|  | МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» | мест раб. | 45 4 | 80 15 | 3,600 0,060 | 80 15 | 3,600 0,060 | - | - | 45 4 | 80 15 | 3,600 0,060 | 80 15 | 3,600 0,060 | - | - |  |
|  | Библиотека | раб. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 0,015 | 15 | 0,015 | - | - | проект |
|  | Юрмангский ФАП | раб. мест | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 | 30 10 | 0,03 0,01 | 30 10 | 0,03 0,01 | - | - | кап. ремонт |
|  | Объект бытового обслуживания | мест | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 0,210 | 15 | 0,210 | - | - | проект |
|  | Банный комплекс | чел | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 180 | 1,800 | 180 | 1,800 | - | - | проект |
|  | ОСП ФГУП «Почта России» | раб. | 3 | 15 | 0,045 | 15 | 0,045 | - | - | 3 | 15 | 0,045 | 15 | 0,045 | - | - |  |
|  | Магазины | кв.м | 262,5 | 1,5 | 0,394 | 1,5 | 0,394 | - | - | 262,5 | 1,5 | 0,394 | 1,5 | 0,394 | - | - |  |
|  | Кафе | блюд | - | - | - | - | - | - | - | 396 | 12 | 4,752 | 12 | 4,752 | - | - | проект, 20 посадочных мест |
|  | Помывка в бане | чел. | 450/ 5 | 8,7 | 3,915/ 0,044 | - | - | 3,915/ 0,044 | - | 456/ 5 | 8,7 | 3,957/ 0,044 | - | - | 3,957/ 0,044 | - |  |
|  | ИТОГО по п. Юрманга |  |  |  | 80,014/ 0,844 |  | 76,099/ 0,800 | 3,915/ 0,044 |  |  |  | 106,073/ 1,044 |  | 102,116/ 1,000 | 3,957/ 0,004 | - |  |
| 9 | Остальные населенные пункты сельского поселения Бабушкинское | чел. | 58/ 4 |  |  |  |  |  |  | 58/ 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с водоснабжением из шахтных колодцев и ВРК с выгребными ямами | чел. | 58/ 4 | 50 | 2,900/ 0,200 | 20,25 | - | 1,450/ 0,100 | 1,450/ 0,100 | 58/ 4 | 50 | 2,900/ 0,200 | 20,25 | - | 1,450/ 0,100 | 1,450/ 0,100 |  |
|  | Помывка в бане | чел. | 58/ 4 | 8,7 | 0,505/ 0,035 | - | - | 0,505/ 0,035 | - | 58/ 4 | 8,7 | 0,505/ 0,035 | - | - | 0,505/ 0,035 |  |  |
|  | ИТОГО по неразвиваемым населенным пунктам |  |  |  | 3,405/ 0,235 |  |  | 1,955/ 0,135 | 1,450/ 0,100 |  |  | 3,405/ 0,235 |  |  | 1,955/ 0,135 | 1,450/ 0,100 |  |
| 10 | Гостевой дом «Виктория» для охотников и рыболовов (в Сысоевском бору) | мест | 10 | 230 | 2,300 | 115 | - | 1,150 | 1,150 | 10 | 230 | 2,300 | 115 | - | 1,150 | 1,150 |  |
| 11 | Охотничий домик на реке Вотча | мест | 3 | 230 | 0,690 | 115 | - | 0,345 | 0,345 | 3 | 230 | 0,690 | 115 | - | 0,345 | 0,345 |  |
| 12 | Хозяйство с содержанием животных | гол. | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 10,000 | 10 | - | 1,000 | 9,000 | КРС проект, инв. пл. |
| 13 | КФХ Герман Л.И., д. Аксеново | гол. | 100 | 100 | 10,000 | 10 | - | 1,000 | 9,000 | 100 | 100 | 10,000 | 10 | - | 1,000 | 9,000 | КРС |
| 14 | Ферма КРС, д. Зеленик | гол. | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | 5,000 | 10 | - | 0,500 | 4,500 | проект |
|  | Полив зеленых насаждений | чел | 5396/ 20 | 50 | 269,800/ 1,000 | - | - | 269,800/ 1,000 | - | 5532/ 22 | 50 | 276,600/ 1,100 | - | - | 276,600/ 1,100 |  |  |
|  | ВСЕГО по сельскому поселению Бабушкинское |  |  |  | 1304,761/ 3,494 |  | 916,285/ 1,920 | 355,869/ 1,374 | 35,009/ 0,200 |  |  | 1641,343/ 4,491 |  | 1231,354/ 2,800 | 368,100/ 1,491 | 36,830/ 0,200 |  |
|  | Неучтенные потребители | % | 20 |  | 260,952/ 0,699 |  | 183,257/ 0,384 | 71,174/ 0,275 | 7,002/ 0,040 |  |  | 328,269/ 0,898 |  | 246,271/ 0,560 | 73,620/ 0,298 | 7,366/ 0,040 |  |
|  | ИТОГО по сельскому поселению Бабушкинское с учетом неучтенных потребителей |  |  |  | 1565,713/ 4,193 |  | 1099,542/ 2,304 | 427,043/ 1,649 | 42,011/ 0,240 |  |  | 1969,612/ 5,389 |  | 1477,625/ 3,360 | 441,720/ 1,789 | 44,196/ 0,240 |  |

Из таблицы 3.3.1.2.1 следует, что среднесуточный расход воды с учетом сезонно проживающих и на полив насаждений по сельскому поселению Бабушкинское составляет:

на проект – 1975,001 куб. м/сут.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср (СП 31.13330.2021), где Ксут.max = 1,1 составят:

существующее - Qсут.max = 1,1 х 1975,001 = 2172,50 куб. м/сут.

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена, в основном, значительными потерями в неканализованной зоне и на полив зеленых насаждений и дорог.

Полив насаждений осуществляется водой из открытых водоемов и шахтных колодцев.

Противопожарные мероприятия

Количество одновременных пожаров по сельскому поселению Бабушкинское определено по СП 8.13130 и при численности населения до 10-ти тысячи человек составляет 1 расчётный пожар.

Пожарную безопасность планируется обеспечить существующей пожарной частью на 4 ед. в с. им. Бабушкина - КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» ПЧ-144.

Наружное пожаротушение зданий предусмотреть водой из существующих и проектируемых открытых пожарных водоёмов и рек с помощью пожарных машин и мотопомп.

Внутреннее пожаротушение осуществить от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

15 л/с  в жилой зоне (СП 8.13130);

1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м куб (табл. № 7.1 СП 10.13130).

В сельском поселении Бабушкинское единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения.

Проектом принимаем централизованное водоснабжение от скважин в с. им. Бабушкина, д. Юрманга и частично централизованное в д. Демьяновский Погост, д. Большой Двор, д. Климовская, д. Подгорная, д. Косиково, д. Починок.

Водоснабжение с. им. Бабушкина

Источник водоснабжения - артезианские скважины: № 1267, № 2834, № 505, № 2679, № 541, № 3518, № 1-рэ, № 2-рэ. Суммарный дебит скважин – 64,1 куб. м/час.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (с учетом на полив) и с учетом неучтенных затрат 20 %:

на проект –

Qр.сут.max  = 1,2 х (1134,669 + 1,878) = 1363,856 куб. м/сут.

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:

на проект –

Qрист.=1363,85624+ 15+1×2,5×3,6×372×1,2=71,34  куб. м/час

Проектом принимаем:

- Бурение новых скважин на расчетный срок строительства - с доведением общего дебита до 72 куб. м/час.

- В с. им. Бабушкина - реконструкция и строительство водопроводных сетей, водонапорной башни с установкой станции доочистки воды;

- Разработка проектно-сметной документации на выполнение поисковых и оценочных работ на подземные рассолы бальнеологического назначения для «Санаторий «Леденгск»;

- Разработка ПСД на проведение поисковых и оценочных работ на питьевые подземные воды для водоснабжения левобережной части с. им. Бабушкина Бабушкинского муниципального района Вологодской области;

- Поисковые и оценочные работы на питьевые подземные воды для водоснабжения левобережной части с. им. Бабушкина Бабушкинского муниципального района Вологодской области.

На стадии рабочего проектирования, исходя из местных условий, рассчитать объем резервуаров, водонапорных башен.

Водоснабжение п. Юрманга

Источник водоснабжения - артезианские скважины: № 743, № 3517 (резервная), № 2867, № 2867А. Суммарный дебит скважин – 21 куб. м/час.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (с учетом на полив) и с учетом неучтенных затрат 20 %:

на проект –

Qр.сут.max  = 1,2 х (106,073 + 1,044) = 128,54 куб. м/сут.

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:

на проект –

Qрист.=128,5424+ 15+1×2,5×3,6×372×1,2=9,58  куб. м/час

Проектом принимаем:

- Обследовать и отремонтировать существующие скважины;

- Проверить качество воды в существующих скважинах (сделать анализы воды) и решить, какую систему очистки поставить на каждую, а также производить доочистку воды, непосредственно у потребителя, бытовыми фильтрами.

Водоснабжение д. Демьяновский Погост

Источник водоснабжения - артезианские скважины: № 2631. Дебит скважины – 6,0 куб. м/час.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (с учетом на полив) и с учетом неучтенных затрат 20 %:

на проект –

Qр.сут.max  = 1,2 х 58,951 = 70,74 куб. м/сут.

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:

на проект –

Qрист.=70,7424+ 15+1×2,5×3,6×372×1,2=6,69  куб. м/час

Проектом принимаем:

- Выполнить бурение общественных артезианских скважин (из них 1 – резервная);

- Обследовать и отремонтировать существующую скважину;

- Проверить качество воды в существующей скважине (сделать анализы воды) и решить, какую систему очистки поставить, а также производить доочистку воды, непосредственно у потребителя, бытовыми фильтрами.

Водоснабжение д. Косиково

Источник водоснабжения - артезианские скважины: № 1005. Дебит скважины – 6,0 куб. м/час.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (с учетом на полив) и с учетом неучтенных затрат 20 %:

на проект –

Qр.сут.max  = 1,2 х (21,362 + 0,117) = 25,77 куб. м/сут.

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:

на проект –

Qрист.=25,7724+ 15+1×2,5×3,6×372×1,2=4,44  куб. м/час

Проектом принимаем:

- Обследовать и отремонтировать существующую скважину;

- Проверить качество воды в существующей скважине (сделать анализы воды) и решить, какую систему очистки поставить, а также производить доочистку воды, непосредственно у потребителя, бытовыми фильтрами.

Водоснабжение д. Починок

Источник водоснабжения - артезианские скважины: № 1051. Дебит скважины – 6,0 куб. м/час.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (с учетом на полив) и с учетом неучтенных затрат 20 %:

на проект –

Qр.сут.max  = 1,2 х 0,939 = 1,13 куб. м/сут.

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:

на проект –

Qрист.=1,1324+ 15+1×2,5×3,6×372×1,2=3,21  куб. м/час

Проектом принимаем:

- Обследовать и отремонтировать существующую скважину;

- Проверить качество воды в существующей скважине (сделать анализы воды) и решить, какую систему очистки поставить, а также производить доочистку воды, непосредственно у потребителя, бытовыми фильтрами.

Водоснабжение д. Большой Двор, д. Климовская, д. Подгорная

Источник водоснабжения - артезианские скважины: № 1918. Дебит скважины – 6,0 куб. м/час.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (с учетом на полив) и с учетом неучтенных затрат 20 %:

на проект –

Qр.сут.max  = 1,2 х 2,35 = 2,82 куб. м/сут.

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:

на проект –

Qрист.=2,8224+ 15+1×2,5×3,6×372×1,2=3,29 куб. м/час

Проектом принимаем:

- Обследовать и отремонтировать существующую скважину;

- Проверить качество воды в существующей скважине (сделать анализы воды) и решить, какую систему очистки поставить, а также производить доочистку воды, непосредственно у потребителя, бытовыми фильтрами.

Перспективные территории

Перспективные территории, кроме кафе на 20 мест и базы семейного отдыха «Рождественская» в с. им. Бабушкина, а также хозяйства с содержанием животных (КРС) до 100 голов в д. Аксеново, фермы КРС на 50 голов в д. Зеленик, учтены в 20% непредвиденных затрат от общего водопотребления, из-за отсутствия данных о предполагаемом производстве. Предлагается обеспечить их водой за счет подземных вод.

В остальных населенных пунктах сельского поселения Бабушкинское источниками водоснабжения остаются шахтные колодцы. Вода в шахтных колодцах пресная.

Для снижения потерь воды питьевого качества в сельском поселении необходимо выполнить следующие рекомендации:

полив зелёных насаждений, улиц и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов, рек и ручьев;

установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

Для очистки воды из шахтных колодцев предлагается использовать бытовые фильтры для очистки воды.

Разработать проекты зон санитарной охраны подземных водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Необходимо вынести на местности зону ЗСО 1-го пояса – зона строгого режима.

Необходимо выполнить обустройство существующих и проектируемых колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним.

Выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта.

Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства и всех водопользователей.

Провести химические анализы имеющейся воды по деревням и решить вопрос по очистке воды для использования ее для питьевых целей.

Проектируемые сооружения водопровода нанесены условно. При рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

Существующие и проектируемые животноводческие комплексы обеспечить водой за счет индивидуальных артезианских скважин.

Качество и безопасность питьевой воды должны соответствовать гигиеническим нормативам, изложенным в СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21.

Все скважины, в которых срок службы обсадных колонн уже истек или же они содержат другие дефекты, подлежат или восстановлению, или ликвидации (тампонированию). Ликвидационный тампонаж скважин на воду производится для предотвращения загрязнения и засоления водоносных горизонтов через скважину, а также нежелательного смешения вод различного качества и истощения водоносных горизонтов при фонтанировании.

Правила и порядок ликвидации водозаборных скважин определяются в соответствии с Правилами ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод, утвержденной Министерством геологии СССР от 14.09.1967.

Одним из основных мероприятий, предотвращающих загрязнение подземных и поверхностных вод, является организация зон санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО). Зона санитарной охраны – это территория вокруг источников водоснабжения и водопроводных сооружений, на которой устанавливается специально разработанный режим, цель которого – предупреждение ухудшения качества воды, подаваемой населению.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

## 3.3.2 Водоотведение

### 3.3.2.1 Существующее положение

По сельскому поселению Бабушкинское на 2020 г. существующий жилой фонд обеспечен внутренними системами канализации только в с. им. Бабушкина. Индивидуальная жилая и общественная застройка обустроена выгребами (септиками).

Частичный централизованный сбор и отвод сточных вод производится на очистные сооружения канализации больничного комплекса мощностью 100 куб. м/сут. Сети проложены из чугунных труб Ø100-150 мм. Общая протяженность сетей около 0,54 км.

Нормы проектирования

Расчетное среднесуточное водоотведение от жилых и общественных зданий принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 с учетом понижающих коэффициентов:

в населенных пунктах без централизованной канализации принимаем количество бытовых сточных вод и вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в сельских населенных пунктах 50% от водопотребления (разницу списываем на безвозвратные потери).

Санитарно-защитные зоны

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны СЗЗ у ЛОСК: мощностью 0,2 – 50,0 тыс. куб. м/сут равен 20 метров, мощностью до 0,2 тыс. куб. м/сут - 15 метров в соответствии с требованиями раздела 13 табл. 7.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

### 3.3.2.2 Проектные решения

Согласно действующей СТП Бабушкинского муниципального района Вологодской области, в сельском поселении Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- Ликвидация очистных сооружений больничного комплекса в с. им. Бабушкина;

- Строительство новых очистных сооружений в с. им. Бабушкина;

- Строительство самотечных коллекторов протяженностью 11,0 км и напорных протяженностью 1,125 км;

- Строительство 2-х канализационных насосных станций;

- Строительство дюкера через р. Жупана в 2 нитки (напорные) Ду 200 мм протяженностью 10,0 м;

- Строительство самотечных коллекторов протяженностью 53,5 км и напорных протяженностью 1,30 км в с. им. Бабушкина;

- Строительство 2-х дюкеров в 2 нитки (напорные) через реку Леденьга Ду 200 мм протяженностью 40,0 м в с. им. Бабушкина;

- Строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- Развитие централизованных и нецентрализованных (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения.

- Строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промпредприятий.

- Строительство новых или реконструкция существующих систем канализации для животноводческих комплексов.

Согласно действующей СТП Вологодской области, в сельском поселении Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт 1,6 км сетей канализации;

- Строительство 1,5 км сетей канализации.

Канализация населенных пунктов по сельскому поселению Бабушкинское решена отдельно для каждого из них. Принимаем проектом строительство централизованной канализации для существующей жилой и общественной застройки в с. им. Бабушкина, в п. Юрманга и в. д. Демьяновский Погост.

В остальных населенных пунктах с малочисленным населением и не имеющих развития, жилая застройка остается с септиками.

Количество бытовых сточных вод и вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке по сельскому поселению составит:

существующая застройка – 1135,1 куб. м/сут;

расчётный срок – 1507,42 х 1,2 = 1808,9 куб. м/сут.

Нормы и объемы водоотведения

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 с учетом понижающих коэффициентов:

принимаем количество бытовых сточных вод, и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в сельских населенных пунктах 50% от водопотребления (разницу списываем на безвозвратные потери);

в  населенных пунктах с централизованной канализацией 100%.

Данные по расчетному расходу сточных вод приведены в таблице 3.3.1.2.1 раздела 3.3.1.2.1.

Сети бытовой канализации

Для отвода бытовых сточных вод от зданий  запроектировать самотечные сети канализации из хризотилцементных трубопроводов по ГОСТ 31416-2009 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 90-160 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора.

Система и схема канализации

Проектом предусматривается строительство централизованной канализации только в с. им. Бабушкина, п. Юрманга и д. Демьяновский Погост.

В населенных пунктах с незначительным развитием в проекте предлагается децентрализованная система канализации. Водоотведение усадебной застройки запроектировано для каждого дома на локальные очистные сооружения, с расходом стоков не более 3 куб. м/сут, или в герметичные септики, при расходе бытовых стоков до 1 куб. м/сут.

Проектное предложение:

Предлагается организовать ЛОСК полной биологической очистки в следующих населенных пунктах:

1) с. им. Бабушкина с учетом сточных вод близлежащих населенных пунктов с нецентрализованной канализацией:

на проект – 1079,555 х 1,2 = 1295,47 куб. м/сут.

Qcут.max = 1295,47 куб. м/сут.

Проектируем строительство локальных очистных сооружений полной биологической очистки мощностью 1300,0 куб. м/сут с выпуском очищенных сточных вод в реку Леденьгу.

QЛОСК-1 = 1300,0 куб. м/сут.

2)  п. Юрманга:

на проект – 103,116 х 1,2 = 123,74 куб. м/сут.

Qcут.max = 123,74 куб. м/сут.

Проектируем строительство локальных очистных сооружений полной биологической очистки мощностью 130,0 куб. м/сут с выпуском очищенных сточных вод в реку Леденьгу.

QЛОСК-2 = 130,0 куб. м/сут.

3) д. Демьяновский Погост учетом сточных вод близлежащих населенных пунктов с нецентрализованной канализацией:

на проект – 70,873 х 1,2 = 85,05 куб. м/сут.

Qcут.max = 85,05 куб. м/сут.

Проектируем строительство локальных очистных сооружений полной биологической очистки мощностью 100,0 куб. м/сут с выпуском очищенных сточных вод в реку Старая Тотьма.

QЛОСК-3 = 100,0 куб. м/сут.

Существующие очистные сооружения канализации больничного комплекса ликвидируются. Проектируется общественная и жилая застройка с централизованными сетями канализации. Существующая застройка подключается к централизованным сетям частично или с вывозом на близлежащие очистные сооружения или в приемную камеру у ЛОСК.

На стадии рабочего проектирования, исходя из местных условий, определиться с местоположением очистных сооружений.

Способ подключения сетей к ЛОСК принять при детальном проектировании деревни (самотечные, самотечно-напорные, напорные или с вывозом машинами ЖКХ).

В остальных населенных пунктах с малочисленным населением и не имеющих развития жилая застройка остается с выгребными ямами и септиками.

Согласно п. 19 раздела II СанПиН 2.1.3684-21, расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров.

Необходимо организовать санитарно-защитные зоны у очистных сооружений канализации в соответствии с требованиями раздела 13 табл. 7.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, а именно: ориентировочный размер СЗЗ у ЛОСК: мощностью 0,2 – 50,0 тыс. куб. м/сут равен 20 метров, мощностью до 0,2 тыс. куб. м/сут - 15 метров; у КНС - 15 м.

Проектируемые сооружения канализации нанесены условно. При рабочем проектировании возможно изменение трассы исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

Застройка населенных пунктов, попадающих в водоохранные зоны водных объектов, должны быть обеспечены водонепроницаемыми емкостями для сбора сточных вод с дальнейшим вывозом на проектируемые локальные очистные сооружения в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ.

Навоз (помет)  от проектируемых и существующих животноводческих комплексов отводить в специальные навозоприемники (приемные резервуары), возводимые за пределами животноводческих зданий с последующим вывозом на поля после проведения предварительного компостирования навоза (помета) (РД-АПК 1.10.15.02-17).

В зоне усадебной застройки отвод дождевых вод решить открытой сетью, состоящей из уличных лотков и канав с выпуском в водоемы.

В расчетах, перспективные территории, кроме кафе на 20 мест и базы семейного отдыха «Рождественская» в с. им. Бабушкина, а также хозяйства с содержанием животных (КРС) до 100 голов в д. Аксеново, фермы КРС на 50 голов в д. Зеленик, учтены в неучтенных затратах в количестве 20% от общего водопотребления, из-за отсутствия данных о предполагаемых производствах. Очистку сточных вод от площадок запроектировать в ЛОСК.

Необходимо ликвидировать выпуски неочищенных сточных вод на рельеф местности.

В случае если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН 2.1.3684-21 по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или  обработка очищенных стоков УФ.

## 3.3.3 Теплоснабжение

### 3.3.3.1 Существующее положение

В разделе использованы материалы, предоставленные администрацией сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области (письмо от 20 февраля 2020 г. № 565).

На данный момент в сельском поселении централизованное теплоснабжение имеется в двух населенных пунктах: с. им. Бабушкина и в п. Юрманга.

Теплоснабжение в остальных населенных пунктах поселения печное.

Характеристика котельных представлена в таблице 3.3.3.1.1, тепловых сетей – в таблице 3.3.3.1.2.

Данные по котельным

Таблица 3.3.3.1.1

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Тип котлов | Кол-во | КПД, % | Теплопроизв., Гкал/час | Пар-ры тепло-нос. | Топ-ливо | Загрузка, % | Балансо-содержатель | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центр» с.им. Бабушкина, ул. Садовая, д.12 | КВР | 2шт | 60 | 1,7 | 50-75 | дрова | ручная | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 0,374 Гкал/час |
| 2 | Котельная «ЭТУС» с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д.31б | Нева | 2шт. | 70 | 1,36 | 50-75 | дрова | ручная | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 0,67 Гкал/час |
| 3 | Котельная «ЦРБ» с.им. Бабушкина, ул. Нижняя Надречная, д.1 в | КВР | 2шт. | 50 | 2,6 | 50-75 | дрова | ручная | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 0,46 Гкал/час |
|  |  | КВТС | 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная «школа Бабушкино» с.им. Бабушкина, ул. Мира, д. 28в | КВТС | 3шт. | 40 | 1,87 | 50-75 | дрова | ручная | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 0,34 Гкал/час |
| 5 | Котельная «детский сад №1» с.им. Бабушкина , ул. Советская, д.1 д | КВР | 1 | 40 | 1,39 | 50-75 | дрова | ручная | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 0,244 Гкал/час |
|  |  | Универсал | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная «Юрманга» п. Юрманга, д.124 а | КЧМ | 2 | 80 | 0,24 | 50-75 | дрова | ручная | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 0,06 Гкал/час |

Характеристика существующих сетей теплоснабжения

Таблица 3.3.3.1.2

| № п/п | Адрес | Материал, диаметр | Протяжен-ность, км | Подземная/ надземная | В каком исполнении ( например, двухтрубном) | Параметры теплоноси-теля | Принадлежность к котельной | Износ % | Балансодержа- тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центр» с.им. Бабушкина, ул. Садовая, д.12 | Сталь , 133 | 0,810 | Подземная | двухтрубном | 50-75 | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 50 | МУП «Бабушкинская теплосеть» |
| 2 | Котельная «ЭТУС» с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д.31б | Сталь, 100 | 0,140 | подземная | двухтрубном | 50-75 | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 60 | МУП «Бабушкинская теплосеть» |
| 3 | Котельная «ЦРБ» с.им. Бабушкина, ул. Нижняя Надречная, д.1 в | Сталь, 133 | 0,900 | надземная | двухтрубном | 50-75 | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 50 | МУП «Бабушкинская теплосеть» |
| 4 | Котельная «школа Бабушкино» с.им. Бабушкина, ул. Мира, д. 28в | Сталь, 133 |  | надземная | двухтрубном | 50-75 | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 60 | МУП «Бабушкинская теплосеть» |
| 5 | Котельная «детский сад №1» с.им. Бабушкина , ул. Советская, д.1 д | Сталь, 80 | 0,120 | подземная | двухтрубном | 50-75 | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 50 | МУП «Бабушкинская теплосеть» |
| 6 | Котельная «Юрманга» п. Юрманга, д.124 а | Сталь, 50 | 0,02 | подземная | двухтрубном | 50-75 | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 20 | МУП «Бабушкинская теплосеть» |

### 3.3.3.2 Проектные решения

Проектом предусматривается автономное теплоснабжение запроектированной усадебной застройки от газовых котлов в населенных пунктах сельского поселения: с. им. Бабушкина, п. Юрманга, д. Демьяновский Погост, д. Косиково. В остальных населенных пунктах поселения запроектированная застройка предусматривается с автономным теплоснабжением от твердотопливных котлов. Предусматривается строительство газовой котельной для запроектированной застройки в п. им. Бабушкина.

Проектом предусматривается в сельском поселении Бабушкинское Бабушкинского муниципального района:

автономное теплоснабжение запроектированной усадебной застройки от индивидуальных газовых котлов в населенных пунктах сельского поселения: с.им. Бабушкина, п. Юрманга, д. Демьяновский Погост, д. Косиково. В остальных населенных пунктах сельского поселения теплоснабжение запроектированной жилой застройки предусматривается от твердотопливных котлов;

реконструкция существующих котельных в с. им. Бабушкина и в п. Юрманга с целью перевода на газовый вид топлива. Реконструкция существующих тепловых сетей с износом более 50%;

теплоснабжение запроектированной территории развития на берегу р. Леденьга под базу семейного отдыха (кадастровый номер 35:15:0401004:22) предусматривается автономным от индивидуальных газовых котлов;

теплоснабжение запроектированной территории развития в с. им. Бабушкина под строительство объекта СТО и кафе на 20 мест (кадастровый номер 35:15:0204002:538) предусматривается автономным от индивидуальных газовых котлов;

предусматривается строительство новой газовой котельной в с. им. Бабушкина для теплоснабжения запроектированной общественной застройки. Прокладка тепловых сетей до подключаемых зданий;

предусматривается автономное теплоснабжение запроектированной общественной застройки от индивидуальных газовых котлов в д. Демьяновский Погост, д. Косиково и в п. Юрманга;

предусматривается автономное теплоснабжение запроектированного здания кафе в п. Леденьга от твердотопливного котла;

теплоснабжение существующей застройки предусматривается оставить без изменений.

Перспективные территории для развития малого и среднего бизнеса (кроме участков с кадастровыми номерами 35:15:0401004:22 и 35:15:0204002:538) в расчетах не учтены из-за отсутствия данных о видах и объемах производства.

Таблица 3.3.3.2.1

| Наименование населенного пункта | Объект строительства | Кол-во. | Расходы тепла на первую очередь ккал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопл. | на вент. | на ГВСср. | Итого |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективная территория, с. им. Бабушкина, ул. Рождественская, на берегу р. Леденьга, 35:15:0401004:22 | База семейного отдыха | 1 | 47322 | - | 30030 | 77352 |
| Перспективная территория, с. им. Бабушкина кадастровый номер 35:15:0204002:538 | Строительство объекта СТО и кафе на 20 мест | 1 | 148700 | 50150 | 95000 | 293850 |
| с. им. Бабушкина | Строительство средней школы на 200 мест | 1 | 225100 | 165500 | 33400 | 424000 |
|  | ФОК, 3 зала общей площадью 1540 кв. м | 1 | 533120 | 1086000 | 1650000 | 1784120 |
|  | Предприятие бытового обслуживания на 10 мест. | 1 | 26655 | 8306 | 47460 | 82421 |
|  | Банный комплекс на 20 мест | 1 | 41020 | 67700 | 180000 | 288720 |
|  | Итого: |  | 825895 | 1327506 | 1910860 | 2579261 |
| д. Демьяновский Погост | Дом культуры на 65 мест. | 1 | 25400 | 22924 | 12320 | 60644 |
|  | Предприятие бытового обслуживания на 8 мест. | 1 | 19039 | 5933 | 33900 | 58072 |
|  | Банный комплекс на 9 мест | 1 | 20510 | 33850 | 90000 | 144360 |
|  | Отделение почтовой связи | 1 | 10488 | - | - | 10488 |
|  | Кафе на 22 места | 1 | 10400 | 54440 | 26520 | 91360 |
|  | Итого: |  | 85837 | 117147 | 162740 | 364924 |
| п. Юрманга | Предприятие бытового обслуживания на 14 мест. | 1 | 38078 | 11866 | 37800 | 117744 |
|  | Банный комплекс на 10 мест | 1 | 20510 | 33850 | 90000 | 144360 |
|  | Кафе на 20 мест | 1 | 10400 | 54440 | 26520 | 91360 |
|  | Итого: |  | 68988 | 100156 | 154320 | 353464 |
| п.Леденьга | Кафе на 40 мест | 1 | 20800 | 108800 | 53040 | 182640 |
|  | Итого: |  | 20800 | 108800 | 53040 | 182640 |
| Всего: |  |  | 1541654 | 510000 | 1023250 | 3074904 |

## 3.3.4. Газоснабжение

### 3.3.4.1 Существующее положение

На территории сельского поселения Бабушкинское централизованного газоснабжения природным газом нет. Население снабжается баллонным газом для целей пищеприготовления. Доставка сжиженного газа осуществляется из г. Тотьма автотранспортом согласно заявок от населения.

### 3.3.4.2 Проектные решения

Раздел разработан с учетом требований СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, в соответствии со Схемой территориального планирования Вологодской области, в соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области на 2022 - 2031 годы.

Предусматривается газификация сельского поселения от запроектированной газораспределительной станции Никольск (ГРС Никольск) с закольцовкой на существующую газораспределительную станцию Тотьма (ГРС Тотьма). Прокладка межпоселковых газопроводов предусматривается до населенных пунктов сельского поселения Бабушкинское: п. Юрманга, с. им. Бабушкина, д. Демьяновский Погост и д. Косиково. Точную прокладку трассы газопроводов определить при рабочем проектировании.

Предусматривается строительство пунктов редуцирования газа (далее - газораспределительных пунктов (ГРП)) в перечисленных населенных пунктах сельского поселения Бабушкинское (точное количество необходимых ГРП определить при рабочем проектировании).

Генеральным планом предусматривается:

автономное теплоснабжение запроектированной усадебной застройки от индивидуальных газовых котлов в населенных пунктах сельского поселения: с. им. Бабушкина, п. Юрманга, д. Демьяновский Погост, д. Косиково. В остальных населенных пунктах сельского поселения теплоснабжение запроектированной жилой застройки предусматривается от твердотопливных котлов;

реконструкция существующих котельных в с. им. Бабушкина и в п. Юрманга с целью перевода на газовый вид топлива;

теплоснабжение запроектированной территории развития на берегу р. Леденьга под базу семейного отдыха (кадастровый номер 35:15:0401004:22) предусматривается автономным от индивидуальных газовых котлов;

теплоснабжение запроектированной территории развития в с. им. Бабушкина под строительство объекта СТО и кафе на 20 мест (кадастровый номер 35:15:0204002:538) предусматривается автономным от индивидуальных газовых котлов;

предусматривается строительство новой газовой котельной в с. им. Бабушкина для теплоснабжения запроектированной общественной застройки;

предусматривается автономное теплоснабжение запроектированной общественной застройки от индивидуальных газовых котлов в д. Демьяновский Погост, д. Косиково и в п. Юрманга;

снабжение природным газом для целей пищеприготовления существующей и запроектированной застройки в населенных пунктах сельского поселения: с. им. Бабушкина, п. Юрманга, д. Демьяновский Погост, д. Косиково;

газоснабжение в остальных населенных пунктах сельского поселения предусматривается сжиженным газом для целей пищеприготовления.

Территории развития (кроме участков с кадастровыми номерами 35:15:0401004:22 и 35:15:0204002:538) в расчетах не учтены из-за отсутствия данных о видах и объемах производства.

Годовая потребность в природном газе по сельскому поселению Бабушкинское определена по формуле:

Qгод = Qгод.нас.+ Qгод.кот. + Qком-быт. (1), где

Qгод. нас  – годовое потребление газа населением, тыс. куб. м;

Qгод.кот. – годовой расход газа по котельным, тыс. куб. м;

Qком-быт – годовой расход газа на коммунально-бытовые нужды, тыс. куб. м.

Показатели потребления газа куб. м/год на 1 человека при теплоте сгорания 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м) приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003:

при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

На нужды населения сельского поселения Бабушкинское годовой расход газа составит:

Qгод нас =120х5302+300х125=673740куб. м/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания, торговли и т.д.  5% от Qy (п. 3.13 СП):

Qком-быт = 673740х0,05=33687 куб. м/год

Расход тепла на отопление жилых домов от автономных источников тепла находится по формуле, Вт:

Qо = A x q x (1+K1),

где A – общая площадь жилых домов с автономным отоплением, кв. м;

q – укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление 1 кв. м общей площади, принимаемый по приложению В СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», равный 74 для запроектированной застройки (для зданий строительства после 2015года), принятый 202 для существующей застройки (для зданий строительства до 1995 года);

K1 – коэффициент, учитывающий тепловые потери на отопление жилых зданий, K1=0,25.

Qо = 125х27х74х1,25= 312188Вт или 0,268 Гкал/час

Годовой расход газа на отопление жилых усадебных домов в сельском поселении от автономных источников тепла составит:

(708:8000)*106= 88543 куб. м/год

Qгод.кот. = Qгод. от + Qгод. в.+ Qгод.г.в. (2), где

Qгод. от – годовой расход газа на отопление зданий, тыс. куб. м;

Qгод. в.  -  годовой расход газа на вентиляцию помещений, тыс. куб. м;

Qгод.г.в -  годовой расход газа на горячее водоснабжение, тыс. куб. м

Годовой расход газа на существующие, предполагаемые к реконструкции котельные составляет:

Qгод котсущ = 24376 х106 : 8000= 3046982куб. м/год

Годовой расход газа на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение запроектированных общественных зданий в сельском поселении определён по данным раздела «Теплоснабжение» (куб. м/год):

Qгод кот = 7071х106 : 8000 = 883875куб. м/год

Всего по сельскому поселению Бабушкинское годовой расход природного газа составит:

Qгод =673740+33687+88543+3046982+883875 =4726827куб. м/год

Qгод = 4,73 млн. куб. м/год.

Годовая потребность в сжиженном газе в сельском поселении Бабушкинское в населенных пунктах без централизованного газоснабжения определена по формуле:

Qy = qo x m,     где

qo – укрупненный показатель потребления газа, м3/год на одного человека (qo =125 м3/год);

m – количество жителей пользующихся газом, чел.

Qy  = 105х 125= 13,125 тыс. куб. м/год

Распределительные газопровод - это газопроводы, обеспечивающие подачу газа от газораспределительных станций магистральных газопроводов или других источников газоснабжения до газопроводов-вводов или организаций - потребителей газа) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Ограничения земельных участков, находящихся в охранных зонах, приведены в разделе 3.4.3.

## 3.3.5. Электроснабжение

### 3.3.5.1. Существующее положение

В разделе использованы материалы, изложенные в письмах администрации сельского поселения Бабушкинское от 20 февраля 2020 года № 565 по состоянию на 1 января 2020 года и Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19 декабря 2019 года № М92/2/9/01/8029.

Основными потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия и потребители коммунально-бытового сектора.

Собственных источников электроснабжения сельское поселение Бабушкинское не имеет. Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется Вологодским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад».  Основными питающими центрами муниципального образования являются электрические подстанции (ПС).

Таблица 3.3.5.1.1

Перечень ПС

| № п/п | Наименование, местоположение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность трансформаторов, МВА | Резерв мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110кВ Бабушкино, с. им Бабушкина | 110/35/10 | 2х6,3 | 0,0 |
| 2 | ПС 110кВ Тотьма-1 | 110/35/10 | 2х10,0 | 5,0 |

Распределение электроэнергии по населённым пунктам осуществляется воздушными линиями (ВЛ) 10кВ через понижающие трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4кВ различной мощности, находящиеся как на балансе ПО «Тотемские электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», так и на балансе потребителей. По территории сельского поселения проходят воздушные линии, напряжением 110кВ, 35кВ, 10кВ.

Таблица 3.3.5.1.2

Перечень ВЛ

| № п/п | Наименование ВЛ | Направление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-110кВ Тотьма-2 – Бабушкино | ПС 110кВ Тотьма-2 | ПС 110кВ Бабушкино |
| 2 | ВЛ-110кВ Бабушкино – Рослятино | ПС 110кВ Бабушкино | ПС 110кВ Рослятино |
| 3 | ВЛ-35кВ Аниково | ПС 110кВ Бабушкино | ПС 35кВ Аниково |
| 4 | ВЛ-35кВ Тиманово | ПС 110кВ Бабушкино | ПС 35кВ Тиманово |
| 5 | ВЛ-10кВ Бабушкино | ПС 110кВ Бабушкино | ТП 10/0,4кВ |
| 6 | ВЛ-10кВ Кирпичный завод | ПС 110кВ Бабушкино | ТП 10/0,4кВ |
| 7 | ВЛ-10кВ Маяк | ПС 110кВ Бабушкино | ТП 10/0,4кВ |
| 8 | ВЛ-10кВ МКСО | ПС 110кВ Бабушкино | ТП 10/0,4кВ |
| 9 | ВЛ-10кВ Победа | ПС 110кВ Бабушкино | ТП 10/0,4кВ |
| 10 | ВЛ-10кВ Тупаново | ПС 110кВ Бабушкино | ТП 10/0,4кВ |
| 11 | ВЛ-10кВ Юрманга | ПС 110кВ Бабушкино | ТП 10/0,4кВ |
| 12 | ВЛ-10кВ ХДСУ | ПС 110кВ Бабушкино | ТП 10/0,4кВ |
| 13 | ВЛ-10кВ Нефтебаза | ПС 110кВ Тотьма-1 | ТП 10/0,4кВ п. Леденьга |

### 3.3.5.2. Проектные решения

Генеральным планом сельского поселения сельского поселения возведение новых зданий и сооружений. В связи c увеличением числа энергопотребителей проектом предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция ПС110кВ Бабушкино;

строительство семи новых проектируемых трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ;

строительство воздушных линий ВЛ 10кВ.

Расчет прогнозируемого увеличения нагрузки и потребления электроэнергии выполнен с учетом следующих нормативных документов:

СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий ;

правил устройства электроустановок. Седьмое издание (далее – ПУЭ);

постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

схема и программа развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы;

схема и программа развития электроэнергетики Вологодской области на 2020-2024 годы;

Расчет перспективного уровня электропотребления для сельского поселения приведен в таблицах 3.3.5.2.1 и 3.3.5.2.2.

Электропотребление коммунально-бытового сектора.

Норма электропотребления по укрупненным показателям для поселков и сельских населенных пунктов составляет:

950 кВт*ч/год на одного человека для домов, не оборудованных стационарными электроплитами (кондиционерами);

1350 кВт*ч/год на одного человека для домов, оборудованных стационарными электроплитами (кондиционерами).

Для расчетов принято, что электрическими плитами для пищеприготовления пользуется 50% постоянно проживающего населения. Для сезонного населения среднее время потребления электроэнергии - 5 мес.

В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Вологодской области на 2020-2024 годы, среднестатистический прирост электропотребления составляет 1,44% в год.

Таблица 3.3.5.2.1

Электропотребление коммунально-бытового сектора

| Потребители эл. эн | Кол-во человек | Расчет. срок | Уд. электро- потребление, кВт*ч/год на 1 чел. | Годовое электро- потребление, МВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сущ. потребители | Пост. насел | 5396 | 12 мес. | 950/1350 | 6205,4 |
|  | Сезон. насел | 20 | 5 мес. | 950 | 7,9 |
| Итого сущ.: |  |  |  |  | 6213,3 |
| Проект. потребители | Пост. насел | 136 | 12 мес. | 1350 | 183,6 |
|  | Сезон. насел | 2 | 5 мес. | 1350 | 1,1 |
| Итого проект: |  |  |  |  | 186,3 |
| Всего: |  |  |  |  | 6398,0 |
| Всего с учетом прогнозируемого роста электропотребления (1,44%*25лет): |  |  |  |  | 8701,3 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электропотребление предприятий

Для предприятий прогнозируемая величина электропотребления определяется приближенно по величине расчетной нагрузки (Рр) и годовому числу часов ее использования (Тм).

Таблица 3.3.5.2.2

Энергопотребление проектируемых предприятий

| № п/п | Потребители эл. эн | Рр, кВт | Тм, час | Годовое электро- потребление, МВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйство с содержанием животных до 100 голов КРС, д. Тарабукино | 25,0 | 2000 | 50,0 |
| 2 | Хозяйство с содержанием животных до 50 голов КРС, участок с кадастровым номером 35:15:0204005:29 | 10,0 | 1500 | 15,0 |
| Всего: |  | 35,0 |  | 65,0 |

Расчет энергопотребления предприятий, планируемых на перспективных территориях для малого и среднего бизнеса, но не включенных таблицу, возможен после определения точного количества энергопотребителей данных предприятий и установления их полной расчетной мощности (Рр).

Общий прогнозируемый прирост нагрузки приведен в таблице 3.3.5.2.3.

Общий прогнозируемый прирост нагрузки

Таблица 3.3.5.2.3

| № п/п | Наименование | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общая планируемая расчетная нагрузка, кВт | 709,5 |
| 2 | Суммарная мощность трансформаторов проектируемых ТП, кВА | 761,0 |
| 3 | Суммарная мощность трансформаторов демонтируемых ТП, кВА | - |

Расчет электрических нагрузок проектируемых объектов и выбор мощности трансформаторов представлен в таблице 3.3.5.2.4.

Максимальная мощность для вновь строящихся индивидуальных жилых домов постоянного и сезонного проживания принята 15,0 кВт с учетом коэффициентов спроса и одновременности как для квартир повышенной комфортности; для промышленных предприятий и общественно-коммунальных объектов - по укрупненным удельным нагрузкам, типовым или индивидуальным проектам.

В соответствии с ПУЭ потребителями, относящимися ко II категории по надежности электроснабжения, являются детские сады, школы, предприятия общественного питания, гостиницы и базы отдыха, административные здания районного значения, все остальные потребители относятся к III категории.

Места установки проектируемых трансформаторных подстанций ТП10/0,4кВ, трассы прохождения ВЛ-10кВ и 0,4кВ будут уточняться рабочими проектами конкретных объектов, с учетом наиболее экономичного расположения сетей, исходя из плотности и структуры застройки.

При необходимости выполнить реконструкцию существующих ТП 10/0,4кВ, произвести замену существующих голых проводов воздушных линий 10 и 0,4 кВ на провода марки СИП. Электроснабжение остальных населенных пунктов, не имеющих перспективы развития, оставить без изменений.

Питание потребителей II категории надёжности электроснабжения предусматривается от двух независимых источников питания, в качестве резервного источника может быть использована ближайшая независимая ТП или дизельная электрическая станция (ДЭС).

Расчет электрических нагрузок проектируемых объектов и выбор мощности трансформаторов

Таблица 3.3.5.2.4

| № п/п. | Наименование потребителя | Кол-во | Руд, кВт | Рр, кВт | Ко | Кнес. max | Рр ∑, кВт | Соs φ | S, кВА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. им. Бабушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1 кв. ж. дом | 44 | 11,6 | 510,4 | 0,196 | 1 | 100,0 | 0,98 | 102,1 | СП31-110-2003 |
| 1.2 | Предприятие бытового обслуживания на 10 мест | 1 | 1,5*10 | 15,0 | - | 0,6 | 9,0 | 0,85 | 10,6 | СП31-110-2003 |
| 1.3 | Стадион, 0,7га | 1 | - | 12,3 | - | 1 | 12,3 | 0,85 | 14,4 | Инд. проект |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 127,1 |  |
|  | Итого с учетом резерва мощности 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 133,5 |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов проектируемой ТП | 1х160кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. им. Бабушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП№ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средняя школа на 200 мест | 1 | 0,25*200 | 50,0 | - | 1,0 | 50,0 | 0,95 | 52,6 | СП31-110-2003 |
| 2.2 | ФОК, 3 зала общей площадью 1540 кв. м | 1 | - | 140,0 | - | 1 | 140,0 | 0,96 | 145,8 | Инд. проект |
| 2.3 | Банный комплекс на 20 мест | 1 | - | 30,8 | - | 0,8 | 24,6 | 0,95 | 25,9 | Инд. проект |
| 2.4 | Стадион, 0,7га | 1 | - | 12,3 | - | 1 | 12,3 | 0,85 | 14,4 | Инд. проект |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 238,7 |  |
|  | Итого с учетом резерва мощности 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 250,6 |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов проектируемой ТП | 1х250кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. им. Бабушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП 3. Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | База семейного отдыха (2 дома по 5 чел) | 1 | - | 12,0 | - | 1 | 12,0 | 0,96 | 12,5 | Инд. проект |
| 3.2 | Придорожный сервис, в том числе: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТО на 2 поста |  | - | 37,7 | - | 1 | 37,7 | 0,9 | 41,9 | Инд. проект |
|  | Кафе на 20 мест |  | 1,04*20 | 20,8 | - | 1 | 20,8 | 0,98 | 21,2 | СП31-110-2003 |
| 3.3 | Стадион, 0,7га | 1 | - | 12,3 | - | 1 | 12,3 | 0,85 | 14,4 | Инд. проект |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |
|  | Итого с учетом резерва мощности 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 94,5 |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов проектируемой ТП | 1х100кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Демьяновский Погост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 1 кв. ж. дом | 1 | 11,6*1 | 11,6 | - | 0,5 | 5,8 | 0,98 | 6,0 | СП31-110-2003 |
| 4.2 | дом культуры на 65 мест, в том числе: | 1 | 0,46*65 | 29,9 | - | 1 | 29,9 | 0,9 | 33,2 | СП31-110-2003 |
|  | Библиотека, 40 кв.м |  | 0,043*40 | 1,7 | - | 1 | 1,7 | 0,9 | 1,9 | СП31-110-2003 |
| 4.3 | Предприятие бытового обслуживания на 8 мест, в том числе: | 1 | 1,5*8 | 12,0 | - | 0,7 | 8,4 | 0,85 | 9,9 | СП31-110-2003 |
|  | Отделение почтовой связи 20кв. м |  | 0,043*20 | 0,9 | - | 0,7 | 0,63 | 0,92 | 0,7 | СП31-110-2003 |
| 4.4 | Банный комплекс на 9 мест | 1 | - | 13,9 | - | 0,8 | 11,1 | 0,95 | 11,7 | Инд. проект |
| 4.5 | Кафе на 22 места | 1 | 1,04*22 | 22,9 | - | 0,6 | 13,7 | 0,98 | 14,0 | СП31-110-2003 |
| 4.5 | Спортивная площадка, 0,1га | 1 | - | 1,8 | - | 1 | 1,8 | 0,85 | 2,1 | Инд. проект |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 79,5 |  |
|  | Итого с учетом резерва мощности 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 83,5 |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов проектируемой ТП | 1х100кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Юрманга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 1 кв. ж. дом | 2 | 11,6*2 | 23,2 | 1 | 0,4 | 9,3 | 0,98 | 9,5 | СП31-110-2003 |
| 5.2 | Библиотека 40 кв.м | 1 | 0,043*40 | 1,7 | - | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | СП31-110-2003 |
| 5.3 | Предприятие бытового обслуживания на 14 мест | 1 | 1,04*14 | 14,6 | - | 0,8 | 11,7 | 0,85 | 13,7 | СП31-110-2003 |
| 5.4 | Банный комплекс на 10 мест | 1 | - | 15,4 | - | 0,8 | 12,3 | 0,95 | 13,0 | Инд. проект |
| 5.5 | Кафе на 20 мест | 1 | 1,04*20 | 20,8 | - | 1 | 20,8 | 0,98 | 21,2 | СП31-110-2003 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 58,9 |  |
|  | Итого с учетом резерва мощности 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 61,8 |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов проектируемой ТП | 1х63кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Леденьга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кв. ж. дом | 1 | 11,6*1 | 11,6 | - | 0,4 | 4,6 | 0,98 | 4,7 | СП31-110-2003 |
|  | Библиотека 40 кв.м | 1 | 0,043*40 | 1,7 | - | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | СП31-110-2003 |
|  | Кафе на 40 мест | 1 | 1,04*40 | 41,6 | - | 1 | 41,6 | 0,98 | 42,4 | СП31-110-2003 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 48,6 |  |
|  | Итого с учетом резерва мощности 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 51,0 |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов проектируемой ТП | 1х63кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Тупаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП 1х100кВА Тупаново АВМ, резев мощности 110,0кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кв. ж. дом | 3 | 11,6*3 | 34,8 | 1 | 0,9 | 34,8 | 0,98 | 35,5 | СП31-110-2003 |
|  | Библиотека 40 кв.м | 1 | 0,043*40 | 1,7 | - | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | СП31-110-2003 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 37,0 |  |
|  | Итого с учетом резерва мощности 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 38,9 |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов проектируемой ТП | Проектируемые объекты подключить к действующим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Косиково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП 1х160кВА Косиково РММ, резерв мощности 40,0кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кв. ж. дом | 1 | 11,6*1 | 11,6 | - | 0,9 | 10,4 | 0,98 | 10,7 | СП31-110-2003 |
|  | Итого с учетом резерва мощности 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов проектируемой ТП | Проектируемые объекты подключить к действующим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП 1х160кВА Косиково РММ, резерв мощности 20,0кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кв. ж. дом | 1 | 11,6*1 | 11,6 | - | 0,9 | 10,4 | 0,98 | 10,7 | СП31-110-2003 |
|  | Итого с учетом резерва мощности 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов проектируемой ТП | Проектируемые объекты подключить к действующим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Климовская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП 1х250кВА Климовская, резерв мощности 160,0кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кв. ж. дом | 1 | 11,6*1 | 11,6 | - | 0,9 | 10,4 | 0,98 | 10,7 | СП31-110-2003 |
|  | Итого с учетом резерва мощности 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов проектируемой ТП | Проектируемые объекты подключить к действующим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,2 км от д. Тарабукино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП 1х160кВА Тарабукино, резерв мощности 100,0кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйство с содержанием животных до 100 голов КРС | 1 | - | 25,0 | - | 1 | 25,0 | 0,92 | 27,2 | Инд. проект |
|  | Итого с учетом резерва мощности 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 28,6 |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов проектируемой ТП | Проектируемые объекты подключить к действующим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Инвестиционная площадка, земельный участок с кадастровым номером 35:15:0204005:29 (д. Зеленик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйство с содержанием животных до 50 голов КРС | 1 | - | 10,0 | - | 1 | 10,0 | 0,92 | 10,9 | Инд. проект |
|  | Итого с учетом резерва мощности 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов проектируемой ТП | 1х25,0кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого общая планируемая расчетная нагрузка: |  | 709,5кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарная мощность трансформаторов проектируемых ТП |  | 761,0 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет нагрузок и выбор количества и мощности трансформаторов для перспективных территорий для малого и среднего бизнеса на юго-западе в 0,2 км от д. Митино, площадью 2,09 га; у д. Митино, площадью 0,79 га; у д. Косиково, площадью 2,0 га; на северо-западе в 0,1 км от д. Демьяновский Погост, площадью 1,24 га будет производиться отдельными проектами после определения точного количества энергопотребителей данных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для определения возможности подключения проектируемых объектов к существующим сетям, используется информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения Вологодского филиала по состоянию на IV квартал 2019 года официального сайта ПАО «Россети Северо-Запад» http://www.mrsksevzap.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3.6. Сети связи

### 3.3.6.1 Существующее положение

В разделе использованы материалы, изложенные в письмах администрации сельского поселения Бабушкинское от 20 февраля 2020 года № 565 по состоянию на 1 января 2020 года и Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» от 26 декабря 2019 года № 0202/05/4686/19.

Телефонизация

Проводная телефонная связь в сельском поселении Бабушкинское Бабушкинского муниципального района осуществляется ПАО «Ростелеком». На территории сельского поселения находится 3 автоматические цифровые телефонные станции (АТС).

Перечень АТС

Таблица 3.3.6.1.1

| № п/п | Наименование, местоположение | Тип АТС | Кол-во номеров | Резерв мощности (свободная емкость) | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | АТС Бабушкино с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина д. 31 | SI3000 MSAN | 1088 | 430 | 40 |
| 2 | АТС Косиково, д. Косиково | SI3000 MSAN | 64 | 50 | 40 |
| 3 | АТС Демьяновский Погост д. Демьяновский Погост | SI3000 MSAN | 64 | 10 | 40 |

Магистральные линии телефонной связи выполнены оптоволоконными кабелями.

Телевидение

Наземную трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов на территории сельского поселения обеспечивают теле-радиотрансляционные вышки ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), расположенные в г. Тотьма, Тотемского муниципального района (ТВК 25- 506МГц, ТВК 41-634МГц), в п. Рослятино Бабушкинского муниципального района (ТВК 39- 618МГц, ТВК 27-522МГц), в п. Ида Бабушкинского муниципального района (ТВК 25-506МГц, ТВК 41-634МГц). Абонентам доступно 20 телевизионных общероссийских обязательных каналов и 10 радиоканалов, входящих в первый мультиплекс РТРС-1 и второй мультиплекс РТРС-2.

Сети сотовой связи. Интернет

Сельское поселение Бабушкинское находится в зоне устойчивой сотовой связи и 3G - 4G-интернета следующих операторов: «Мегафон», «Ростелеком», «МТС», «Теле2», «Билайн». Антенно-мачтовые сооружения для размещения базовых станций сотовой связи расположены в с. им Бабушкина и д. Косиково. На данный момент в зону покрытия сотовых операторов попадают все населенные пункты с постоянно проживающим населением.

### 3.3.6.2. Проектные решения

Телефонизация

Номерной резерв существующих АТС достаточный для подключения проектируемых объектов промышленного, социально-бытового, туристического и жилого назначения на территории поселения к сетям ПАО «Ростелеком».

Телевидение

Планируется дальнейшее подключение абонентов к цифровому телевидению, включающему в себя два действующих на территории сельского поселения мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2. Для подключения абонентов к сети цифрового телевидения необходимо установить антенну дециметрового диапазона и приставку, поддерживающую стандарт DVB-T2.

Расширение системы спутникового цифрового телевидения различных провайдеров предполагает установку спутниковой антенны, конвертора и спутникового ресивера.

Сети сотовой связи. Интернет

Генеральным планом предусматривается увеличение количества и модернизация  существующих базовых станций операторов подвижной радиотелефонной связи (ПРТС) с увеличением зоны охвата в стандарте связи ЗG и 4G.

При необходимости, в населенных пунктах, где отсутствует сотовая связь и мобильный интернет,  предусмотреть установку  антенно-мачтовых сооружений (АМС).

Под АМС понимаются антенно-мачтовые сооружения типа: столб, башня, мачта, комбинированная опора, имеющие в качестве основного назначения размещение оборудования подвижной радиотелефонной связи (ПРТС), с высотой до 50 метров, для размещения которых не требуется получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Установка АМС осуществляется в соответствии с п.11 перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 №1300.

# 3.4 Зоны с особыми условиями использования территории.

# Характеристики ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень зон с особыми условиями использования территорий изложен в статье 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).

Изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления.

Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Форма графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, установлены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 ноября 2018 года № 650 (в редакции Приказа Минэкономразвития России от 27 декабря 2019 года № 860).

Подготовка предусмотренных сведений о границах зоны с особыми условиями использования территории обеспечивается собственниками зданий, сооружений, в связи с размещением которых устанавливаются или изменяются соответствующие зоны, иным правообладателем таких здания, сооружения, если данная обязанность предусмотрена документом, на основании которого им осуществляются владение и (или) пользование такими зданием, сооружением, застройщиками в случае установления зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением планируемого к строительству объекта, а при отсутствии правообладателей, застройщиков или в случае установления зон с особыми условиями использования территорий по основаниям, не связанным с размещением зданий, сооружений, - органами государственной власти или органами местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении, изменении, о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, органами государственной власти или органами местного самоуправления, уполномоченными на установление границ зоны с особыми условиями использования территории, возникающей в силу федерального закона.

В случае, если зона с особыми условиями использования территории возникает в силу федерального закона, принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории не требуется.

Последствия установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий установлены статьей 107 Земельного кодекса Российской Федерации.

Согласно законодательным требованиям при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

На картах материалов по обоснованию отображены зоны с особыми условиями использования территории, действующие в силу федерального законодательства и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Также на картах материалов по обоснованию отображены ограничения по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям от существующих и планируемых к размещению территорий, и объектов.

## 3.4.1 Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона № 73-ФЗ в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов

Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области (приложение 1) от 25 декабря 2019 года № 13-0/01-07 утверждена граница защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 1873 г. по 1878 г. жил Бабушкин Иван Васильевич», расположенный по адресу: село им. Бабушкина, ул. Трудовая, 32.

## 3.4.2 Охранная зона объектов электроэнергетики 
(объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территории и определяются в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

В материалах генерального плана отображены зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости с регистрационными номерами: 35:15-6.156, 35:15-6.352, 35:15-6.246, 35:15-6.265, 35:15-6.361, 35:15-6.390, 35:15-6.67, 35:15-6.256, 35:15-6.287, 35:15-6.143, 35:15-6.27, 35:15-6.59, 35:15-6.280, 35:15-6.405, 35:15-6.253, 35:15-6.381, 35:15-6.214, 35:15-6.78, 35:15-6.406, 35:15-6.353, 35:15-6.198, 35:15-6.341, 35:15-6.346, 35:15-6.257, 35:15-6.178, 35:15-6.170, 35:15-6.149, 35:15-6.216, 35:15-6.181, 35:15-6.184, 35:15-6.191, 35:15-6.284, 35:15-6.374, 35:15-6.307, 35:15-6.327, 35:15-6.340, 35:15-6.157, 35:15-6.251, 35:15-6.155, 35:15-6.282, 35:15-6.304, 35:15-6.377, 35:15-6.379, 35:15-6.373, 35:15-6.168, 35:15-6.164, 35:15-6.225, 35:15-6.117, 35:15-6.293, 35:15-6.359, 35:15-6.296, 35:15-6.66, 35:15-6.2, 35:15-6.302, 35:15-6.142, 35:15-6.220, 35:15-6.347, 35:15-6.259, 35:15-6.393, 35:15-6.294, 35:15-6.169, 35:15-6.190, 35:15-6.232, 35:15-6.512, 35:15-6.7, 35:15-6.376, 35:15-6.167, 35:15-6.227, 35:15-6.364, 35:15-6.291, 35:15-6.301, 35:15-6.350, 35:15-6.222.

## 3.4.3 Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Охранная зона газопровода – это зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

## 3.4.4 Охранная зона линий и сооружений связи

Линии связи – это линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.

Сооружения связи -  это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.

Охранные зоны линий и сооружений связи и линий, и сооружений радиофикации устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

В материалах генерального плана отображены зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости с регистрационными номерами: 35:15-6.62, 35:15-6.555.

## 3.4.5 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений 
за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Стационарный пункт наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением (далее - стационарный пункт наблюдений) – это комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей среды, ее загрязнения.

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения использования земельных участков.

На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Порядок создания охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть, относящуюся исключительно к федеральной собственности и находящуюся под охраной государства установлен Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением  (далее – Положение).

В соответствии с Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений – для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров – для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а».

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации на основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

На территории сельского поселения Бабушкинское располагается два гидрологического поста «Вологодский ЦГМС» на р. Леденьга в с. им. Бабушкина (земельный участок с кадастровым номером 35:15:0101001:28) и вблизи д. Демьяновский Погост на р. Старая Тотьма (земельный участок с кадастровым номером 35:15:0202008:154).

## 3.4.6 Водоохранная зона и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в соответствии с правилами установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице 11.2.1.1.

## 3.4.7 Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов

Округ санитарной (горно-санитарной) охраны – это особо охраняемая территория с установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации режимом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района).

Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, а также курорты и их земли являются соответственно особо охраняемыми объектами и территориями. Их охрана осуществляется посредством установления округов санитарной (горно-санитарной) охраны.

Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны, установленные для лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утверждаются Правительством Российской Федерации, а для лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения - исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до трех зон.

На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и рациональных технологий.

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

На территории сельского поселения Бабушкинское в с. им. Бабушкина располагается скважина № 9-М на месторождении лечебно - столовых минеральных подземных вод «Леденгское», для которой разработан проект округа горно-санитарной охраны. Проект утвержден санитарно-эпидемиологическим заключением 35.ВЦ.02.000.Т.000008.01.16 от 13 января 2016 года.

Проектом установлена граница первой зоны округа горно-санитарной охраны скважины № 9-М радиусом 15 м.

Размеры границ II и III зоны округа горно - санитарной охраны определены расчетом. Протяженность границы II пояса вверх по потоку (R) - 45 м; вниз по потоку (r) - 23 м; ширина II пояса - 64 м. Размеры III пояса: протяженность вверх по потоку (R) - 974 м; протяженность вниз по потоку (r) - 32м; ширина III пояса составляет 192 м.

## 3.4.8 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

Санитарно - эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлены в СанПиН 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 и предусматриваются из 3-х поясов:

первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора и площадку ВОС;

второй и третий пояс (зона ограничений) включает территорию, назначенную для охраны от загрязнения источника водоснабжения. Санитарная охрана магистральных водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения разрабатывается отдельно на основании сведений санитарно-топографического обследования территорий, отведенных для включения в водоохранные полосы и зоны.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается 50 м по обе стороны от крайних линий. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с Роспотребнадзором.

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера. Основные мероприятия на территории ЗСО установлены разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02.

В материалах генерального плана отображены пояса ЗСО, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости с реестровыми номерами: 35:15-6.568, 35:15-6.567, 35:15-6.566, 35:15-6.554, 35:15-6.552, 35:15-6.553.

Информация по ЗСО в сельском поселении подробно изложена в разделе 3.3.1.1. «Водоснабжение. Существующее положение».

## 3.4.9 Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) - это специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Требования указанных санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон.

Территория СЗЗ предназначена для:

обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (предельно-допустимых концентраций, предельно-допустимых уровней);

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений представлены в разделах 11.1.1 и 11.1.2 материалов по обоснованию.

## 3.4.10 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной 
гравиметрической сети

Геодезическая сеть – это совокупность геодезических пунктов, используемых в целях установления и (или) распространения предусмотренных Федеральным законом № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» систем координат.

Государственная нивелирная сеть -  это совокупность нивелирных пунктов, используемых в целях установления или распространения государственной системы высот.

Государственная гравиметрическая сеть – это совокупность гравиметрических пунктов, имеющих значения, определенные в результате гравиметрических измерений.

Для обеспечения выполнения геодезических и картографических работ на территории Российской Федерации создаются и используются государственная геодезическая сеть, государственная нивелирная сеть и государственная гравиметрическая сеть.

Структура государственной геодезической сети и требования к ее созданию, включая требования к геодезическим пунктам, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии и картографии.

Государственная нивелирная сеть создается и используется в целях распространения государственной системы высот на территорию Российской Федерации. Структура государственной нивелирной сети и требования к ее созданию, включая требования к нивелирным пунктам, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии и картографии.

Государственная гравиметрическая сеть создается и используется в целях распространения государственной гравиметрической системы на территорию Российской Федерации. Структура государственной гравиметрической сети и требования к ее созданию, включая требования к гравиметрическим пунктам, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии и картографии.

Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети установлен Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее – Положение).

Охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов в соответствии с Положением.

## 3.4.11 Охранная зона тепловых сетей

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с СП 124.13330.2012  «Тепловые сети».

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

- Оценка возможного влияния планируемого для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

В данном разделе использованы материалы, представленные в письме администрации сельского поселения Бабушкинское от 20 февраля 2020 года № 565.

### 4.1 Численность населения

Демографический прогноз обоснован градостроительной оценкой возможных величин численности населения: учитывает размещение новых селитебных территорий в населенных пунктах сельского поселения Бабушкинское.  На расчетный срок (2045 год) – 5554 человек (включая временно проживающее население - 22 человека).

Перспективная структура занятости населения зависит от конкретных инвестиционных проектов, которые будут осуществляться в ближайшие десятилетия на территории сельского поселения.

Таблица 4.1.1

| № п/п | Населенный пункт | Население |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность постоянного населения на 01.01.2020 года |  | Сезонно проживающие |  |
|  |  | существующее на 2020 год | проектируемое на 2045 год | существующее на 2020 год | проектируемое на 2045 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | село им. Бабушкина | 4459 | 4575 | 7 | 9 |
| 2. | деревня Аксеново | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3. | деревня Большой Двор | 30 | 30 | - | - |
| 4. | деревня Демьяновский Погост | 225 | 226 | - | - |
| 5. | деревня Зеленик | 7 | 7 | - | - |
| 6. | деревня Климовская | 5 | 6 | - | - |
| 7. | деревня Ковшево | - | - | - | - |
| 8. | деревня Коровенская | - | - | - | - |
| 9. | деревня Королиха | - | - | - | - |
| 10. | деревня Косиково | 168 | 170 | 2 | 2 |
| 11. | поселок Леденьга | 14 | 15 | 2 | 2 |
| 12. | деревня Лодочная | - | - | - | - |
| 13. | деревня Митино | - | - | - | - |
| 14. | деревня Подгорная | 4 | 4 | - | - |
| 15. | деревня Починок | 15 | 16 | - | - |
| 16. | деревня Стари | - | - | - | - |
| 17. | деревня Тарабукино | 16 | 16 | - | - |
| 18. | деревня Тупаново | 2 | 10 | - | - |
| 19. | поселок Юрманга | 450 | 456 | 5 | 5 |
|  | Итого | 5396 | 5532 | 20 | 22 |

### 4.2 Жилищный фонд

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи генеральным планом предлагается:

расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений до 44,4 кв.м на человека. Это позволит обеспечить посемейное расселение граждан с предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты; снести ветхий жилищный фонд; расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах; предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Существующий жилищный фонд для постоянного/временно проживающего населения - 138125/8462/2288 кв.м общей площади, при средней обеспеченности 25,6/114,4 кв.м/чел.

Жилищный фонд для постоянного/временного населения на расчетный срок – 245620,8/976,8 кв.м общей площади, при средней обеспеченности 44,4 кв.м/чел.

Рост обеспеченности жилищным фондом за период составит 18,8 кв.м/чел.

Типология нового жилищного строительства.

Генеральным планом предлагается жилая застройка:

индивидуальными малоэтажными жилыми домами усадебного, в том числе коттеджного типа до 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками;

секционной застройкой до 3 этажей включительно.

Распределение жилищной типологии предусматривает территориальные ресурсы (наличие земельных участков, инженерной инфраструктуры и т.д.) и сложившуюся ситуацию на момент разработки проекта.

Распределение объемов нового строительства по типам застройки:

60 процентов - индивидуальные жилые дома;

40 процентов – секционная жилая застройка.

Система культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений, как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях и архитектурно-планировочной структуры генерального плана.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для достижения этой цели в сельском поселении формируются системы:

дошкольного воспитания;

общего среднего образования;

дополнительного образования и воспитания.

Для каждого элемента системы генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями во всех населенных пунктах сельского поселения до уровня 85% охвата детей.

Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест генеральным планом предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СП 42.13330.2016.

Дополнительное образование и воспитание

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования. Сложившаяся система внешкольного образования представляет широкий спектр услуг, но ее работа часто происходит в стесненных условиях из-за нехватки площадей.

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается, и какие решения принимаются в сфере здравоохранения.

Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения близка к нормативным рекомендациям.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства в сфере культуры сельского поселения является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели генеральным планом предлагается:

довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне для каждого населенного пункта;

для формирования центров обслуживания использовать блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений обслуживания – спорт, торговля и т.д.

Торговля

Торговля – наиболее развитая в сельском поселении группа учреждений обслуживания. Важной задачей генерального плана является организовать систему торговли, способствовать совершенствованию структуры торгового обслуживания путем:

доведения до уровня не меньше нормативного обеспеченность населения торговой площадью во всех населенных пунктах сельского поселения;

размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

укрупнения объектов путем создания торговых комплексов и центров;

перевода торговли из мелких временных объектов в стационары;

специализация сети;

формирования торговых комплексов и центров совместно с другими видами обслуживания (общественное питание, бытовое обслуживание и т.д.);

резервирования территорий для организации временных ярмарок, сезонных рынков, рынков выходного дня.

Предприятия бытового обслуживания

Основная задача генерального плана в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании ёмкостей предприятий и равномерности их распределения по сельскому поселению.

Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Спортивные сооружения

Генеральным планом предлагается:

довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины, особенно местного уровня в каждом жилом районе;

сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта на уровне отдельного населенного пункта;

в рекреационной зоне сельского поселения разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

Административно-деловые учреждения

Задачей генерального плана при размещении административно-деловых учреждений являются: укрупнение, компактность и комплексность обслуживания, с этой целью предлагается:

формирование бизнес-зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам;

переоборудование части расселяемых жилых домов или иных зданий под офисные дома.

Принципы формирования системы культурно-бытового обслуживания

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал следующее:

Концентрация объектов обслуживания сосредоточена в центральных населенных пунктах – с. им. Бабушкина, п. Юрманга, п. Леденьга, д. Демьяновский Погост.

Генеральный план предлагает развить сложившуюся в сельском поселении систему культурно-бытового обслуживания, состоящую из:

центра;

локальных центральных зон;

предприятий повседневного обслуживания.

По составу учреждений в основу центра входят объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, спорта, административно-управленческих учреждений и т.д., представляющие выше среднего уровень обслуживания.

Локальные центральные зоны формируются из объектов культуры, спорта, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения и т. д. и предоставляют населению услуги среднего качественного и ценового диапазона.

Учреждения повседневного обслуживания дисперсно расположены по территории жилой застройки с соблюдением радиусов доступности.

Структура нормативной базы для определения объемов нового культурно-бытового строительства принимается по «Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

При расчете системы культурно-бытового обслуживания территории для рекреантов, учитываются объекты повседневного спроса. Размещение данных объектов обосновывается документацией по планировке территории.

### 4.3 Перспективы развития экономики и системы культурно-бытового обслуживания

В целях привлечения инвестиционных вливаний в экономику сельского поселения Бабушкинское проектом предусмотрено размещение промышленных площадок, имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал (инженерные сети, транспортная доступность и т. д.). Перспективные территории имеют ограничения по использованию в виде оговоренного в проектном решении класса опасности производства с соблюдением регламентируемой санитарно-защитной зоны.

По данным Департамента экономического развития Вологодской области на территории сельского поселения Бабушкинское ООО «ИдаЛеспром» реализует инвестиционный проект по строительству завода по выработке лущеного шпона с количеством 120 рабочих мест, объект находится по адресу Вологодская область, Бабушкинский район, с. им. Бабушкина. Данный проект находится в стадии завершения.

Перспективные территории для развития малого и среднего бизнеса на территории сельского поселения Бабушкинское представлены в таблице 4.3.1.

Исходя из специфики развития сельского поселения, на выделенных перспективных территориях, рекомендуется размещение комплексообразующих производств, имеющих ресурсный потенциал на территории поселения и в зоне рентабельной транспортной доступности.

Целесообразно размещение предприятий следующих отраслей:

хозяйства с содержанием животных;

АЗС и СТО;

промышленных производств (пилорама);

добыча полезных ископаемых.

В границах санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств допустимо размещать здания и сооружения, указанные в перечне в п. 5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Перспективные территории для развития малого и среднего бизнеса.

Таблица 4.3.1

| № п/п | Наименование площадки и расположение | Площадь, га | Категория земель проектируемая | Транспортная доступность | Инженерная обеспеченность | Рекомендуемый класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория для строительства хозяйства с содержанием животных до 100 голов. 0,2 км от д. Тарабукино | 1,55 | Земли сельскохозяйственного назначения | Есть | Электроснабжение –существующая ТП 1х160кВА Тарабукино; Теплоснабжение автономное; Водоснабжение и водоотведение автономные | IV класс |  |
| 2. | Территория для строительства базы семейного отдыха, с. им. Бабушкина, ул. Рождественская, на берегу р. Леденьга, 35:15:0401004:22 | 0,667 | Земли населенных пунктов | Есть | Электроснабжение – проектируемая ТП №3 1х100кВА; Теплоснабжение автономное; Водоснабжение и водоотведение автономные | Нет | База семейного отдыха (2 дома по 5 чел.) |
| 3. | Территория для производственной деятельности на юго-западе в 0,2 км от д. Митино | 2,09 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | Есть | Требуется подведение всех систем инженерного оборудования | IV класс |  |
| 4. | Территория для производственной деятельности на западе от д. Митино | 0,79 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | Есть | Требуется подведение всех систем инженерного оборудования | V класс |  |
| 5. | Территория для производственной деятельности на юго-западе от д. Косиково | 2,0 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | Есть | Требуется подведение всех систем инженерного оборудования | V класс |  |
| 6. | Территория для производственной деятельности на северо-западе в 0,1 км от д. Демьяновский Погост | 1,24 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | Есть | Требуется подведение всех систем инженерного оборудования | IV класс |  |
| 7. | Территория для строительства придорожного сервиса в с. им. Бабушкина. Земельный участок с кадастровым номером 35:15:0204002:538 | 0,438 | Земли населенных пунктов | Есть | Электроснабжение – проектируемая ТП №3 1х100кВА; Теплоснабжение автономное; Водоснабжение и водоотведение автономные | IV класс | Регионального значения. Наименование в соответствии с СТП ВО «Земельный участок под строительство объекта автостанции и кафе на 20 мест кадастровый номер 35:15:0101017») |
| 8. | Территория для разработки карьера песчано-гравийного материала «Княжево» | 14,1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | Есть | Не требуется | IV класс |  |
| 9. | Территория для разработки, карьер песчано-гравийного материала «Ямная» | 1,0 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | Есть | Не требуется | IV класс |  |
| 10. | Территория для строительства хозяйства с содержанием животных до 50 голов. Земельный участок с кадастровым номером 35:15:0204005:29, д. Зеленик | 0,66 | Земли населенных пунктов | Есть | Электроснабжение – проектируемая ТП №7 1х25кВА; Теплоснабжение автономное; Водоснабжение и водоотведение автономные | V класс |  |

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Таблица 4.3.2

| № п/п | Наименование учреждения | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей | Потребность |  | Согласно генеральному плану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Для населения 5532 чел. | Принято | Существующее положение | Новое строительство, емкость, очередь строительства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | мест | 85% от возрастной группы дети 0-6 лет | 329 | 350 | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка», с.им. Бабушкина, на 125 мест; - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка», с.им. Бабушкина, на 30 мест; - МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко», с. им. Бабушкина, на 55 мест; - МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко», с. им. Бабушкина, на 80 мест; - МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко», на 45 мест; - МБОУ «Бабушкинская СШ» структурное подразделение «Группа дошкольного образования», д. Демьяновский Погост, на 15 мест |  |
| 2. | Общеобразовательные организации | мест | 100% от возрастной группы 7-17 лет | 686 | 820 | - МБОУ «Бабушкинская средняя школа», с.им. Бабушкина, на 500 мест (факт. 656); - Структурное подразделение «Начальные и основные классы в д. Демьяновский Погост», на 120 мест, (факт. 34) | Строительство средней школы в с. им. Бабушкина на 200 мест или пристройки к МБОУ «Бабушкинская средняя школа» (согласно письму Департамента образования Вологодской области от 27.03.2020 № ИХ.20-2652/20; СТП Вологодской области подраздел 1.2, строка 3); Капитальный ремонт МБОУ «Бабушкинская средняя школа» |
| 3. | Образовательные организации дополнительного образования детей | мест | 10% от возрастной группы 7-17 лет | 67 | 70 | - МБОУ ДО «Бабушкинский центр дополнительного образования», с.им. Бабушкина, на 50 мест; - МБОУ ДОД «Бабушкинская детская музыкальная школа», с.им.Бабушкина при РДК |  |
| 4. | Культурно-досуговые учреждения клубного типа | мест | от 5 тыс. чел. и более на 1 тыс. чел. 70 | 387 | 390 | МБУК «Районный Дом культуры» Бабушкинского муниципального района, с.им.Бабушкина, на 225 мест | Новое строительство: - дом культуры в д. Демьяновский Погост на 65 мест. Реконструкция МБУК «Районный Дом культуры» с.им.Бабушкина, на 100 мест; Капитальный ремонт существующего здания МБУК «Районный Дом культуры» |
| 5. | Общедоступные библиотеки | объект | с числом жителей более 1000 – 1 объект/1000 чел. | 6 | 5 | В структуре МБУК Бабушкинская МЦБС: Бабушкинская центральная районная библиотека, с. им. Бабушкина | Новое строительство: - Библиотека в составе нового дома культуры д. Демьяновский Погост; - Библиотека п. Юрманга; - Библиотека п. Леденьга; - Библиотека д. Тупаново |
| 6. | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | 60-80 | 443 | 1540 |  | Новое строительство: - ФОК, с. им. Бабушкина, 3 зала общей площадью 1540 кв.м |
| 7. | Спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки) | га | 0,7-0,9 | 3,87-4,98 | 3,94 | Школьный стадион, с. им. Бабушкина – 16103 кв.м | Реконструкция школьного стадиона – 17366 кв.м; Строительство спортивной площадки в д. Демьяновскй Погост – 1000 кв.м; Строительство 3 стадионов в с. им. Бабушкина (площадью 0,7 га каждый) |
| 8. | Учреждения здравоохранения | объект | по заданию на проектирование |  | 9 | БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ» 4 корпуса, с. им. Бабушкина; - Юрмангский ФАП (не используется); - Демьяновский ФАП (не используется); - Косиковсктй ФАП (не используется) | Капитальный ремонт: - БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ», с. им. Бабушкина; - здание поликлиники и педиатрического отделения - Юрмангский ФАП; - Демьяновский ФАП; - Косиковский ФАП |
| 9. | Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. чел. | 1 | 4 | - Аптека ГП ВО ГПТП «Фармация», с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 36; - Аптечный пункт ООО «Здоровье», с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 53; - Аптека «На Красной», с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 53Б; - Аптечный пункт ООО «Антей», с. им. Бабушкина, ул. Беляева, 2 |  |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 39 | 39 | - Парикмахерская, с. им. Бабушкина всего 5 мест; - Мастерская по ремонту, с. им. Бабушкина всего 5 мест; - Фотоателье, с. им. Бабушкина всего 2 места | Новое строительство: - Предприятие бытового обслуживания на 10 мест. с. им. Бабушкина -Предприятие бытового обслуживания, д. Демьяновский Погост на 8 мест - Предприятие бытового обслуживания на 14 мест. П. Юрманга; |
| 11. | Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна | 1 помывочное место | 7 | 39 | 39 |  | Новое строительство: - Банный комплекс на 20 мест с. им. Бабушкина; - Банный комплекс на 10 мест п. Юрманга; - Банный комплекс на 9 мест д. Демьяновский Погост |
| 12. | Административно-управленческие объекты | объект | по заданию на проектирование | - | 5 | - Администрация Бабушкинского муниципального района с. им. Бабушкина; - Администрация сельского поселения Бабушкинское, с. им. Бабушкина; - КУ МФЦ Бабушкинского муниципального района; - ОМВД России по Бабушкинскому району, с. им. Бабушкина; - Тотемский районный суд, с. им. Бабушкина |  |
| 13. | Банки | операц. окно | 1 окно на 1-2 тыс. жит. | 4 | 4 | ПАО Сбербанк России доп.офис №8638/0138, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина 48 |  |
| 14. | Отделение почтовой связи | объект | 1 объект на 1,7 тыс. чел., но не менее 1 объекта на поселение | 3 | 3 | ОСП ФГУП «Почта России»: - Отделение почтовой связи, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина 31; - Отделение почтовой связи, пос. Юрманга | Отделение почтовой связи д. Демьяновский Погост в составе предприятия бытового обслуживания (ориентировочно площадью 20 кв.м) |
| 15. | Пожарные депо | ед. техники | 0,4 | 2 | 4 | КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» ПЧ-144, с.им. Бабушкина, ул. Садовая, 44А – 4 единицы техники |  |
| 16. | Магазины продовольственных товаров | кв. м торговой площади | 100 | 554 | 2412 | Магазины продовольственных товаров: - с. им. Бабушкина; - п. Юрманга; - д. Демьяновский Погост; - д. Косиково Всего 2412 кв.м |  |
| 17. | Магазины промышленных товаров | кв.м торговой площади | 200 | 1108 | 2048 | Магазины промышленных товаров: - с. им. Бабушкина: - п. Юрманга Всего: 2048 кв.м |  |
| 18. | Объекты общественного питания | мест | 40 | 222 | 222 | - Столовая Райпотребсоюза с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 59 на 40 мест; - Кафе «Летучий голландец» ИП Мазина О.В., с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 59-а на 40 мест; - Кафе «Меридиан» ИП Харина М.И., с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 64 на 40 мест | Новое строительство: - Кафе на 22 места, д. Демьяновский Погост, - Кафе на 40 мест, п. Леденьга, - Кафе на 20 мест, п. Юрманга, - Кафе на 20 мест с. им. Бабушкина (на территории для развития придорожного сервиса) |
| 19. | Гостиницы, гостевые дома | 1 место | 6 мест | 33 | 52 | - Гостевой дом «Уют», с. им. Бабушкина, на 15 мест; - Гостевой дом «Усолье», с. им. Бабушкина, на 9 мест; - Гостевой дом «Виктория» для охотников и рыболовов (в Сысоевском бору) на 10 мест; - Охотничий домик на реке Вотча на 3 чел.; - Гостевой дом «В гостях у бабушки» с. им. Бабушкина на 5 мест | База семейного отдыха, с. им. Бабушкина, ул. Рождественская, на берегу р. Леденьга (2 дома по 5 чел.) |
| 20. | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 1,32 | 11,1 | Кладбище с. им. Бабушкина – 2,6 га; Кладбище с. им. Бабушкина -1,54 га; Кладбище д. Косиково – 1,06 га; Кладбище д. Демьяновский погост – 1,3 га; Кладбище д. Тупаново – 0,9 га; Кладбище между д. Дьяково и д. Княжево – 1,4 га; Закрытое кладбище в 1,5 км от д. Косиково – 0,1 га | Расширение кладбища в с. им. Бабушкина – 2,3 га; |
| 21. | Культовые здания и сооружения | объект | по заданию на проектирование |  |  | Спасская Леденгская церковь в с. им Бабушкина |  |
| 22. | Санаторий | объект | по заданию на проектирование |  |  | ГП ВО Санаторий «Леденгск», с. им. Бабушкина, 3 корпуса |  |
| 23. | Редакции | объект | по заданию на проектирование |  |  | Редакция газеты «Знамя», с. им. Бабушкина |  |

- Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование планируемых для размещения объектов | Вид(группа/ вид объекта строительства/ код), назначение объектов | Основные характеристики объектов | Местоположение объектов | Статус объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты инженерной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Газопровод распределительный высокого давления, код 602040601 | Газораспределительные сети. Сооружение участка газопровода с подземной прокладкой/16.6.1.4 | Распределительные газопроводы высокого давления к населенным пунктам. Диаметры газопроводов и точное местоположение определить при рабочем проектировании | От запроектированной газораспределительной станции Никольск с закольцовкой на существующую ГРС Тотьма | Планируемый к размещению | Охранные зоны вдоль трасс распределительных газопроводов устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей не более 3 м | Карта планируемого размещения объектов регионального или межмуниципального значения в сфере трубопроводного транспорта в соответствие с полномочиями субъектов Российской Федерации СТП Вологодской области |
| 2 | Территории и объекты в области организации и осуществления региональных инвестиционных, научно-технических и инновационных программ и проектов, оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие области |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Иные объекты придорожного сервиса, код 602030904 | Профилактории и станции технического обслуживания автомобилей/ с 20.1.6.1 по 20.1.6.9 Прочие виды объектов, не включенные в другие группы/ 20.1.99.1 | Территория 0,438 га для строительства придорожного сервиса. Земельный участок с кадастровым номером 35:15:0204002:538 | с. им. Бабушкина | Планируемый к размещению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. Размер Санитарно-защитной зоны устанавливается и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет не более 100 м | Раздел 1, таблица 5 Положения о территориальном планировании Схемы территориального планирования Вологодской области1 «Земельный участок под строительство объекта автостанции и кафе на 20 мест кадастровый номер 35:15:0101017» |
| 3 | Объекты в области транспорта: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, код 602030302 | Автомобильные дороги вне населенных пунктов/Обычная автомобильная дорога/20.1.1.2 | Автомобильная дорога «с. им. Бабушкина – Ида» Строительство на участке от Княжево до Иды по 4-ой технической категории. | СП Бабушкинское, Бабушкинский район | Планируемый к размещению | Придорожная полоса | СТП Вологодской области |
| 3.2 |  |  | Автомобильная дорога «С. им. Бабушкина-Тупаново» Автомобильная дорога «С. им. Бабушкина-Ида» Строительство участка соединяющего дороги по 4-ой технической категории |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Автомобильная дорога «Обход с. им. Бабушкина» Строительство северного обхода с. им. Бабушкина, включая мосты через р. Леденьгу, через р. Юрмангу |  |  |  |  |

Предлагаемые для внесения изменений в документ территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Таблица 5.2

| № п/п | Наименование планируемых для размещения объектов | Вид(группа/ вид объекта строительства/ код), назначение объектов | Основные характеристики объектов | Местоположение объектов | Статус объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты в области природопользования: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей промышленности), код 602020101 | - | Территория 14,1 га для разработки карьера песчано-гравийного материала «Княжево» | Карьер песчано-гравийного материала «Княжево» | Планируемый к размещению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. Размер Санитарно-защитной зоны устанавливается и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет не более 100 м |  |
| 1.2 | Предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей промышленности), код 602020101 | - | Территория 1,0 га для разработки карьера песчано-гравийного материала «Ямная» | Карьер песчано-гравийного материала «Ямная» | Планируемый к размещению |  |  |

- Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Вид(группа/ вид объекта строительства/ код), назначение объектов местного значения | Основные характеристики объектов местного значения | Местоположение объектов местного значения | Статус объектов местного значения | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объекты электро- и газоснабжения поселений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрическая подстанция 110кВ, код 602040211 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ПС 110кВ Бабушкино 110/35/10кВ 2х6,3МВА | с. им. Бабушкина | Планируемая к реконструкции | Охранная зона устанавливается вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 20 м в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (в редакции от 21.12.2018) | Глава 2, раздел VII, п.11 Пояснительной записки Схемы территориального планирования Бабушкинского муниципального района |

Предлагаемые для внесения изменений в документ территориального планирования муниципального района планируемые для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объекты местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Таблица 6.2

| № п/п | Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Вид(группа/ вид объекта строительства/ код), назначение объектов местного значения | Основные характеристики объектов местного значения | Местоположение объектов местного значения | Статус объектов местного значения | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты образования, находящиеся в муниципальной собственности: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общеобразовательная организация, код 602010102 | Объекты среднего образования/ Здание средней школы/ 26.1.1.1; /Здание начальной школы/ 26.1.1.8. Прочие виды объектов, не включенные в другие группы/ Прочие объекты/ 26.1.99. | Средняя школа на 200 мест | с .им. Бабушкина | Планируемый к размещению | - | Письмо Департамента образования Вологодской области от 27.03.2020 № ИХ.20-2652/20; СТП Вологодской области, подраздел 1.2, строка 3 |

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки и целей их планируемого использования

Таблица 7.1

| Название населенного пункта | Существующая площадь территории населенного пункта, га | Планируемая площадь территории населенного пункта, га | Кадастровый номер земельного участка (при наличии), площадь планируемого изменения населенного пункта, га | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Цели планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село им. Бабушкина | 934,30 | 798,93 | 123,87 (исключить) | Земли населенного пункта | Земли лесного фонда | Корректировка по сведениям ГЛР |  |
|  |  |  | 35:15:0101004:561 0,347га (исключить полностью, из них 0,0986 га земли лесного фонда согласно письму) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда |  |
|  |  |  | 35:15:0101004:261 0,148 га (исключить полностью, из них 0,1317 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 35:15:0102025:204 0,15 га (исключить полностью, согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21 относится к землям лесного фонда) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 35:15:0102025:116 0,15 га (исключить полностью, из них 0,0248 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 35:15:0102025:230 0,26 га (исключить полностью, из них 0,025 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 35:15:0102010:188 4,275 га (исключить полностью, из них 0,4378 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 35:15:0102010:322 0,15 га (исключить полностью, из них 0,0553 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 35:15:0000000:613 0,22 га (исключить полностью, из них 0,0641 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 3,93 (исключить) 35:15:0401003:89 35:15:0401003:91 35:15:0401003:96 35:15:0401003:95 35:15:0401003:2 35:15:0401003:90 (часть) 35:15:0401003:86 (часть) 35:15:0401003:88 (часть) 35:15:0000000:18 (часть) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения |  | Корректировка существующей границы по сведениям ЕГРН |  |
|  |  |  | 0,25 (исключить) 35:15:0204002:535 (часть) | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | Корректировка существующей границы по сведениям ЕГРН |
|  |  |  | 23,35 (исключить) | Земли населенного пункта | Земли запаса | Корректировка существующей границы |  |
|  |  |  | 18,65 (включить) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенного пункта | Расширение границ населенного пункта |  |
|  |  |  | 1,30 (включить) 35:15:0101001:1 (часть) 35:15:0102001:2 (часть) 35:15:0102001:3 (часть) 35:15:0101002:13 (часть) | Земли населенного пункта |  | Корректировка существующей границы по сведениям ЕГРН |  |
|  |  |  | 1,78 (включить) | Земли населенного пункта | Земли населенного пункта | Перераспределение земель (вошли из п. Юрманга) |  |
| деревня Аксеново | 20,00 | 20,15 | 0,29 (включить) 35:15:0204001:1 (часть) | Земли населенного пункта |  | Корректировка существующей границы по сведениям ЕГРН |  |
|  |  |  | 0,142 (исключить) 35:15:0204002:545 (часть) 35:15:0204002:547 (часть) | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Корректировка существующей границы по сведениям ЕГРН |  |
| деревня Большой Двор | 22,17 | 22,17 |  |  |  |  |  |
| деревня Демьяновский Погост | 84,23 | 80,20 | 3,83 (исключить) | Земли населенного пункта | Земли лесного фонда | Корректировка по сведениям ГЛР |  |
|  |  |  | 0,43 (исключить) | Земли населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | Корректировка границы по фактическому землепользованию |  |
|  |  |  | 0,23 (включить) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенного пункта | Корректировка границы по фактическому землепользованию |  |
| деревня Зеленик | 23,32 | 23,32 |  |  |  |  |  |
| деревня Климовская | 7,17 | 7,23 | 0,06 (включить) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенного пункта | Корректировка границы по фактическому землепользованию |  |
| деревня Ковшево | 8,47 | 8,47 |  |  |  |  |  |
| деревня Коровенская | 8,10 | 8,10 |  |  |  |  |  |
| деревня Королиха | Границы не определены |  |  |  |  |  |  |
| деревня Косиково | 74,56 | 74,56 |  |  |  |  |  |
| поселок Леденьга | 46,78 | 47,00 | 0,89 (исключить) | Земли населенного пункта | Земли лесного фонда | Корректировка по сведениям ГЛР |  |
|  |  |  | 0,158 га (исключить) 35:15:0201003:36 (0,2485 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 0,736 га (исключить) 35:15:0201003:35 (0,8336 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 35:15:0401001:23 0,391 га (исключить полностью, из них 0,0655 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 0,41 (исключить) 35:15:0000000:18 (часть) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения |  | Корректировка существующей границы по сведениям ЕГРН (автомобильная дорога) |  |
|  |  |  | 0,03 (исключить) | Земли населенного пункта | Земли запаса | Корректировка существующей границы |  |
|  |  |  | 2,83 (включить) | Земли запаса | Земли населенного пункта | Корректировка существующей границы |  |
| деревня Лодочная | 9,00 | 8,5 | 0,5 (исключить) | Земли населенного пункта | Земли запаса | Корректировка существующей границы (часть находилась в водном объекте) |  |
| деревня Митино | 19,18 | 19,20 | 0,02 (включить) 35:15:0201006:27 (часть) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенного пункта | Корректировка существующей границы по сведениям ЕГРН |  |
| деревня Подгорная | 4,66 | 4,78 | 0,12 (включить) 35:15:0202006:24 (часть) 35:15:0202006:13 | Земли населенного пункта |  | Корректировка существующей границы по сведениям ЕГРН |  |
| деревня Починок | 22,98 | 22,98 |  |  |  |  |  |
| деревня Стари | 7,99 | 8,05 | 0,06 (включить) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенного пункта | Корректировка границы по фактическому землепользованию |  |
| деревня Тарабукино | 15,45 | 15,51 | 0,06 (включить) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенного пункта | Корректировка границы |  |
| деревня Тупаново | 20,31 | 22,25 | 1,95 (включить) 35:15:0000000:576 (часть) | Земли населенного пункта |  | Корректировка существующей границы по сведениям ЕГРН |  |
| поселок Юрманга | 358,58 | 246,33 | 83,78 (исключить) | Земли населенного пункта | Земли лесного фонда | Корректировка по сведениям ГЛР |  |
|  |  |  | 35:15:0201001:684 0,383 га (исключить полностью, из них 0,0107 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 35:15:0201001:305 0,30 га (исключить полностью, из них 0,1316 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 0,218 га (исключить) 35:15:0000000:597 (часть) 0,1698 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21 | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 35:15:0201001:14 0,886 га (исключить полностью, из них 0,7742 га земли лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-4385/21) | Земли населенного пункта | - | Отсутствуют основания для исключения из состава земель лесного фонда согласно письму ДЛК № ИХ.03-3844/21 |  |
|  |  |  | 1,271 (исключить) 35:15:0201001:302 согласно письму КГиА | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения |  | Корректировка существующей границы по сведениям ЕГРН. Целевое использование земельного участка не меняется |  |
|  |  |  | 23,23 (исключить) | Земли населенного пункта | Земли запаса | - |  |
|  |  |  | 1,14 (исключить) 35:15:0000000:18 (часть) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения |  | Корректировка существующей границы по сведениям ЕГРН (автомобильная дорога) |  |
|  |  |  | 1,97 (исключить) | Земли населенного пункта | Земли населенного пункта | Перераспределение земель (вошли в с. им. Бабушкина) |  |
|  |  |  | 0,93 (включить) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенного пункта | Корректировка границы по фактическому землепользованию |  |

# VIII. Санитарная очистка территории

### 8.1 Существующее положение

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Вологодской области бытовые отходы, включающие домовой мусор, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются на мусороперегрузочную станцию Тотемского муниципального района Вологодской области, а далее на полигон ТБО г. Сокол Сокольского муниципального района Вологодской области (кадастровый номер участка: 35:26:0106037:297, ГРОРО 35-00015-З-00592-250914).

Так же на территории располагаются несанкционированные места размещения твердых коммунальных отходов (далее ТКО), расположенные в 0,98 км севернее д. Коровенская (площадь 1 га, объем и (или) масса размещенных отходов не ведется, земельный участок с кадастровым номером 35:15:0202008:382, в процессе рекультивации) и 1,63 км западнее с. им. Бабушкина сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района  Вологодская область (площадь 3 га, объем и (или) масса размещенных отходов - 1353 т, земельный участок с кадастровым номером 35:15:0204002:534, в процессе рекультивации).

Информация об образовании твердых коммунальных отходов представлена в таблице 8.1.1.

Укрупненный расчет твердых коммунальных отходов

Таблица 8.1.1

| Наименование | Кол-во | Класс опасности | Утилизация |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывоз на открытую площадку с грунтовым покрытием |  |  |  |
| Отходы от жилищ несортированный, всего, в т.ч - от жилой застройки неблагоустроенной (183,70 кг/год на 1жит. х 5396 жит.+ 61,23 кг/год на 1 сезонно проживающий х 20 дачн.) | 992,470 т/год | IV 7 31 110 01 72 4 | Собираются и вывозятся специальным автотранспортом на открытую на мусороперегрузочную станцию Тотемского муниципального района Вологодской области, а далее на полигон ТБО г. Сокол Сокольского муниципального района Вологодской области. |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продуктовыми и промышленными товарами, - от универ. магазинов (4460 пл. м2 х17,68 кг/год) | 78,853 т/год | V 7 35 100 01 72 5 7 35 100 02 72 5 |  |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - от организаций (113 сотр. х 83,61 кг/год на 1 сотр.) | 9,448 т/год | IV 7 33 100 01 72 4 |  |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений, всего: В т.ч. - от школ (690чел.х 12,56 кг/год на 1 факт.место) - от детских садов (350 чел.х 44,25 кг/год на 1 факт.место) - от доп. образование (70чел.х 12,56 кг/год на 1 факт.место) | 25,031 т/год 8,664 т/год 15,488 т/год 0,879 т/год | V 7 37 100 01 72 5 |  |
| Всего вывозят в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами: | 1105,802 т/год |  |  |
| Вывоз в другие места |  |  |  |
| Отходы (осадки) из выгребных ям (5396 чел. х2,5 куб.м/год+ 20 дачн.х1куб.м/год) | 13510 м3/год | IV 7 32 100 01 30 4 | Вывозятся на близлежащие очистные сооружения канализации. |

* Количество отходов определяется для каждого административного здания и предприятия отдельно.

Нормативы накопления отходов приняты в соответствии с требованиями приказа Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области № 271 от 30 октября 2017 года, «Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления», приказа Росприроднадзора от 22 мая 2017 года № 242 и приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 9 ноября 2021 года № 274.

Пункты приема опасных отходов на территории Бабушкинского района отсутствуют. Сбор отходов I класса опасности осуществляется 1 раз в год в передвижной пункт специализированной организации.

### 8.2 Проектные решения

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Вологодской области предусматривается:

с 2025 года после мусороперегрузочной станции Тотемского муниципального района Вологодской области отходы перевозятся на мусоросортировочную станция г. Сокол, а далее на полигон ТБО г. Сокол Сокольского муниципального района Вологодской области

рекультивация несанкционированных мест ТКО, расположенных в 0,98 км севернее д. Коровенская до 2026 года и 1,63 км западнее с. им. Бабушкина сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области до 2025 года.

На территории сельского поселения обращение с отходами должно осуществляться в соответствии с действующей Территориальной схемой обращения с отходами Вологодской области.

Информация об образовании твердых коммунальных отходов представлена на расчетный срок в таблице 8.2.1.

Укрупненный расчет твердых коммунальных отходов

на расчетный срок

Таблица 8.2.1

| Наименование | Кол-во | Класс опасности | Утилизация |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывоз в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами |  |  |  |
| Отходы от жилищ несортированный, всего, в т.ч - от жилой застройки неблагоустроенной (183,70 кг/год на 1жит. х 5532 жит.+ 61,23 кг/год на 1 сезонно проживающий х 22дачн.) | 1017,575 т/год | IV 7 31 110 01 72 4 | Собираются и вывозятся специальным автотранспортом в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами. |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продуктовыми и промышленными товарами, - от универ. магазинов (4460 пл. м2 х17,68 кг/год) | 78,853 т/год | V 7 35 100 01 72 5 7 35 100 02 72 5 |  |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - от организаций (125 сотр. х 83,61 кг/год на 1 сотр.) | 10,451 т/год | IV 7 33 100 01 72 4 |  |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений, всего: В т.ч. - от школ (400чел.х 12,56 кг/год на 1 факт.место) - от детских садов (700чел.х 44,25 кг/год на 1 факт.место) - от доп. образование (70чел.х 12,56 кг/год на 1 факт.место) | 36,878 т/год 5,024 т/год 30,975 т/год 0,879 т/год | V 7 37 100 01 72 5 |  |
| Всего вывозят в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами: | 1143,757 т/год |  |  |
| Вывоз в другие места |  |  |  |
| Отходы (осадки) из выгребных ям (5532 чел. х2,5 куб.м/год+ 22 дачн.х1куб.м/год) | 13852 м3/год | IV 7 32 100 01 30 4 | Вывозятся на близлежащие очистные сооружения канализации. |

*Количество отходов определяется для каждого административного здания и предприятия отдельно. Отходы, не указанные в таблице, будут определены после выполнения проектов зданий.

Из таблиц 8.1.1 и 8.2.1 видно, что количество ТКО на расчетный срок вырастит в 1,03 раз из-за увеличения численности населения и развития инфраструктуры.

# IX. Организация похоронного дела (погребение умерших)

### 9.1 Существующее положение

Для традиционного захоронения умерших на территории сельского поселения используются шесть кладбищ, расположенных в 0,110 км севернее д. Демьяновский Погост (1,3 га), северо-западной части с. им. Бабушкина (2,6 га), северо-западной части с. им. Бабушкина (1,54 га), 2,3 км юго-западнее д. Косиково (1,06 га), 1 км северо-западнее д. Тупаново (0,9 га) и между д. Дьяково и д. Княжево (1,4 га).

Закрытое кладбище располагается в 1,5 км юго-западнее д. Косиково   (0,1 га).

### 9.2 Проектные решения

Проектом предусматривается расширение кладбища в с. им. Бабушкина (на 2,3 га).

# X. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Термины и определения в соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-2020 и ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94:

природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника природной ЧС: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника природной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

опасное природное явление: Событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

стихийное бедствие: Разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды.

природно-техногенная катастрофа: Разрушительный процесс, развивающийся в результате нарушения нормального взаимодействия технологических объектов с компонентами окружающей природной среды, приводящий к гибели людей, разрушению и повреждению объектов экономики и компонентов окружающей природной среды.

зона природной чрезвычайной ситуации; зона природной ЧС: Территория или акватория, на которой в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла природная чрезвычайная ситуация.

зона вероятной природной чрезвычайной ситуации; зона вероятной природной ЧС: Территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения природной чрезвычайной ситуации.

опасное геологическое явление: Событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

затопление: Покрытие территории водой в период половодья или паводков.

подтопление: Повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

зона затопления: Территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

эпидемия: Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

эпизоотия: Одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

эпифитотия: массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности.

техногенная чрезвычайная ситуация: состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Организация и осуществление мероприятий по действиям имеющихся сил и средств в очагах поражения и зонах (районах) чрезвычайных ситуаций возложены на областную подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также на Бабушкинское звено областной подсистемы РСЧС, объединяющее органы управления, силы и средства района и участвующее в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района.

## 10.1 Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера в соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-2020 на территории сельского поселения являются:

опасные геологические процессы;

опасные гидрологические явления и процессы;

опасные метеорологические явления и процессы;

природные пожары: лесные и торфяные.

Опасные экзогенные геологические процессы:

Территория сельского поселения разнообразна и интересна по набору и геодинамике экзогенных геологических процессов (далее ЭГП). Интенсивность проявлений экзогенных геологических процессов отражает активность современных неотектонических движений земной коры. Район активного проявления ЭГП приурочен к современным неотектоническим структурам. Активность проявлений ЭГП также сильно зависит от антропогенного воздействия человека на окружающую среду.

В целом по территории активность проявлений ЭГП невысокая, в связи с равнинным рельефом местности.

Процесс заболачивания детально изучен работами Государственного гидрологического института (ГГИ). Наблюдения за режимом болот ведут региональные гидрологические отделы в Гидрометеослужбе. На территории сельского поселения находятся месторождения торфа, которые занимают 2,53% от всей территории сельского поселения (площадь торфяных месторождений составляет 3787 га).

В целом по сельскому поселению овражная эрозия развита слабо, так как на территории области преобладают озеро-ледниковые, озерные, биогенные, моренные и озерно-ледниковые равнины. Развитие овражной эрозии большой опасности не представляет. Для защиты от овражной эрозии эффективна посадка деревьев и кустарников, охранные зоны лесных насаждений, а также инженерные работы по регулированию плоскостного и линейного стока.

Оползни наблюдаются только по берегам рек в небольших масштабах, то есть данные явления не способны оказывать существенную опасность для экономики сельского поселения и жизнедеятельности населения.

На территории сельского поселения имеется укрепление части откоса р. Леденьга в районе ул. Школьная в с. им. Бабушкина Вологодской области (земельный участок с кадастровым номером 35:15:0102011:173).

Опасные гидрологические явления и процессы:

Территория сельского поселения заболочена и сформирована густой сетью рек и озер. Основными водными артериями являются реки: Сухона, Вотча, Илеза, Кунож, Леденьга и др.

Положение сельского поселения в зоне избыточного увлажнения создает благоприятные условия для заболачивания низинных участков. Преобладание атмосферных осадков над испарением, высокий уровень грунтовых вод и наличие низменностей, лишенных дренажа на водонепроницаемых грунтах (глины, суглинки), способствуют заболачиванию, а высокие летние температуры способствуют интенсивному торфообразованию.

Половодье сопровождается быстрыми большими подъемами уровня воды, на отдельных реках – незначительными заторами льда. Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются 22 апреля – 1 мая, самые ранние даты наступления наивысших уровней – 3-10 апреля, поздние - 5-23 мая.

Зоны затопления, подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

На территории сельского поселения не установлено зон затопления и подтопления.

Опасные метеорологические явления:

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для территории сельского поселения Бабушкинское являются:

грозы (40-60 часов в год);

сильные ветры со скоростью 25 м/сек и более;

ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

град с диаметром частиц 20 мм;

сильные морозы (около - 40 о С);

сильная жара (около 35ºС)

снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

вес снежного покрова - 100 кг/кв.м;

наибольшая глубина промерзания - 198 см.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 10.1.2.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций

Таблица 10.1.2.

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды. Из-за попадания молнии возможно возникновение пожаров в жилом секторе и возгорание лесных массивов. |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Климатические воздействия, перечисленные выше, они могут нанести ущерб конструкциям зданий.

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов, являются морозы, гололед, гроза.

Природные пожары (лесные и торфяные):

Высокая пожарная опасность лесов сельского поселения связана с преобладанием хвойных насаждений, наличием больших площадей осушенных земель и торфоразработок, большим притоком населения и транспорта в летний, пожароопасный период, низким уровнем грунтовых вод, что способствует быстрому высыханию почвы после схода снега, количеством осадков в летний период, а также проведение сжигания (поджоги) травы на лугах и полях, прилегающих к лесным массивам, в полосах отвода автомобильных дорог.

В целях предотвращения возникновения лесных и торфяных пожаров, оперативной и эффективной борьбы с ними на территории сельского поселения Бабушкинское администрацией района ежегодно проводится следующая работа:

1. Издается постановление главы района «О мерах по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров в пожароопасный период на территории Бабушкинского района»,  которым создана районная комиссия по ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории района, запрещено юридическим (физическим) лицам выжигание травы на лесных полях, огневая очистка лесосек, выжигание травы и стерни на полях, прилегающих к лесным массивам, утвержден оперативный план по тушению лесных и торфяных пожаров на территории района.

2. Проводится расширенное заседание КЧС с. им. Бабушкина и района, с привлечением руководства организаций сельского поселения, на котором утвержден состав комиссии с. им. Бабушкина по борьбе с лесными пожарами, утвержден график дежурства организаций сельского поселения в выходные и праздничные дни, определен порядок действия дежурных сил.

3. Проверяется готовность сил и средств службы защиты лесов от пожаров района. Создаются мобильные группы для немедленного реагирования на возникающие пожары. Заключаются договоры на выделение дополнительных сил и средств с предприятиями и организациями района, сельского поселения и арендаторами лесных участков.

4. Определяется перечень организаций, выделяющих транспорт для доставки тяжелой гусеничной техники к местам пожаров.

5. Принято постановление главы района «О создании пунктов временного размещения пострадавшего населения (ПВР) при угрозе возникновения массовых лесных (торфяных) пожаров».

6. Глава сельского поселения должен проводить следующие мероприятия:

осуществлять координацию всех работ по обеспечению готовности организаций, расположенных на территории сельского поселения, к пожароопасному периоду;

обеспечить выполнение первичных мероприятий пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения;

принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения;

проверить наличие и провести корректировку планов по тушению пожаров в лесах, примыкающих к населенным пунктам;

создать необходимые условия для организации добровольно-пожарных дружин;

организовать проверку фактического наличия сил и средств, необходимых для быстрого развертывания в случае возникновения чрезвычайной пожарной обстановки;

привести в надлежащее состояние пожарное водоснабжение (очистка пожарных водоемов, обеспечение подъездов к открытым водоемам);

очистить территории населенных пунктов от легковоспламеняющихся материалов и сухого мусора, обеспечить возможность проезда к зданиям и сооружениям;

организовать наблюдение (при необходимости круглосуточное) за пожароопасными объектами;

обеспечить телефонную связь;

проводить разъяснительную работу с населением по правилам поведения в лесах;

обеспечить опашку населенных пунктов;

откорректировать паспорта готовности сельского поселения к пожарам на пожароопасный период.

Первоочередные мероприятия по борьбе с лесными пожарами включают:

эвакуацию (вывод) людей и животных из населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости с зонами пожаров;

ограничение въезда в пожароопасный район силами и средствами службы охраны общественного порядка района;

спасение людей и животных с отрезанной огнем территории, гашение огня с помощью водосливных устройств, отжиг в направлении кромки распространения огня на участке фронта распространения огня, непосредственно угрожающего людям, силами и средствами противопожарной службы, лесопожарных команд, формирований с привлечением авиации;

тушение пожаров силами и средствами формирований противопожарной службы, лесопожарных команд, десантных подразделений лесоохраны с применением пожарной и инженерной техники;

устройство просек, минерализованных пожарозащитных полос, траншей и каналов;

оборудование местных водоисточников и подъездных дорог к ним для устройства водозабора - силами и средствами коммунальных и строительных организаций района.

Так как есть населенные пункты, окруженные лесами, то необходимо предусматривать пожарные разрывы от границ застройки сельских поселений до лесных насаждений в лесничествах в 30 м в соответствии с п. 4.14 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

## 10.2 Перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории

На территории сельского поселения Бабушкинское возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) техногенного характера:

ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах;

ЧС на гидродинамически опасных объектах;

аварии при перевозке горюче-смазочных материалов автомобильным транспортом.

ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах:

На территории сельского поселения опасными пожаро- и взрывоопасными объектами являются:

предприятия: пилорамы, расположенные в д. Косиково, п. Юрманга, с. им. Бабушкина, д. Митино, д. Починок, д. Косиково, д. Демьяновский Погост, д. Зеленик, 0,120 км севернее границы д. Демьяновский Погост, 0,08 км севернее границы д. Подгорная; площадки для сбора отходов лесопиления в п. Юрманга, д. Митино, д. Починок и д. Зеленик; станции технического обслуживания транспорта в с. им. Бабушкина и д. Демьяновский Погост; площадка для складирования круглого леса и пиломатериалов примыкает к границе д. Подгорная, в д. Зеленик и с. им. Бабушкина; автозаправочная станция (далее АЗС) № 35032 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт", которая находится за границами с. им. Бабушкина;

котельные существующие и проектируемые: в с. им. Бабушкина и п. Юрманга;

проектируемые предприятия: станции технического обслуживания в с. им. Бабушкина, предприятия по обработке древесины или склады леса в 0,2 км юго-западнее от д. Митин и в 0,1 км северо-западнее от д. Демьяновский Погост;

проектируемые пункты редуцирования газа в населенных пунктах поселения: п. Юрманга, с. им. Бабушкина, д. Демьяновский Погост и д.Косиково.

Проектом предусматривается прокладка межпоселкового газопровода до населенных пунктов сельского поселения Бабушкинское от ГРС Погост до п. Юрманга и с. им. Бабушкина, от запроектированной ГРС Никольск – до д. Демьяновский Погост и д. Косиково.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов:

проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

выполнение условий промышленной безопасности объектов в соответствии с предписаниями органов Ростехнадзора;

обеспечение пожарной безопасности объекта.

Комплекс мероприятий по ликвидации последствий аварий на взрыво- и пожароопасных объектах включает:

оповещение населения в районе ЧС (зоне заражения, очаге поражения) о сложившейся обстановке, доведение информации о действиях при ЧС;

оказание первой медицинской помощи пострадавшим, извлечение пострадавших из завалов (опасных участков);

эвакуация из опасных районов (зон, очагов) в безопасные места и размещение пострадавших;

восстановление жизнеобеспечения населения районов ЧС;

разведку очагов пожаров (взрывов) - силами пожарных расчетов самих объектов и боевых расчетов пожарных частей;

локализацию и ликвидацию очагов пожаров - силами пожарных расчетов объектов и противопожарной службы района, где произошла авария;

разборку завалов, извлечение пострадавших, расчистку путей подъезда техники - силами формирований объекта с привлечением при необходимости сил и средств района.

ЧС на гидродинамически опасных объектах:

Гидродинамически опасным объектам относятся аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления.

На территории сельского поселения Бабушкинское в с. им. Бабушкина на земельном участке с кадастровым номером 35:15:0000000:560 располагается гидротехническое сооружение (плотина на р. Леденьга.

Плотина на р. Леденьга построена в 1995 году.  В 2005-2006 гг. выполнен капитальный ремонт плотины.

Река Леденьга занимает центральную часть села им. Бабушкина, по обоим берегам в месте расположения гидроузла находятся общественные и гражданские здания, жилые дома и хозяйственные постройки.

Гидроузел расположен в 40 км от устья реки Леденьга. Длина плотины по гребню составляет 35 м.   Расчётный напор -3,85 м.

Гидроузел на реке Леденьга – руслового типа. Характер регулирования бытового стока реки – сезонный.

Максимальный уровень весеннего паводка 5 %          -  130,50 м БС;

Максимальный уровень летне-осеннего паводка 1 %    -131,41 м БС

На реках данного района, как и на реке Леденьга, уровни воды летне-осенних паводков 1 % обеспеченности превышают значения весеннего половодья.

Направления деятельности сельского поселения Бабушкинское, связанные с использованием ГТС плотины на р. Леденьга: основное назначение гидроузла– рекреационное, а также использование воды для целей пожаротушения.

Аварийные ситуации на плотине на реке Леденьга не могут повлечь за собой вред имуществу физических и юридических лиц, требующих возмещения ущерба, не повлечёт экологического ущерба.

В результате образования прорыва в плотине возможно разрушение пешеходного моста, построенного по бетонным элементам плотины.  Могут пострадать люди, случайно находящиеся в момент аварии на пешеходном мосту.

К инженерно-техническим мероприятиям относятся:

постоянный эксплуатационный уход за гидротехническим сооружением (осмотры, устранение мелких дефектов, сброс плавающего мусора и льда через водосбросное сооружение в нижний бьеф, обколка льда от бетонных сооружений, обслуживание механического оборудования и прочее);

наблюдение за сооружением, проведение необходимых обследований и исследований;

выявление дефектов, устранение которых требует проведения ремонтных работ;

ведение технической документации по оценке состояния сооружения;

использование технических устройств и оснащенных всеми необходимыми средствами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

проведение планово-предупредительных ремонтов;

по истечении нормативного срока службы - проведение обследования технического состояния оборудования и сооружений;

своевременный вывод из эксплуатации и замена устаревшего и негодного оборудования, технических устройств и сооружений.

Мероприятия по предотвращению ЧС - это комплекс действий, направленных на обеспечение штатного функционирования гидротехнических сооружений за счет:

технической исправности оборудования;

оснащенности оборудования средствами технологической защиты, контроля параметров работы, автоматического отключения оборудования при достижении предельного уровня отклонений от режима;

своевременного контроля технического состояния оборудования, проведения планово-предупредительных ремонтов;

предусмотренного инструкциями завода-изготовителя порядка эксплуатации оборудования;

обучения персонала правильным, технически грамотным и своевременным действиям в режиме нормальной эксплуатации оборудования, при его пуске и остановке, а также в случае отклонений от технологических режимов, аварийных ситуаций и ЧС;

обеспеченности персонала необходимыми инструментами и материалами, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, средствами связи;

других технических и организационных мер, а также на максимальную эффективность действий по локализации и ликвидации возможных аварий, на минимизацию их последствий, за счет обеспечения четких и согласованных действий всех служб и формирований, занятых в ЛЧС, создания финансовых и материальных резервов для локализации и ликвидации ЧС и ее последствий, организации противоаварийных тренировок и учений, организации оповещения и взаимодействия всех сил, занятых в локализации и ликвидации ЧС.

Для оповещения работников и населения об угрозе возникновения ЧС на предприятии имеются:

электросирены;

радио- и телефонная связь структурных подразделений.

Аварии при перевозке горюче-смазочных материалов автомобильным транспортом:

По автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «Тотьма-Никольск» перевозятся горюче-смазочные материалы автомобильным транспортом до автозаправочной станции № 35032 ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» рядом с. им. Бабушкина.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортной магистрали и предприятиях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов в разделе рассмотрен разлив (утечка) из цистерны горюче-смазочных материалов (далее ГСМ). При этом произойдет:

образование зоны разлива ГСМ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара-вспышки);

образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов воздействия таких аварий были рассмотрены:

воздушная ударная волна (ВУВ), образующая в результате взрывных   превращений облака газо-воздушной смеси;

тепловое излучение огненных шаров и горящих разлитий.

В качестве зон воздействия данных поражающих факторов принимались:

для воздушной ударной волны – круг с центром в месте воспламенения облака газовоздушной смеси, радиус которого определяется типом и массой вещества, типом взрывного превращения;

для теплового излучения – зоной воздействия теплового излучения при пожаре является круг, размер которого определяется массой горящих веществ.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовалось Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», утвержденное Приказом Ростехнадзора от 31 марта 2016 года № 137.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация автомобильных цистерн) рассчитаны для следующих условий:

емкость автоцистерны - 8 куб.м;

территория - среднезагроможденная;

происходит полное разрушение емкости с уровнем заполнения - 85%;

в образовании ТВС участвует 30% бензина.

В результате разрушения целостности автомобильной цистерны 8 куб.м (6,2 т) возможно разлитие топлива на площади около 97 кв.м (эквивалентный радиус разлития 5,5 м). При воспламенении разлития - время горения может составить более 10 мин. При испарении ГСМ с площади разлития и последующем взрыве топливно-воздушной смеси (далее ТВС) образуется огненный шар радиусом 29 м, со скоростью распространения пламени 46 м/с и временем существования 5 сек. Характеристики зон действия основных поражающих факторов в таблицах 10.2.1. и 10.2.2.

Поражение людей при взрывах облака ТВС

Таблица   10.2.1.

| Объект | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | Процент пораженных людей | Радиус зоны, м |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна на автомобильных дороге (бензин) | 99 | 32 |
|  | 90 | 34 |
|  | 50 | 39 |
|  | 10 | 41 |
|  | 1 | 44 |

Степень разрушения зданий при взрывах облака ТВС на автомобильной дороге

Таблица 10.2.2.

| Объект | Показатели поражения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Степень разрушения | Радиус зоны, м |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна (бензин 8 куб.м) | Полная | 28 |
|  | Сильная | 69 |
|  | Средняя | 119 |
|  | Слабая | 298 |
|  | Расстекление (50%) | 470 |

Выводы:

При взрывах ТВС на автозаправочной станции № 35032 ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» рядом с. им. Бабушкина в зону расстекления могут попасть только пилорамы.

При взрывах ТВС на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «Тотьма-Никольск» в зону расстекления может попасть жилая застройка в п. Леденьга и с. им. Бабушкина.

В зону полного разрушения могут попасть жилая застройка в радиусе 28 метром от места аварии в п. Леденьга и с. им. Бабушкина.

Зоны расстекления при аварии ТВС отображены на «Карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера».

## 10.3 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, биотермические ямы и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

На территории сельского поселения к источникам ЧС биолого-социального характера относятся несанкционированные места размещения ТКО и кладбища.

Несанкционированные места размещения твердых коммунальных отходов (далее ТКО) располагаются в 0,98 км севернее д. Коровенская и 1,63 км западнее с. им. Бабушкина сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодская область.

На территории сельского поселения находится шесть кладбищ, расположенных в 0,110 км севернее д. Демьяновский Погост (1,3 га), северо-западной части с. им. Бабушкина (2,6 га), северо-западной части с. им. Бабушкина (1,54 га), 2,3 км юго-западнее д. Косиково (1,06 га), 1 км северо-западнее д. Тупаново (0,9 га) и между д. Дьяково и д. Княжево (1,4 га) и имеется закрытое кладбище в 1,5 км юго-западнее д. Косиково (0,1 га), а также проектом предусматривается расширение кладбища в с. им. Бабушкина (на 2,3 га).

По видам эпизоотии наиболее вероятными на рассматриваемой территории и в целом территории Бабушкинского района особо опасной является энцефалит, переносчиками которого являются клещи.

Для предупреждения возникновения энцефалита необходимо:

обеспечить лечебно-профилактические учреждения лекарственными средствами, необходимыми для лечения больных клещевым вирусным энцефалитом, диагностическими препаратами и медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики клещевого вирусного энцефалита;

информировать население по поводу опасности заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Бруцеллез, туберкулез, стригущий лишай, ящур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, чума свиней и птицы возможны при внесении возбудителей из-за пределов области.

Для предупреждения возникновения необходимо:

изолировать заболевший скот и птицу от здоровых животных;

оповещать о возникновения заболеваний и применять профилактические меры.

Эпифитотийных вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур на территории района не наблюдалось.

## 10.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность на территории сельского поселения Бабушкинское осуществляется подразделением филиала КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» отдельным постом № 144 на 4 единицы техники в с. им. Бабушкина, ул. Садовая д. 44А.

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности администрацией сельского поселения проводятся следующие мероприятия:

- Утверждается план организации тушения пожаров и перечень первичных средств пожаротушения для сельского поселения.

- Проводится разъяснительная работа с населением по противопожарной безопасности, выдаются памятки, развешиваются информационные листовки.

- Проводится инструктаж по противопожарной безопасности служащих администрации сельского поселения.

- В течение всего зимнего периода содержатся проруби для забора воды на случай пожаров. Своевременно расчищаются подъезды к пожарным водоемам.

- Проводится работа по выявлению заброшенных строений и отключению их от электроснабжения.

- Проводится уборка сухого мусора на территории около жилых домов и административных зданий, а также выполняется опашка полей.

Пожарная безопасность обеспечивается пожарными водоемами и прудами, список мест забора воды для пожаротушения приведен в таблице 3.3.1.1.4.

Планировка и застройка территорий сельского поселения должны осуществляться в соответствии с генеральным планом сельского поселения, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

### 10.4.1 Первичные меры пожарной безопасности

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности сельского поселения;

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения и контроль за его выполнением;

установление особого противопожарного режима на территории сельского поселения, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

### 10.4.2 Требования к документации при планировке территории сельского поселения

Планировка и застройка территории сельского поселения должна осуществляться в соответствии с генеральным планом сельского поселения, учитывающим требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

### 10.4.3 Размещение взрывопожароопасных элементов на территории сельского поселения

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами сельского поселения. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное Федеральным законом № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

### 10.4.4 Противопожарное водоснабжение

На территория сельского поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

противопожарные резервуары.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Расход воды на пожаротушение в поселении принят в соответствии с п. 5.1 СП 8.13130 и представлен в разделе 3.3.1.2 «Водоснабжение. Проектные решения».

Наружное противопожарное водоснабжение, резервуары и водоемы с запасами воды на цели наружного пожаротушения должны предусматриваться согласно п.п. 4.2, 9.2, 9.4, 9.5, 9.7, 10.3, 10.4, 10.6, 10.10, 10.11 СП 8.13130.

### 10.4.5 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 Федерального закона № 123-ФЗ. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 Федерального закона № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);

б) на территориях лесничеств (лесопарков);

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Необходимо обеспечивать подъезд пожарной техники ко всем типам зданий и сооружений, кроме класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 высотой более 75 метров и зданий и сооружений других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м, а также кроме объектов специального назначения (для производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, военного назначения, подземные сооружения метрополитенов, горных выработок), за исключением атомных электростанций и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Требования и условия по обеспечению подходами, проездами и подъездами к вышеперечисленным зданиям и сооружениям указаны в разделе 8 (п.п. 8.1 – 8.18) СП 4.13130.

### 10.4.6 Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.

Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50000 кубических метров. Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ, определяются:

между зданиями, сооружениями и строениями - как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий, сооружений и строений; от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок;

от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;

от факельных установок - от ствола факела.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 12 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ, при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов.

Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) со складами нефти и нефтепродуктов должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров.

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания, сооружения и строения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.

Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 14 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.

### 10.4.7 Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом расстояние до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива и прилегающих территорий автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

### 10.4.8 Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних объектов, жилых домов и общественных зданий, и сооружений принимаются как расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 18 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.

### 10.4.9 Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.

При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий и сооружений (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров.

Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ, независимо от количества мест.

### 10.4.10 Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в сельском поселении

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать - 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

### 10.4.11 Требования пожарной безопасности к пожарным депо

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светового указателя могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

# XI. Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

# 11.1 Охрана атмосферного воздуха

### 11.1.1 Существующее положение

Систематические наблюдения за качеством воздуха в районных центрах и других населенных пунктах сельского поселения Бабушкинское Росгидрометом не проводятся.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна сельского поселения являются производственные и бытовые процессы. Загрязнителями являются продукты, образующиеся при сжигании топлива для нужд промышленности, отопления жилищ, сжигании и переработке бытовых и промышленных отходов, а также промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

Предприятия КЛАСС II- санитарно-защитная зона 500 м:

несанкционированная закрытая свалка ТКО в 0,98 км севернее границы д. Коровенская. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

несанкционированная закрытая свалка ТКО в 1,63 км западнее границы с. им. Бабушкина. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку.

Предприятия КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м:

пилорама в восточной части д. Косиково. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

пилорама в северной части п. Юрманга. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

две площадки для сбора отходов лесопиления в северной части п. Юрманга. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку:

четыре пилорамы в западной и юго-западной части п. Юрманга. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

три пилорамы в северо-западной части с. им. Бабушкина. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

площадка для сбора отходов лесопиления в западной части п. Юрманга. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

две пилорамы в северной части с. им. Бабушкина. Ориентировочная санитарно-защитная зона частично накладывается на жилую застройку;

пилорама в северной части с. им. Бабушкина. Ориентировочная санитарно-защитная зона накладывается на жилую застройку;

пилорама в северной части с. им. Бабушкина (кадастровый номер участка 35:15:0101003:93). Ориентировочная санитарно-защитная зона накладывается на жилую застройку;

пилорама в северной части с. им. Бабушкина (кадастровые номера участков 35:15:0101001:3 и 35:15:0101001:4). Ориентировочная санитарно-защитная зона накладывается на жилую застройку;

пилорама в с. им. Бабушкина (территория включает в себя участок с кадастровым номером 35:15:0102023:62). Ориентировочная санитарно-защитная зона накладывается на жилую застройку;

пилорама в с. им. Бабушкина (территория включает в себя участок с кадастровым номером 35:15:0102010:93). Ориентировочная санитарно-защитная зона накладывается на жилую застройку:

пилорама в западной части д. Митино. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

пилорама в центральной части д. Митино. Ориентировочная санитарно-защитная зона частично накладывается на жилую застройку;

две площадки для сбора отходов лесопиления в 0,25 км юго-западнее границы д. Митино. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

пилорама в северо-западной части д. Починок. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

пилорама и площадка для сбора отходов лесопиления в северо-западной части д. Починок (участки с кадастровыми номерами 35:15:0202001:30 и 35:15:0202001:38). Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

пилорама в южной части д. Косиково. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

пилорама в восточной части д. Косиково. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

пилорама в западной части д. Зеленик. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

две пилорамы в 0,120 км севернее границы д. Демьяновский Погост. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

пилорама на севере границы д. Демьяновский Погост (участок с кадастровым номером 35:15:0202008:380). Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

пилорама на западе д. Леденьга (участок с кадастровым номером 35:15:0401001:23). Ориентировочная санитарно-защитная зона накладывается на жилую застройку;

пилорама в 0,08 км севернее границы д. Подгорная. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

маслозавод в западной части с. им. Бабушкина. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

станция технического обслуживания по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 в с. им. Бабушкина ул. Садовая. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

станция технического обслуживания по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 в с. им. Бабушкина (территория включает в себя участок с кадастровым номером 35:15:0101003:95. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

два кладбища северо-западнее границы с. им. Бабушкина. Ориентировочные санитарно-защитные зоны не накладываются на жилую застройку;

четыре кладбища, расположенные в 0,110 км севернее границы д. Демьяновский Погост, 2,3 км юго-западнее границы д. Косиково, 1 км северо-западнее границы д. Тупаново и между д. Дьяково и д. Княжево. Ориентировочные санитарно-защитные зоны не накладываются на жилую застройку;

карьера под добычу песка и ПГМ в д. Княжево. Ориентировочные санитарно-защитные зоны не накладываются на жилую застройку;

склад строительных материалов в с. им. Бабушкина. Ориентировочные санитарно-защитные зоны накладываются на жилую застройку;

склад строительных материалов в с. им. Бабушкина, в 0,1 км от р. Леденьга. Ориентировочные санитарно-защитные зоны накладываются на жилую застройку.

Предприятия КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м:

пекарня ПК Бабушкинский п. Юрманга, д. 58б. Ориентировочная санитарно-защитная зона частично накладывается на жилую застройку;

хлебозавод в с. им. Бабушкина ул. Мелиоративная, д. 1а. Ориентировочная санитарно-защитная зона частично накладывается на жилую застройку;

станция технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) в с. им. Бабушкина. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

база леспромхоза (бывшая, кадастровый номер участка 35:15:0101001:1) в с. им. Бабушкина. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

станция технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) в с. им. Бабушкина. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

станция технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) в д. Демьяновский Погост (кадастровый номер участка 35:15:0202003:251). Ориентировочная санитарно-защитная зона накладывается на жилую застройку;

ферма КРС до 50 голов в южной части д. Аксеново. Ориентировочная санитарно-защитная зона частично накладывается на жилую застройку;

закрытое кладбище в 1,5 км юго-западнее границы д. Косиково. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

площадка для складирования круглого леса и пиломатериалов примыкает к границе д. Подгорная. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

площадка для складирования круглого леса в западной части д. Зеленик. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

три площадки для складирования круглого леса и пиломатериалов в с. им. Бабушкина. Ориентировочная санитарно-защитная зона не накладывается на жилую застройку;

склад материалов в с. им. Бабушкина (территория включает в себе участки с кадастровыми номерами 35:15:0102002:2 и 35:15:0102002:147). Ориентировочная санитарно-защитная зона накладывается на жилую застройку.

Все ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На территории сельского поселения располагаются три предприятия, для которых установлена санитарно-защитная зона, а именно:

автозаправочная станция (далее АЗС) № 35032 ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», которая находится по адресу: Вологодская область, Бабушкинский район, сельское поселение Бабушкинское, за границами с. им. Бабушкина. Установленная (окончательная) санитарно-защитная зона имеет учетный номер 35.15.2.311. Санитарно-защитная зона поставлена на учет в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с решением Главного государственного санитарного врача по Вологодской области № 558501010000 от 08.06.2010 и Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 558501010000 от 25 сентября 2007 года;

хлебозавод, который находится по адресу: Вологодская область, Бабушкинский район, с. им. Бабушкина, ул. Мелиоративная, 1а. Размер установленной санитарно-защитной зоны принят 50 метров по всем направлениям розы ветров от границы производственной площадки в соответствии с данными, предоставленные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области (Управления Роспотребнадзора по Вологодской области) №35-00-04/532-2020 от 10 февраля 2020 года;

пилорама в с. им. Бабушкина на земельном участке с кадастровым номером 35:15:0102001:2. Установленная (окончательная) санитарно-защитная зона имеет учетный номер 35:15-6.509.

Котельные:

В с. им. Бабушкина по ул. Садовая, д.12, ул. Бабушкина, д.31б, ул. Нижняя Надречная, д.1в, ул. Мира, д. 28в, ул. Советская, д.1 д и п. Юрманга д.124а располагаются котельные, работающие на твердом топливе. Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в соответствии с п. 4.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Очистные сооружения канализации:

На территории сельского поселения   имеются очистные сооружения канализации больничного комплекса мощностью 100 куб.м/сут. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для очистных сооружений (ОСК) биологической очистки мощностью до 0,20 тыс.куб.м/сут равен 100 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Транспорт:

Так же источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения Бабушкинское является автотранспорт. Основными загрязняющими веществами, попадающими в атмосферный воздух от транспорта, являются оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, бензин нефтяной, керосин и сажа.

Основная часть дорог с грунтовым основанием, это ведет к увеличению пылевой нагрузки и загрязнению почв, и вредит развитию растений.

На территории с. им. Бабушкина и д. Демьяновский Погост располагаются гаражи, для которых размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании расчета рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На территории сельского поселения в западной части с. им. Бабушкина (земельный участок с кадастровым номером 35:15:0101004:489) располагается вертолетная площадка, для которой утвержден проект расчетной санитарно-защитной зоны в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением №35.ВЦ.02.000.Т.000039.01.10 от 26 января 2010 года. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны рассматриваемой вертолетной площадки СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 не предусматривается в соответствии с п.п. 2.6 и 2.9 и устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. Размер расчетной санитарно–защитной зоны для вертолетной площадки принят равным: с севера - 315 м; северо-востока - 290 м; востока - 270 м; юго-востока - 200 м; юга - 200 м; юго-запада - 205 м; запада - 200 м; северо-запада - 200 м от границы выделенного участка площадью 100 кв.м. Предприятию необходимо разработать и согласовать проект организации окончательной санитарно-защитной зоны с обоснованием корректировки границ.

Качество атмосферного воздуха:

Данные о состоянии атмосферного воздуха на территории сельского поселения отсутствуют.

Основными загрязняющими веществами, попадающими в атмосферный воздух от предприятий и сооружений сельского поселения Бабушкинское, являются оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, бензин нефтяной, керосин, сажа, взвешенные вещества, аммиак, сероводород и пыль древесная.

### 11.1.2 Проектные решения

Самыми крупными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории сельского поселения несанкционированные свалки ТКО, пилорамы.

Проектом предусматриваются перспективные территории для размещения:

хозяйства с содержанием животных до 100 голов (1,55 га) в 2 км от д. Тарабукино с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 100 м;

объекта IV класса опасности и меньше (например, предприятие по обработке древесины, склад леса) (2,09 га) в 0,2 км юго-западнее от д. Митино с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 100 м;

объекта V класса опасности и меньше (например, склад хранения пищевых продуктов, мойка автомобилей до 2 постов) (0,79 га) у д. Митино с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 50 м;

объекта V класса опасности и меньше (например, склад хранения пищевых продуктов, мойка автомобилей до 2 постов) (2,0 га) у д. Косиково с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 50 м;

объекта IV класса опасности и меньше (например, предприятие по обработке древесины, склад леса) (1,24 га) в 0,1 км северо-западнее от д. Демьяновский Погост с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 100 м;

станции технического обслуживания с кафе 20 мест (0,438 га) в с. им. Бабушкина на земельном участке с кадастровым номером 35:15:0204002:538) с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 100 м;

карьера под добычу песка и ПГМ в д. Княжево с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 100 м;

карьера под добычу песка и ПГМ в 3,1 к юго-восточнее д. Митино с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 100 м;

фермы до 50 голов КРС в юго-западной части д. Зеленик (участок с кадастровым номером 35:15:0204005:29) с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 50 м.

Кладбища:

Проектом предусматривается расширение кладбища в с. им. Бабушкина на 2,3 га с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 100 м.

Очистные сооружения канализации:

Проектом предусматриваем строительство локальных очистных сооружений канализации полной биологической очистки в с. им. Бабушкина (1,300 тыс. куб. м/сут), п. Юрманга (0,130 тыс.куб. м/сут) и д. Демьяновский Погост (0,100 тыс. куб. м/сут). Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для локальных очистных сооружений (ЛОСК) биологической очистки мощностью до 0,20 тыс. куб. м/сут равен 15 метров, а мощностью от 0,2 до 5,0 тыс. куб. м/сут равен 20 метров  в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Котельные:

Проектом предусматривается реконструкция существующих твердотопливных котельных в с. им. Бабушкина и в п. Юрманга с целью перевода на газовый вид топлива и строительство новой газовой котельной мощностью 2.6 Гкал/час в с. им. Бабушкина. Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в соответствии с п. 4.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Основными загрязняющими веществами, попадающими в атмосферный воздух от котельной, являются оксид и диоксид азота, диоксид серы и бенз/а/пирен.

Для установления санитарно-защитных зон для проектируемых предприятий необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон, организации, озеленения и благоустройства санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и постановлением Правительства РФ №222 от 3 марта 2018 года№ 222.

Планировочные мероприятия

1. Если у предприятия не получено решение об установлении санитарно-защитной зоны, но определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, то в соответствии с пунктом 2.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны промышленных производств и объектов должен определяться последовательно: сначала расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и т.д.); затем установленная (окончательная) санитарно-защитная зона на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. В соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ с 1 января 2025 года ориентировочные, расчетные (предварительные) СЗЗ прекращают существование; ограничения использования земельных участков в них не действует. До 1 октября 2024 года собственники зданий с такими санитарно-защитными зонами обязаны обратиться с заявлениями об установлении СЗЗ или о прекращении существования СЗЗ.

2. Соблюдение режима установленных санитарно-защитных зон для производственных объектов, включая озеленение и недопустимость размещения в этих зонах жилой застройки.

3.  Улучшение качества дорожного покрытия, что уменьшает запыленность воздуха.

4. Создание условий для хранения индивидуального автотранспорта в специализированных гаражных зонах с организацией проезда автотранспорта вне жилых территорий.

5. Озеленение примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль автомагистралей и дорог шумо- и газопоглощающими породами деревьев и кустарника.

6.  Предусмотреть озеленение территории С33 существующих объектов.

7. Реконструкция существующих котельных в с. им. Бабушкина и в п. Юрманга с целью перевода на газовый вид топлива и строительство новой газовой котельной в с. им. Бабушкина.

## 11.2 Поверхностные и подземные воды

### 11.2.1. Существующее положение

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются недостаточно очищенные и неочищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, неочищенные стоки ливневой канализации, стоки сельскохозяйственных предприятий. Интенсивными источниками загрязнения являются свалки промышленных и бытовых отходов, с территорий которых происходит смыв и фильтрация загрязняющих веществ.

На территории сельского поселения располагаются два гидрологических поста:

гидрологический пост I разряда Демьяновский Погост – река Старая Тотьма в д. Демьяновский Погост (земельный участок с кадастровым номером 35:15:0202008:154);

гидрологический пост I разряда Юрманга – река Леденга в с. им. Бабушкина (земельный участок с кадастровым номером 35:15:0101001:28).

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической  службе» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 № 170-ФЗ) и Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением от 17 марта 2021 г.  № 392  предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а».

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, в целях защиты рек: Сухона, Вотча, Илеза, Кунож, Леденьга и др., ручьев, озер, проектом учитываются водоохранные зоны (шириной от 50 до 200 метров) и прибрежные защитные полосы (шириной от 30 до 50 метров), в которых допускается режим водопользования, исключающий загрязнение водных объектов.

В таблице 11.2.1 представлены размеры зон водных объектов на территории сельского поселения Бабушкинское.

Размеры зон водных объектов

Таблица 11.2.1

| № пп | Название реки, озера | Куда впадает | Длина реки, км, площадь акватории, га | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежно защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р. Антоновка | р.Кунож | 4,5 | 50 | 50 | 5 |
| 2 | р. Бол. Бухолка | р. Стар. Тотьма | 0,9 | 50 | 50 | 5 |
| 3 | р. Бол. Лепеха | р. Леденьга | 7,5 | 50 | 50 | 5 |
| 4 | р. Бол. Полюг | р. Стар. Тотьма | 22,0 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | р. Бол. Хмелевица | р. Плещевка | 10,8 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | р. Бол. Чучка | р. Стар. Тотьма | 2,5 | 50 | 50 | 5 |
| 7 | р. Большая | Р.Войманга | 5,7 | 50 | 50 | 5 |
| 8 | р. Боровица | р. Вотча | 3,7 | 50 | 50 | 5 |
| 9 | р. Ботиха | р. Кунож | 6,9 | 50 | 50 | 5 |
| 10 | р. Великая | р. Вотча | 4,0 | 50 | 50 | 5 |
| 11 | р. Войманга | р. Леденьга | 30,0 | 100 | 50 | 20 |
| 12 | р. Вотча | р. Стар. Тотьма | 85,0 | 200 | 50 | 20 |
| 13 | р. Высачёва | р. Мал Юрманга | 4,0 | 50 | 50 | 5 |
| 14 | р. Гремячая | За границами | 6,0 | 50 | 50 | 5 |
| 15 | р. Дораватка | р. Вотча | 1,2 | 50 | 50 | 5 |
| 16 | р. Ельшма | За границами | 58,0 | 200 | 50 | 20 |
| 17 | р. Ехреньга | р. Кунож | 12,0 | 100 | 50 | 20 |
| 18 | р. Жалиха | р. Кунож | 4,4 | 50 | 50 | 5 |
| 19 | р. Жупана | р. Леденьга | 6,4 | 50 | 50 | 5 |
| 20 | р. Заводная | р. Стар. Тотьма | 3,9 | 50 | 50 | 5 |
| 21 | р. Заржаники | р. Мал Юрманга | 5,9 | 50 | 50 | 5 |
| 22 | р. Ивачиха | р. Леденьга | 21,0 | 100 | 50 | 20 |
| 23 | р. Илеза | Старая Тотьма | 85,0 | 200 | 50 | 20 |
| 24 | р. Каменка | р. Пожуга | 2,8 | 50 | 50 | 5 |
| 25 | р. Камешница | р. Леджа | 12,2 | 100 | 50 | 20 |
| 26 | р. Камчуга | Сухона | 11,0 | 100 | 100 | 20 |
| 27 | р. Ключица | За пределами СП | 6,8 | 50 | 50 | 5 |
| 28 | р. Кобылья | р. Юрманга | 2,4 | 50 | 50 | 5 |
| 29 | р. Комарица | р.Шукшеньга | 13,0 | 100 | 50 | 20 |
| 30 | р. Коневица | Р. Старая Тотьма | 2,2 | 50 | 50 | 5 |
| 31 | р. Косиковка | р. Вотча | 2,5 | 50 | 50 | 5 |
| 32 | р. Краевка | За пределами СП | 7,9 | 50 | 50 | 5 |
| 33 | р. Крутая | р. Войманга | 5,5 | 50 | 50 | 5 |
| 34 | р. Кунож | р. Унжа | 98,0 | 200 | 50 | 20 |
| 35 | р. Ласная | р.Пушма | 12,0 | 100 | 50 | 20 |
| 36 | р. Леденьга | Р. Сухона | 57,0 | 200 | 50 | 20 |
| 37 | р. Леджа | р.Сухона | 27,0 | 100 | 50 | 20 |
| 38 | р. Лесная Сенная | р.Сенная | 1,3 | 50 | 50 | 5 |
| 39 | р. Локша | р.Старая Тотьма | 4,8 | 50 | 50 | 5 |
| 40 | р. Мал Юрманга | р.Юрманга | 12,0 | 100 | 50 | 20 |
| 41 | р. Мал. Бухолка | р. Стар. Тотьма | 0,5 | 50 | 50 | 5 |
| 42 | р. Мал. Полюг | Р.Старая Тотьма | 15,0 | 100 | 50 | 20 |
| 43 | р. Мал. Хмелевица | р. Бол. Полюг | 6,3 | 50 | 50 | 5 |
| 44 | р. Мал. Чучка | р. Стар. Тотьма | 2,9 | 50 | 50 | 5 |
| 46 | р. Малая Лепеха | р. Леденьга | 3,8 | 50 | 50 | 5 |
| 47 | р. Медведка | р. Юманга | 6,8 | 50 | 50 | 5 |
| 48 | р. Микулица | За пределами СП | 2,9 | 50 | 50 | 5 |
| 49 | р. Мочище | За пределами СП | 1,1 | 50 | 50 | 5 |
| 50 | р. Оносовка | р. Косиковка | 3,8 | 50 | 50 | 5 |
| 51 | р. Пажуха | р. Леденьга | 19,0 | 100 | 50 | 20 |
| 52 | р. Перешная | р. Шукшеньга | 9,6 | 50 | 50 | 5 |
| 53 | р. Печеньжица | р.Сухона | 33,0 | 100 | 50 | 20 |
| 54 | р. Плещевка | р.Бол.Хмелевица | 14,0 | 100 | 50 | 20 |
| 55 | р. Плоская | р. Войманга | 7,3 | 50 | 50 | 5 |
| 56 | р. Полевая Тиноватка | р. Леджа | 3,4 | 50 | 50 | 5 |
| 57 | р. Половинница | - | Менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 58 | р. Пророска | р. Пожуга | 3,7 | 50 | 50 | 5 |
| 59 | р. Прудовица | р.Сямжа | 10,0 | 100 | 50 | 20 |
| 60 | р. Пушма | - | 5,9 | 50 | 50 | 5 |
| 61 | р. Раменка | р. Кунож | 5,5 | 50 | 50 | 5 |
| 62 | р. Сабренька | Р.Вотча | 12,0 | 100 | 50 | 20 |
| 63 | р. Сенная | Р.Кунож | 9,5 | 50 | 50 | 5 |
| 64 | р. Сосновка | р. Перешная | 2,6 | 50 | 50 | 5 |
| 65 | р. Стар. Тотьма | Р.Сухона | 49,0 | 100 | 50 | 20 |
| 66 | р. Сухая Хмелевка | - | Менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 67 | р. Сухона | Р.Сев. Двина | 558,0 | 200 | 200 | 20 |
| 68 | р. Топориха | р. Чучка | 4,9 | 50 | 50 | 5 |
| 69 | р. Чашевка | Р.Косиковка | 2,7 | 50 | 50 | 5 |
| 70 | р. Чёрная | Р.Леденьга | 5,0 | 50 | 50 | 5 |
| 71 | р. Чудиновка | р. Ельшма | 3,9 | 50 | 50 | 5 |
| 72 | р. Чучка | Р.Бол.Чучка | 6,7 | 50 | 50 | 5 |
| 73 | р. Шелковка | Р.Раменка | 3,0 | 50 | 50 | 5 |
| 74 | р. Шориньга | Р.Илеза | 11,0 | 100 | 50 | 20 |
| 75 | р. Шукшеньга | Р.Сухона | 23,0 | 100 | 50 | 20 |
| 76 | р. Юманга | Р.Леденьга | 21,0 | 100 | 50 | 20 |
| 77 | р.Ронгаш | Р.Леджа | 10,0 | 100 | 50 | 20 |
| 78 | руч. Баранов | р. Леденьга | 1,3 | 50 | 50 | 5 |
| 79 | руч. Белевка | р. Илеза | 3,9 | 50 | 50 | 5 |
| 80 | руч. Ближн. Митинька | р. Бол. Полюг | 4,3 | 50 | 50 | 5 |
| 81 | руч. Бол. Быкина | р. Стар. Тотьма | 3,1 | 50 | 50 | 5 |
| 82 | руч. Бол. Грозино | р. Кунож | 2,1 | 50 | 50 | 5 |
| 83 | руч. Бол. Кузнечиха | р. Мал. Чучка | 2,6 | 50 | 50 | 5 |
| 84 | руч. Бол. Лычный |  | Менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 85 | руч. Бол. Островной | р. Мал. Чучка | 2,7 | 50 | 50 | 5 |
| 86 | руч. Бол. Песьяк | р. Вотча | 0,8 | 50 | 50 | 5 |
| 87 | руч. Бол. Тиноватка | Р.Леджа | 1,6 | 50 | 50 | 5 |
| 88 | руч. Великий | р. Стар. Тотьма | 3,9 | 50 | 50 | 5 |
| 89 | руч. Веретейка | за пределами СП | 0,07 | 50 | 50 | 5 |
| 90 | руч. Водопойка | р. Юрманга | 2,0 | 50 | 50 | 5 |
| 91 | руч. Грязный | р. Шориньга | 0,7 | 50 | 50 | 5 |
| 92 | руч. Дальн. Митинька | р. Бол. Полюг | 3,5 | 50 | 50 | 5 |
| 93 | руч. Дальний | р. Чучка | 1,4 | 50 | 50 | 5 |
| 94 | руч. Долгий | За пределами | 1,0 | 50 | 50 | 5 |
| 95 | руч. Дороватка | Р. Дороватка | 2,6 | 50 | 50 | 5 |
| 96 | руч. Жаровик | р. Косиковка | 2,1 | 50 | 50 | 5 |
| 97 | руч. Зайков | р. Вотча | 1,1 | 50 | 50 | 5 |
| 98 | руч. Зимняк | р. Стар. Тотьма | 0,5 | 50 | 50 | 5 |
| 99 | руч. Исадница | р. Стар. Тотьма | 3,1 | 50 | 50 | 5 |
| 100 | руч. Каменный | р. Ельшма | 0,5 | 50 | 50 | 5 |
| 101 | руч. Камешница | р. Бол. Полюг | 4,3 | 50 | 50 | 5 |
| 102 | руч. Кокорка | руч. Медведки | 0,9 | 50 | 50 | 5 |
| 103 | руч. Конониха | р. Вотча | 2,3 | 50 | 50 | 5 |
| 104 | руч. Косиковка | р. Косиковка | 1,7 | 50 | 50 | 5 |
| 105 | руч. Крутой | р. Леденьга | 2,5 | 50 | 50 | 5 |
| 106 | руч. Кузнецовский | р. Чёрная | 1,4 | 50 | 50 | 5 |
| 107 | руч. Лешегон | р. Стар. Тотьма | 0,5 | 50 | 50 | 5 |
| 108 | руч. Лобазной | р. Юрманга | 0,7 | 50 | 50 | 5 |
| 109 | руч. Мал. Грозино | р. Кунож | 0,5 | 50 | 50 | 5 |
| 110 | руч. Мал. Кузнечиха | руч. Бол. Островной | 2,9 | 50 | 50 | 5 |
| 111 | руч. Мал. Островной | руч. Бол. Островной | 1,9 | 50 | 50 | 5 |
| 112 | руч. Мариха | руч. Россошка | 3,7 | 50 | 50 | 5 |
| 113 | руч. Медведка | За границами | 2,1 | 50 | 50 | 5 |
| 114 | руч. Медведки | р. Сабренька | 2,5 | 50 | 50 | 5 |
| 115 | руч. Медвежий | р. Ботиха | 2,4 | 50 | 50 | 5 |
| 116 | руч. Мокрый | р. Ботиха | 1,1 | 50 | 50 | 5 |
| 117 | руч. Мотого | р. Кунож | 2,3 | 50 | 50 | 5 |
| 118 | руч. Огибкино | р. Юрманга | 1,7 | 50 | 50 | 5 |
| 119 | руч. Панов | За границами | 1,2 | 50 | 50 | 5 |
| 120 | руч. Перешный | За границами | 3,0 | 50 | 50 | 5 |
| 121 | руч. Подмарица | руч. Зимняк | 0,5 | 50 | 50 | 5 |
| 122 | руч. Половинница |  | 2,1 | 50 | 50 | 5 |
| 123 | руч. Пологуша | руч. Камешница | 1,2 | 50 | 50 | 5 |
| 124 | руч. Пригородный | Р. Леджа | 0,8 | 50 | 50 | 5 |
| 125 | руч. Прохожая Речка | р. Сабренька | 1,5 | 50 | 50 | 5 |
| 126 | руч. Пятинка | р. Леденьга | 2,9 | 50 | 50 | 5 |
| 127 | руч. Роговица | р. Стар. Тотьма | 4,5 | 50 | 50 | 5 |
| 128 | руч. Россошка | р. Мал. Полюг | 6,7 | 50 | 50 | 5 |
| 129 | руч. Рудинка | р. Войманга | 2,3 | 50 | 50 | 5 |
| 130 | руч. Стрельный | р. Стар. Тотьма | 3,3 | 50 | 50 | 5 |
| 131 | руч. Студеный | р. Стар. Тотьма | 3,2 | 50 | 50 | 5 |
| 132 | руч. Талица | р. Мал Юрманга | 2,1 | 50 | 50 | 5 |
| 133 | руч. Чашевка | р. Косиковка | 2,7 | 50 | 50 | 5 |
| 134 | руч. Чертовица | р. Стар. Тотьма | 2,0 | 50 | 50 | 5 |
| 135 | руч. Шебница | р. Мал. Полюг | 2,3 | 50 | 50 | 5 |
| 136 | руч. Шостаковка | руч. Конониха | 1,6 | 50 | 50 | 5 |

Примечание: По рекам и ручьям, не включенным в данный список, ширину водоохранных зон принять в зависимости от их протяженности от истока, а для озера с акваторией менее 0,5 кв.км ширину водоохранной зоны принять равной ширине прибрежной защитной полосе.

В соответствии с ч. 4 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны водотока в соответствии с ч.6 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, вдоль берегов водных объектов устанавливается полоса суши общего пользования (береговая полоса), шириной не менее 20 м. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 метров. Каждый вправе (без использования транспорта) пользоваться береговой полосой для передвижения и пребывания у водных объектов общего пользования, в том числе рыболовства и причаливания плавательных средств.

В соответствии с ч. 11 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного и нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона 3 и более градусов.

Согласно ч. 13 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На данной территории располагается водный объект, отнесенный к ценным и особо ценным, это река Сухона.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей и собственников земельных участков, расположенных в водоохранных зонах водных объектов.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются неочищенные стоки сельской ливневой канализации, стоки сельскохозяйственных предприятий (при внесении на поля навоза и удобрений), несанкционированное водоотведение жилого сектора.

На момент проектирования настоящего генплана сельское поселение обеспечен внутренними системами канализации только в с. им. Бабушкина. Жилая и общественная застройка обустроена выгребами (септиками).

Качество воды:

Качество воды оценивается в двух аспектах: с позиции сохранения водотоков как биологических объектов и использованием их в качестве объекта удовлетворения хозяйственно-бытовых и рекреационных нужд населения. В первом случае критериями качества вод выступают предельно-допустимые концентрации (ПДК) рыбохозяйственные, во втором случае – ПДК санитарно-гигиенические.

Наблюдения за качеством поверхностных вод осуществляют: Вологодский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ Вологодский ЦГМС) и ГУ «Аналитический центр».

На территории сельского поселения Бабушкинское централизованное водоснабжение от скважин организовано в с. им. Бабушкина, д. Юрманга и частично в д. Демьяновский Погост, д. Большой Двор, д. Климовская, д. Подгорная, д. Косиково, д. Починок, в остальных населенных пунктах источником водоснабжения являются шахтные колодцы.

Вода в колодцах – пресная, питьевая, анализов ее не имеется. Дефицита в питьевой воде в населенных пунктах нет.

Таким образом:

Поверхностные и подземные воды являются приемником недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод.

На территории сельского поселения Бабушкинское централизованное водоснабжение организовано частично.

Очистные сооружения ливневой канализации отсутствуют.

Осуществляется контроль качества питьевой воды из подземных водоемов, подаваемой населению.

### 11.2.2 Проектные решения

Водоснабжение каждого населенного пункта предлагается от существующих и вновь проектируемых водозаборных сооружений. Проектом принимаем централизованное водоснабжение от скважин в с. им. Бабушкина, д. Юрманга и частично централизованное в д. Демьяновский Погост, д. Большой Двор, д. Климовская, д. Подгорная, д. Косиково, д. Починок.

Проектом рекомендуются следующие мероприятия по улучшению качества поверхностных и подземных вод:

возможными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод могут быть бытовые стоки.  Проектом предусматривается строительство централизованной канализации только в с. им. Бабушкина, п. Юрманга и д. Демьяновский Погост. Стыки канализационных труб зачеканиваются, исключая попадания сточных вод в грунт в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018. В остальных населенных пунктах жилая застройка оснащена водонепроницаемыми выгребными ямами и септиками, а затем должны вывозиться на близлежащие очистные сооружения канализации.

строительство локальных очистных сооружений канализации;

ликвидация очистных сооружений канализации больничного комплекса в с. им. Бабушкина;

вынос источников загрязнения из водоохранных зон и зоны санитарной охраны водозабора;

разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны источника хоз-питьевого водоснабжения;

выполнение мероприятий в поясах зон санитарной охраны источников хоз-питьевого водоснабжения в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02;

контроль за качеством воды для хоз – питьевого водоснабжения и в местах купания людей;

озеленение и благоустройство водоохранных зон.

## 11.3 Почвы

### 11.3.1 Существующее положение

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. Основными источниками загрязнения почв являются предприятия сельского хозяйства.

Основными типами почв на территории сельского поселения Бабушкинское являются дерново-подзолистые окультуренные, дерново- слабоподзолистые, слабоподзолистые и болотно-подзолистые.

На территории сельского поселения Бабушкинское исследований почвенного покрова не производилось.

### 11.3.2 Проектные решения

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

-	регулярная очистка территории сельского поселения от твердого мусора согласно Территориальной схеме обращения с отходами Вологодской области;

-	очистка всех выбросов от котельных через современное газоулавливающие устройства;

-	устройство специализированных моек автотранспорта на территориях автохозяйств и при въезде в поселок;

-	укрепление берегов рек и ручьев;

-	увеличение объема зеленых насаждений на территории сельского поселения.

## 11.4 Акустическое загрязнение

Шумовое загрязнение на территории сельского поселения формируется из следующих составляющих:

-	транспортный шум;

-	шум от промышленных, транспортных и коммунальных предприятий;

-	внутриквартальный шум от хозяйственной деятельности (магазины, вентиляционные и холодильные системы, теле- и радиовещание и т.п.).

Транспортный шум – один из наиболее опасных физических загрязнений окружающей среды, он составляет большую часть шумов, воздействующих на жителей. Транспортный шум представляет собой шум автомобильного транспорта.

Так же к внутриквартальным источникам шума относятся физкультурные и детские игровые площадки во дворах жилых домов, разгрузка товара в магазины, работа трансформаторной подстанции и котельной, мусороуборочные машины.

Наиболее высокие уровни шума на территории жилой застройки создают мусороуборочные операции.

## 11.5 Электромагнитное загрязнение

За последние годы в нашей стране суммарная напряженность электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими устройствами, увеличилась на 2-5 порядков по сравнению с естественным фоном.

Количество объектов с источниками ЭМП стремительно увеличивается за счет внедрения новых систем мобильной связи (сотовой, телефонной, транковой, спутниковой и радиорелейной), появлением независимых станций радио- и телевидения, увеличением числа персональных компьютеров.

Электромагнитное излучение относится к тем физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма, развития болезней. В отличие от факторов окружающей среды, электромагнитный, вследствие использования его физических свойств в производстве и быту, невозможно заменить на какой-либо иной, менее вредный, равно как и создать закрытый контур производства электромагнитного излучения. Поэтому в связи с развитием науки и техники проблема воздействия электромагнитных полей на организм человека в дальнейшем будет усугубляться.

Основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередач и передающие радиотехнические объекты.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы предоставленной территории.

По территории сельского поселения проходят линии электропередачи напряжением 10, 35 и 110 кВ.

## 11.6 Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на рассматриваемой территории, как в целом на территории Вологодской области, определяется естественным радиационным фоном и естественно распределенными радионуклидами во внешней среде. Контроль радиационной обстановки осуществляется Вологодским гидрометеоцентром путем непосредственного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, анализа проб атмосферных выпадений и аэрозолей, а также посредством отбора и анализа проб атмосферных осадков, поверхностных вод водоемов территории.

Мощность экспозиционной дозы на местности соответствует естественному фону. Концентрации радионуклидов в почве, водах рек и водоемов ниже допустимых. Радиационная обстановка в районах размещения радиационно-опасных объектов организаций и учреждений удовлетворительная. Дозовые нагрузки на население за счет техногенных источников составляют менее 10% допустимых значений. В целом состояние радиационной безопасности на рассматриваемой территории удовлетворительное, аварий и инцидентов, связанных с облучением персонала выше предельно-допустимой дозы, нет. Основными мерами по повышению уровня безопасности объектов является продолжение работы по лицензированию предприятий и совершенствованию физической защиты радиационных источников.

# XII. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2020 год | Период до 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория (по обмеру чертежей) |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 149886 | 149886 |
| 1.2 | Общая площадь населенных пунктов в границах поселения | га | 1687,25 (по исходным данным) | 1437,67 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 5396 | 5532 |
| 2.2 | Возрастная структура населения | % |  |  |
|  | - дети до 17 лет | % | 19,4 | 19,4 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины - 18-60 лет; женщины - 18-55 лет) | % | 52,2 | 52,2 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 28,4 | 28,4 |
| 2.3 | Сезонно проживающие | чел. | 20 | 22 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд всего (с постоянным населением) | кв.м общей площади квартир | 146587 | 245621 |
| 3.2 | Распределение жилищного фонда | % от жилищного фонда |  |  |
|  | - в секционной жилой застройке |  | 40 | 40 |
|  | - в усадебной жилой застройке |  | 60 | 60 |
| 3.3 | Объем нового жилищного строительства | тыс.кв.м общей площади квартир | - |  |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 25,6 | 44,40 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации, всего/1000 жителей | 1 место | 329 | 350 |
| 4.2 | Общеобразовательные организации, всего/1000 жителей | 1 место | 686 | 700 |
| 4.3 | Образовательные организации дополнительного образования детей | 1 место | 67 | 70 |
| 4.4 | Объекты здравоохранения (в том числе ФАП) | 1 объект | 1 | 5 |
| 4.5 | Торговые объекты - всего/1000 жителей | кв.м торговой площади | 4460 | 4460 |
| 4.6 | Объекты общественного питания - всего/1000 жителей | 1 посадочное место | 120 | 222 |
| 4.7 | Объекты бытового обслуживания - всего/1000 жителей | 1 рабочее место | 12 | 39 |
| 4.8 | Территория плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки) - всего/1000 жителей | га | 1,6 | 3,94 |
| 4.9 | Спортивные залы общего пользования – всего/1000 жителей | кв.м площади пола зала | - | 1540 |
| 4.10 | Культурно-досуговые учреждения клубного типа - всего/1000 жителей | 1 зрительское место | 225 | 390 |
| 4.11 | Общедоступные библиотеки – всего | 1 объект | 1 | 5 |
| 4.12 | Отделение почтовой связи – всего | 1 объект | 2 | 3 |
| 4.13 | Пожарное депо – всего | 1 пожарный автомобиль | 4 | 4 |
| 4.14 | Банно-оздоровительный комплекс - всего/1000 жителей | 1 помывочное место | - | 39 |
| 4.15 | Аптека | 1объект | 4 | 4 |
| 4.16 | База отдыха, гостиницы - всего | 1 объект | 5 | 6 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 67,00 | 67,00 |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог всего, в том числе: | км | 105,2 | 105,2 |
|  | - федерального значения | км | - | - |
|  | - регионального или межмуниципального значения | км | 96,6 | 96,6 |
|  | - муниципального значения | км | 8,6 | 8,6 |
| 5.3. | Общая протяженность дорог общего пользования | км | 105,2 | 105,2 |
|  | - усовершенствованными твердыми (асфальтобетон); | км | 70,8 | 70,8 |
|  | - переходными (гравийными) | км | - | - |
|  | - низшим (грунтовым) | км | 34,4 | 34,4 |
| 5.4. | Плотность автодорожной сети: | км/км² |  |  |
|  | -усовершенствованными твердыми (асфальтобетон); | км/км² | 0,047 | 0,047 |
|  | - переходными (гравийными) | км/км² | - | - |
|  | - низшим (грунтовым) | км/км² | 0,023 | 0,023 |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | - | - |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | тыс.куб.м./сутки | 1,716 | 2,173 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | «-« | 1,446 | 1,895 |
|  | - на полив территории | «-« | 0,270 | 0,278 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м./час | 96,1 | 125,0 |
|  | в том числе водозаборов поземных вод | тыс.куб.м./час | 96,1 | 125,0 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./сутки на чел. | 316,84 | 391,25 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | «-« | 316,84 | 391,25 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | ** | ** |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод на очистные сооружения - всего | тыс.куб.м./сутки | 1,135 | 1,809 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | «-« | 1,135 | 1,809 |
|  | - производственные сточные воды | «-« | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.куб.м./сутки | 0,100 | 1,530 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 0,540 | ** |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Годовое электропотребление, в том числе: | МВт*ч |  |  |
|  | - на производственные нужды | «-« | - | 65,0* |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | «-« | 6213,3 | 8703,5 |
| 6.3.2 | Удельное потребление электроэнергии для сельских населенных пунктов на 1 чел. | кВт*ч/год | 1147,2 | 1567,0 |
| 6.3.3 | Источники покрытия нагрузок | МВА | 18,605 | 19,366 |
| 6.4. | Теплоснабжение | Гкал/час | 9,16 | 11,76* |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление природного газа | млн. куб.м./год | - | 4,73* |
| 6.5.2 | Потребление сжиженного газа | тыс. куб.м./год | данных нет | 13,125* |
| 6.6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6.1. | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 1,106 | 1,144 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 6 | 7 |

*- необходимо уточнить при рабочем проектировании

## Приложение 1

## Приложение 2

## Приложение 3

## Приложение 4

Период установлен приказом Комитета градостроительства и архитектуры области от 3 февраля 2020 года № 28 «О подготовке проекта генерального плана сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области».

Статья 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 2 Закона Вологодской области от 5 апреля 2016 года № 3889-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Бабушкинского муниципального района и о внесении изменений в закон области «Об установлении границ Бабушкинского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав».

СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», утвержденный Приказом Минстроя России от 24 декабря 2020 года № 859/пр.

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ).

Письмо администрации поселения от 20.02.2020 №565.

Утвержденного приказом Департамента лесного комплекса Вологодской области от 31 августа 2018 года № 1323 (в редакции приказа Департамента лесного комплекса области от 17 декабря 2021 года № 1527).

Таблица 1.1.2.1 Лесохозяйственного регламента Бабушкинского лесничества Вологодской области

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.» (ИНФРА-М, 2011);

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ  «О развитии сельского хозяйства» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 475-ФЗ);

Статья 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ  «О развитии сельского хозяйства» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 475-ФЗ).

Статья 50.7 Лесного кодекса Российской Федерации.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.» (ИНФРА-М, 2011).

Публичный доклад о результатах деятельности Главы сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области за 2019 год

Письмо администрации поселения 20 февраля 2020 года № 565.

Письмо администрации поселения от 20 февраля 2020 года № 565.

Письмо администрации поселения от 20 февраля 2020 года № 565.

Статья 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 418-ФЗ, далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

Часть 3 статьи 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ

Часть 1 статьи 34 Федерального закона № 73-ФЗ;

Часть 4 статьи 34 Федерального закона № 73-ФЗ.

Утвержден приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288 (в редакции приказа МЧС России от 17 декабря 2021 года № 880).

Приложение № 2 Закона Вологодской области от 6 декабря 2004 года № 1106-ОЗ «Об установлении границ Бабушкинского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» (в редакции закона Вологодской области от 13 мая 2021 года № 4889-ОЗ).

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 апреля 2003 года № 38 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03».

Постановление Правительства Вологодской области от 14 января 2013 года № 13 «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся на территории Вологодской области» (в редакции постановления Правительства области от 21 марта 2022 года № 350).

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 года  № 62296)

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 (в редакции, внесенной Определением Верховного Суда Российской Федерации от 25 сентября 2014 года  № АПЛ14-393).

СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, утвержденного приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года № 1016/пр).

СП 8.13130 «Свод правил. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержден Приказом МЧС России от 30 марта 2020 года № 225.

СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», утвержден приказом МЧС России от 27 июля 2020 года № 559.

Местные нормативы градостроительного Бабушкинского района Вологодской области, утверждены Решением Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района от 29 июня 2018 года № 186.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»  от 28 января 2021 года № 3 (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14 февраля 2022 года № 6)

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 года № 860/пр (в редакции изменения № 1, утвержденного приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 года № 839/пр).

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 № 74 (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 февраля 2022 № 7)

ГОСТ 31416-2009. Межгосударственный стандарт. Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 17 июня 2010 года № 98-ст).

ГОСТ 18599-2001. Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия, утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 23 марта 2002 года № 112-ст (в редакции от 11 апреля 2013 года).

РД-АПК 1.10.15.02-17. Система нормативных документов агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Методические рекомендации по технологическому проектированию. Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета (утверждены и введены в действие Минсельхозом России 23 мая 2017 года).

СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 года № 780 (в редакции изменения № 3, утвержденного Приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года № 1018/пр);

СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб, одобрен Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 112;

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области на 2022 - 2031 годы, утвержденной постановлением Губернатора области от 27 декабря 2021года № 249.

СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб, одобрен Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 112.

СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (в редакции изменения № 1, утвержденного приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года № 1021/пр).

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17  мая 2016 года № 444).

одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя Российской Федерации от 26 октября 2003 года № 194.

утверждены приказом Минэнерго России от 9 апреля 2003 года №150.

в редакции постановления Правительства 14 марта 2022 года №360.

утверждена постановлением Губернатора Вологодской области от 26 апреля 2018 года № 97 (в редакции постановления Губернатора Вологодской области от 7 июня 2018 года);.

утверждена постановлением Губернатора Вологодской области от 26 апреля 2019 года №78.

П. 2 ч.17 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации

Статья 104 Земельного кодекса Российской Федерации.

Статья 106 Земельного кодекса Российской Федерации.

Часть 6 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации.

Часть 10 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации.

Часть 11 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации.

Часть 19 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации.

Постановление  Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции постановления Правительства от 21 декабря 2018 года №1622).

Ст. 2 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 11 июля 2021 года № 184-ФЗ);

Постановление Правительства Российской федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 444);

п. 14 Постановление Правительства Российской федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года  № 444).

п. 7 ст.  2 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 465-ФЗ; далее – Федеральный закон № 126-ФЗ).

п. 27 ст. 2 Федерального закона № 126-ФЗ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года  № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ, далее - Федеральный закон № 113-ФЗ).

ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 113-ФЗ.

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2021 года № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19».

ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

ч.2 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

ч.15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

ч.17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1547).

ст. 1 Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года № 152-ФЗ).

ст. 16 Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года № 152-ФЗ).

ст. 18 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции изменений, внесенных Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 351-ФЗ).

РД-АПК 1.10.07.01-12. Система рекомендательных документов в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Методические рекомендации по технологическому проектированию. Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, утверждены и введены в действие Минсельхозом России 6 июля 2012 года;

Ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции изменений, внесенных Федеральным законом от 7 июля 2021 года № 351);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года  № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 февраля  2022  года № 7);

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года  № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2022 года  № 286).

п.п. 12-14 ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 449-ФЗ, далее – Федеральный закон № 431-ФЗ);

ст. 8 Федерального закона № 431-ФЗ;

Приказом Минэкономразвития России от 29 марта 2017 года № 138 «Об установлении структуры государственной геодезической сети и требований к созданию государственной геодезической сети, включая требования к геодезическим пунктам».

Приказ Минэкономразвития России от 29 марта 2017 года № 137 «Об установлении структуры государственной нивелирной сети и Требований к созданию государственной нивелирной сети, включая требования к нивелирным пунктам»;

Приказ Минэкономразвития России от 29 марта 2017 года № 141 «Об установлении структуры государственной гравиметрической сети и требований к созданию государственной гравиметрической сети, включая требования к гравиметрическим пунктам»;

Постановление Правительства РФ от 21 августа 2019 года № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»;

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 438-ФЗ);

СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (в редакции изменения № 1, утвержденного приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года № 1021/пр).

Схема территориального планирования Вологодской области, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 12 мая 2009 года  № 750 (в редакции постановления Правительства области от 10 марта 2022 года № 289), далее – СТП Вологодской области.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12. 2016 № 793» (далее – Приказ Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10).

«группа/ вид объекта строительства/ код» указаны в соответствии с Приказом Минстроя России от 10 июля 2020 года № 374/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)».

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10.

Наименование планируемого объекта приведено из нормативно правового акта, которым предусмотрено размещение объекта.

Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая  2016 № 444);

Схема территориального планирования Вологодской области, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 12 мая 2009 года  № 750 (в редакции постановления Правительства области от 10 марта 2022 года № 289), далее – СТП Вологодской области.

Статья 26. Придорожные полосы автомобильных дорог Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 15 апреля 2022 года № 92-ФЗ) (далее – ст. 26 Закона № 257-ФЗ)

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10.

В соответствии с Приказом Минстроя России от 10 июля 2020 года № 374/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)».

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10;

«группа/ вид объекта строительства/ код» указаны в соответствии с Приказом Минстроя России от 10 июля 2020 года № 374/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)».

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10.

Наименование планируемого объекта приведено из нормативно правового акта, которым предусмотрено размещение объекта (Схема территориального планирования области или муниципального района, программа).

Схема территориального планирования Бабушкинского муниципального района, утвержденная Представительным Собранием Бабушкинского муниципального района Вологодской области от 16 декабря 2011 года № 276.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10;

В соответствии с Приказом Минстроя России от 10 июля 2020 года № 374/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)»;

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10.

Письмо Департамента лесного комплекса области от 29 июня 2021 года № ИХ.03-4385/21, (далее – письмо ДЛК № ИХ.03-4385/21)

Письмо Департамента лесного комплекса области от 7 июня 2021 года № ИХ.03-3844/21, (далее – письмо ДЛК № ИХ.03-3844/21)

Письмо Комитета  градостроительства и архитектуры области от 9 ноября 2021 года № ИХ.10-3317/21

Территориальная схема обращения с отходами Вологодской области, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 10 января 2022 года № 3.

Приказ Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 30 октября 2017 года № 271 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Вологодской области» (в редакции приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области от 18 февраля 2021 года № 51).

«Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденный Госкомэкологией России от 7 марта 1999 года.

Приказ Росприроднадзора от 22 мая 2017 года № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (в редакции приказа Росприроднадзора от 29 марта 2021 года № 149).

Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 9 ноября 2021года № 274 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для категории «Домовладения» на территории Вологодской области».

ГОСТ Р 22.0.03-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения от 1 апреля 2021 года.

ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения от 1 января 1996.

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 117-ФЗ).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74  «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции от 28 февраля 2022 года № 7).

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года  № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2022 года № 286).

Федеральный закон Российской Федерации от 3 августа 2018 года  № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №447).

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2021 года № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19».

СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденный Приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 года № 860/пр.